# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 年产10台套新型节能保温板材设备制造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 源之翼智能装备制造（江苏）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 夏致俊 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 夏致俊 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 淮安市洪泽区东九街东侧、砚马河路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 18015165518 |  |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 223000 |  |
| 建设地点 |  | 淮安市洪泽区东九街东侧、砚马河路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 淮安市洪泽区发改委 |  |  |  |  | 备案证号 |  | 洪泽发改投资备[2018]25号 |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3599其他专用设备制造业 |  |  |  |  |
| 占地面积 |  | 6000平方米 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | - |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 3200 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.94% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投 产日期 |  |  | 2018.8 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（立方米/年） |  |  | 50 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  |  | 80万 |  | 燃气（Nm3/a） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  |  | -- |  | 其他（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 废水（综合废水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目产生综合废水72m3/a，综合废水经化粪池处理达接管标准后排入洪泽清涧污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入入海水道南泓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 源之翼智能装备制造（江苏）有限公司拟投资3200万元在淮安市洪泽区东九街东侧、砚马河路南侧建设年产10台套新型节能保温板材设备制造项目，其建成后达到年产10台套新型节能保温板材设备。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）的规定，项目需编制环境影响报告表，源之翼智能装备制造（江苏）有限公司委托江苏润天环境科技有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作。江苏润天环境科技有限公司在进行了实地踏勘和资料收集，工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目取得了淮安市洪泽区发改委关于本项目备案的通知，项目备案号为洪泽发改投资备[2018]25号。 2、产业政策相符性分析 本项目为专用设备制造项目，属于国民经济行业类别中的其他专用设备制造业(C3599)。经查询项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类；不属于《淮安市产业结构调整目录（2018-2020 年本）》中的鼓励类、限制类，属于允许类。 3、选址与用地规划相符性 拟建项目位于淮安市洪泽区东九街东侧、砚马河路南侧，项目用地性质为工业用地。本项目用地不属于《江苏省限制用地项目目录（2013本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013）本》中限制或禁止用地项目，项目选址符合淮安市洪泽区用地规划。 3、产品方案 项目产品方案见表1-1。 表1-1产品方案表 序号; 产品名称; 生产量; 年运行时数. 1; 新型节能保温板材设备; 10套; 2400h. 4、主要原辅材料 根据建设单位提供的资料，本项目原辅材料见表1-2。 表1-2 拟建项目主要原辅材料 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 钢材; 吨; 10; 方管，圆钢，角钢，板材. 2; 不锈钢; 吨; 5; 板材. 3; 电机电器; 台套; 60; 外购. 4; 机械部件; 台套; 60; 外购. 5; 乳化液; 吨; 1; 外购. 6; 焊丝; 吨; 1; 外购. 5、主要运营设备 根据建设单位提供的资料，本项目主要运营设备见表1-3。 表1-3项目主要运营设备一览表 # 序号; # 名称; # 规格型号; # 数量. 1; 钻床; Z4125; 2. 2; 铣床; XQ6332; 2. 3; 车床; 6136; 1. 4; 等离子切割机; LGK8-100; 2. 5; 电焊机; BX1-315; 2. 6; 氩弧焊机; TIG300S; 2. 7; 锯床; GB4028; 1. 卷圆机; JY8-2000; 1. 6、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-4。 表1-4 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 90m3/a; 市政管网. 排水; 72m3/a; 采用“雨污分流”排水方式，经化粪池预处理后排入洪泽清涧污水处理厂处理. 供电; 80万KWh/a; 来自市政电网. 环保工程; 化粪池; 72m3/a; 污水经化粪池达接管标准后排入洪泽清涧污水处理厂进行处理. 噪声处理; ——; 采取适当的隔声措施. 废气处理措施; 排气扇、油烟机; 满足相关标准. 固废处理; 一般固废暂存点; 位于厂区北角. 7、职工人数及工作制度 项目职工5人，年运行300天，每天8h，年运行时间2400小时。 8、平面布置及周边概括 项目位于淮安市洪泽区东九街东侧、砚马河路南侧，项目北边为迪隆塑胶、西边为源赐金属，南边为砚马河，东边为甬诚钢结构，项目周围为工业企业，评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区。 项目厂房内划分出独立的空间用于办公，平面布置较为合理。具体平面布置见附图5。 9、编制依据 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017）》，本项目属于二十四、专用设备制造业70.专用设备制造及维修，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“其他（仅组装的除外）”应编制报告表，“仅组装的”应编制登记表，本项目在生产过程中不涉及电镀、喷漆且项目除组装外还有下料、钻孔、焊接，因此本项目属于二十四、专用设备制造业70.专用设备制造及维修中其他（仅组装的除外）”类别，应编制报告表。 10、生态红线保护规划相符性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》[2013]113号文，本项目距离较近的生态红线保护区为洪泽湖（洪泽县）重要湿地，《江苏省生态红线区域保护规划》相关内容如下： 表1-5项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 地区名称; 红线区域 名称; 红线区域范围; 本项目 相符性分析. 一级管控区; 二级管控区. 洪泽湖（洪泽县）重要湿地; 湿地生态系统保护; 一级管控区为洪泽湖东部湿地自然保护区核心区及缓冲区范围; 二级管控区包括洪泽湖东部湿地自然保护区实验区，以及沿洪泽湖大堤至大堤以西1500米水域和老子山区域的滩涂湿地; 本项目距离二级管控区距离在5.0km左右，不在管控范围之内. 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年8月），项目所在地周边主要生态红线区域情况见上表，拟建项目距离最近的生态红线保护区为洪泽湖（洪泽县）重要湿地，距离二级管控区边界5.0km，因此拟建项目不在确定的江苏省生态红线区域范围之内，与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，建设场地为购买闲置厂房，不存在原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地形、地貌、地质 淮安市洪泽区呈西高东低之势。全境东西跨度63公里，南北跨度38.5公里；全区最高点在老子山镇的丹山顶，高程51.5米；最低点在白马湖区，高程仅为5.1米。洪泽湖西南面的老子山镇为不连片的低丘陵地，中部为洪泽湖区，东部皆为黄淮冲积平原，地势平坦。洪泽湖大堤高程18.5米，与东部平原落差达9米左右；湖底浅平，高程为一般为10～11米，最低处约8.5米，最高处为12米，高出洪泽湖大堤以东地区深度3～5米。洪泽湖犹如囤在平原上的一座大鱼仓，所以又称之为“悬湖”。 洪泽地层发育比较齐全，除老子山镇有零星基岩出露以外，境内均被第四系覆盖。在漫长的地质历史中，历经多期多次地质构造运动，洪泽区形成了“一隆两凹”的构造格局，即中部向东的朱坝隆起和东部的仁和凹陷、西部的洪泽湖凹陷。老子山镇所在半岛属断块构造。 拟建项目位于淮安市洪泽高良涧街道复兴北路18号，项目地理位置详见附图1。 2.气候、气象 洪泽区位于北半球中纬度，地处中国南北气候主要分界线：秦岭－淮河－入海水道南偏泓南侧，属北亚热带和暖温带过渡性地带，受海洋气候的影响，四季分明，雨量充沛，季风气候特征显著，冬季主导风为东北风，夏季主导风为东南风。多年平均气温14.7℃，年平均日照时数2300.6小时，年均降水量为 913.5 毫米，年平均降雨日为 99天，平均相对湿度为76％，年平均蒸发量为 1634.1 毫米。 3.水文 流域水系主要为洪泽湖、入海水道南偏泓和白马湖。 （1）洪泽湖 洪泽湖是我国五大淡水湖之一，淮河流域的最大湖泊，位于江苏省的西北部。洪泽湖集防洪、灌溉、航运、水产养殖等多种功能于一体的巨型湖泊水库，是著名的“悬湖”。洪泽湖承泄淮河上中游15.8万km2来水，多年平均入湖洪量为330.4亿m3，多年平均出湖洪量为342亿m3，设计洪水位16.0m，校核洪水位17.0m。分别受三河闸、高良涧进水闸、二河闸及二河新泄洪闸控制。湖底高程10～11m，比堤后地区地面高出10m 之多，是著名的“悬湖”。湖岸线长354km，湖面最宽处达60km。当洪泽湖达汛限水位12.5m（不破圩）时，湖区水域面积为1575.5km2，库容为22.31 亿m3，当湖平均水位16.0m（破圩）时，总库容为123.68亿m3，水质Ⅱ－Ⅲ类。 （2）入海水道南偏泓 入海水道南偏泓是利用淮河水资源，发展淮河下游地区灌溉，同时分泄淮河洪水的综合利用的大型水利工程。西起洪泽湖高良涧闸，东至扁担港口入黄海，全长168km。 自投入运用以来，入海水道南偏泓在灌溉、防洪以及排涝、航运等方面都发挥了十分显著的效益。该河道为可控制性行洪河道，设计行洪流量800m3/s（100 年一遇），校核行洪流量1000m3/s（300 年一遇），设计行洪水位运东闸上10.80m，校核行洪水位运东闸上11.20m。入海水道南偏泓运西段规划航道等级为Ⅲ级航道，最低通航水位为8.50m。 （3）白马湖 白马湖地区位于洪泽湖下游，东至里运河，西依洪泽湖大堤，南以白马湖隔堤、老三河与宝应湖地区分界，北靠入海水道南偏泓，总面积994平方千米，分属淮安市的楚州、洪泽、金湖三县区和扬州市的宝应县。地势由西北部高程7.5m 向东南缓降至6.0m；南部为白马湖湖区和沿湖洼地圩区，地面高程一般在6.0m 左右。白马湖正常蓄水位为6.5m，汛期最高调蓄水位7.5m，最高防洪水位8.0m。 4. 植被，生物多样性 洪泽为典型的水网地区，植被类型分为落叶阔叶林、水生植物、农业植被。典型的地带性植被为落叶阔叶林，有乔木19科37种；灌木3科3种；草本植物78种。其中，高良涧街道越城居委会的一株300多年的银杏树（俗称白果树）依然生长旺盛。东双沟镇东片区顾圩村的一棵百年柿树，长势良好。从2008 年，由于城市绿化、植树造林，一些花草树木新品种被引进境域。水生植被主要分布在洪泽湖与白马湖的周边滩地、浅水域中，为混生、水生草本植物类型；内塘水域亦有分布。 洪泽动物类型主要有哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、软体类、环节类、节肢类等。珍贵动物有天鹅、鸳鸯、野鸭、野鸡和刺猬等。 洪泽盛产洪泽湖大闸蟹、洪泽湖小龙虾、洪泽湖银鱼等，素有“日出斗金”之誉。境内水产资源丰富，有鱼、虾、蟹、蚌、蚬等各类水产品达90 多种；有獐鸡、野鸭、野鸡等野生水禽近20种；有菱角、莲蓬、菱白、水芹等水生蔬菜30 多种。 5.耕地与农副产品资源 洪泽的种植业以稻麦为主，养殖业以猪禽和水产为主，目前已成为全省最大的优质杂交蚕种制种基地和重要的商品粮基地，荷藕、糯米、芦荟等系列无公害产品远销省内外大中城市，已形成以稻麦为主，玉米、大豆、大麦为辅的农作物种植，境内有大量的湖边低洼地，种植了不同的水生植物，同时开挖渔塘，大力发展渔业生产和养殖业。近年来，洪泽区以建设有机、绿色、无公害农产品为重点，全区建成45万亩优质稻米生产基地和43.6万亩小麦种植基地，建成无公害农产品基地70万亩，林牧渔业得到了同步发展。 洪泽区总体规划 由于洪泽地处湖滨平原地区，城市以洪泽湖为背景，自然地形对城市发展的空间约束较小，加之城市规模较小，现状为集中团块状结构。随着城市规模的扩大，城市主要呈现轴向扩展，沿交通轴线城市用地扩展较快，因此仍然是团块状结构，形成以城区为主要发展核，以西部洪泽湖保护及生态旅游的开发，东部朱坝特色餐饮的发挥为两翼，通过北京路－东九道串连形成“三点连线，共同发展”的发展态势。规划根据城市将来可能的发展方向，综合分析影响城市发展方向的各种因素，洪泽工业园区纳入城区统一考虑，确定城市总体空间布局为团块状布局形态，在结构上形成“一城四片”的团块状布局结构。形成“新老相结合的中心体系，网络化开敞的的绿化体系，功能片区、旅游片区相衔接的空间体系”的发展格局。空间布局表现为以砚临河为水景轴以及以东九道为联系轴，有机组织城市各个片区，形成用地紧凑发展的格局。 1、老城、新城相结合的中心布局 新城中心：结合新的行政中心建设，在东九道和东十一道之间形成集行政办公、商业金融、文体科技、职业教育等功能为一体的地段，以商业、金融、信息服务、旅游服务等现代服务业为主的功能，打造新型的城市主中心。老城中心：规划保留形成“Ⅰ”字型的人民路、北京路和东风路两侧的老城商贸区，加强自身的改造和旅游相关购物、休闲、娱乐文化等功能开发。 2、网络化的绿化体系 网络化的绿化体系指沿洪泽湖、洪新河、砚临河三条南北向城区主要绿带，和沿东九道，东五道两条东西向城区主要绿带联系城区成片的块状绿地的绿地系统。通过“点”，“线”，“面”结合的方式构筑城区特色绿地景观，通过景观廊道与洪泽湖生态开敞绿化空间有机结合，建设特色园林城市。 3、三个功能片区 根据自然水体以及交通道路对城市的天然划分，将城区分为三个片区：老城片、城东片、城北片。 老城片：砚临河以西，洪新河以东，船闸引河以南的区域。近期结合部分公共设施的改造以及工厂的搬迁，疏散老城区部分人口。远期加强城市环境景观的改造，注重加强第三产业的发展。 城东片：砚临河以东，东五道以南的城市新区。包含行政办公、文化、科研、职业教育、商业金融等综合性功能，形成设施配套完善的生活新区，城北片：船闸引河、东五道以北的产业区域，为集中的工业园区。控制三类工业的入驻，加强对洪泽湖沿岸污染企业的治理。 4、一个旅游片区 为城市生态旅游区。空间范围主要是指洪新河以西，包括洪泽湖大堤以及湖中钱码岛、大墩岛。通过对原有水系的改造，洪泽湖大堤沿线建筑的逐步向外迁移。本区是今后洪泽发展旅游的重要区域，旅游发展中应注重对河流水系的整理以及湖中岛屿的开发和对洪泽湖资源的挖掘。 5、排污规划：根据总体规划要求，城区排水管网采用雨污分流体制。逐步完成生活和工业污水统一收集、集中处理的管网建设。对水质未达到接管要求的污水，须经过预处理达标后排入。 6、供水规划：①原水管从地面水厂开始，沿人民路向北敷设至苏北灌溉总渠大堤，过苏北灌溉总渠接至取水口。②结合人民路、东九道等敷设区域输水管线，向城市周边地区供水，管径DN400~DN1200mm。③充分利用现状给水管线，逐步完善城市给水管网。 7、垃圾填埋场：位于仁和镇金李村金淮公路西侧，规模为300 吨/日，占地151.66亩，已投入运营。 本项目位于洪泽县总体规划“三个功能片区”中的城北片区，项目用地为工业用地，符合洪泽县的总体规划。

# 三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 根据《洪泽区环境监测站监测报告》（2017）洪环监（综）字第034号，该区域2016年度环境空气质量监测结果见下表3-1。 表3-1项目所在区域环境空气质量监测结果统计表（单位：mg/m3） 监测点位; 监测项目; 2016年度监测范围; 2016年均值; GB3095-2012二级标准值. 新华书店; 二氧化硫; 0.002-0.055; 0.018; 0.060. 二氧化氮; 0.008-0.116; 0.027; 0.040. PM10; 0.021-0.259; 0.078; 0.070. PM2.5; 0.006-0.135; 0.037; 0.035. 本项目位于洪泽区，新华书店是洪泽区城区的一个大气例行监测点。由监测数据可知，二氧化硫、二氧化氮年均值分别为0.018mg/m3，0.027mg/m3，均优于国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。PM10及PM2.5有超标，主要是城区改造，三四月份降雨又较少所致，加强施工管理并通过路面洒水抑尘，预计空气质量会得到提高。 2、地表水环境质量 入海水道南泓为本项目纳污河流。参考根据洪泽县环境监测例行监测数据《洪泽区环境监测站检测报告》（2017）洪环监（综）字第034号可知，入海水道南泓各监测断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，总体水质状况良好。 表3-2 2016年入海水道南泓例行监测结果统计表单位：mg/L 河流名称; 断面名称; 采样 时间; pH; 悬浮物; 高锰酸盐指数; 氨氮; 挥发酚; 总汞; 石油类; 电导率. 入海水道南泓; 排上; 2016; 7.78; 14; 3.20; 0.262; 0.002; 0.00006; 0.023; 38.5. 排下; 2016; 7.74; 17; 4.47; 1.63; 0.006; 0.00006; 0.038; 84.9. 氟化物; 硫化物; 化学需氧量; 透明度; 总氮; 总磷; 溶解氧; 生化需氧量; 粪大肠菌群（个/L）; 硒. 0.745; 0.037; 18.9; 40; 2.26; 0.105; 7.3; 2.2; 2100; 0.0012. 0.769; 0.040; 19.1; 35; 2.89; 0.146; 7.2; 2.3; 3700; 0.0014. 3、声环境质量现状 本项目位于淮安市经济技术开发区集贤路17号，中证安康检测公司于2018.4.23-2018.4.24对项目四周进行声环境质量监测，根据监测报告（HAEPD180417024018）显示，监测结果数据如下，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 表3-1噪声监测结果（单位：dB） 测点; 时间; 2018.4.23; 2018.4.24; 标准值. 北厂界1#监测点; 昼; 54.1; 53.5; 65. 夜; 44.4; 46.5; 55. 西厂界2#监测点; 昼; 53.0; 53.9; 65. 夜; 45.2; 45.7; 55. 南厂界3#监测点; 昼; 53.1; 54.2; 65. 夜; 44.3; 45.9; 55. 东厂界4#监测点; 昼; 51.9; 53.5; 65. 夜; 47.1; 45.8; 55.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-2。 # 表3-2 环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离m; 规模; 环境功能. 空气环境; 厂界四周; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 水环境; 入海水道南泓; 西南; 11000; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准值. 生态; 无.

# 四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。相关标准值具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水环境质量标准 根据江苏省地表水（环境）功能区划，入海水道南泓水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L） 水体; pH; COD; 总磷; 氨氮. 入海水道南泓; 6-9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0. 3、声环境质量标准 根据淮安市声环境功能区划，项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区，执行该标准的3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染排放标准 项目粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准。项目职工食堂会产生一定量的油烟，执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。 表4-4大气污染物排放标准 名称; 厂界浓度监测限值mg/m3; 标准. 粉尘; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）. 油烟; 2.0; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001). 2、水污染排放标准 项目排放的废水为综合废水，经化粪池处理后排入洪泽清涧污水处理厂。污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体见表4-4。 表4-5水污染物排放标准(单位：mg/L) 污染物名称; pH; COD; SS; 总磷; 氨氮; 动植物油. 接管标准; 6～9; 500; 400; 8; 45; 100. 污水厂尾水排放标准; 6～9; 50; 10; 0.5; 5（8）; 1. 注：①水温低于12℃时采用括号内的值； ②动植物油接管标准参照污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中三级排放标准。 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表4-5。 表4-6项目厂界噪声标准值（dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 污染物排放总量控制指标建议见表4-7。 表4-7项目污染物排清单单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 综合废水; 废水量; 72; 0; 72. COD; 0.028; 0.01; 0.018. SS; 0.016; 0.005; 0.011. 氨氮; 0.002; 0; 0.002. TP; 0.0003; 0; 0.0003. 动植物油; 0.001; 0; 0.0004. 固废; 生活垃圾; 0.9; 0.9; 0. 边角料; 3; 3; 0. |

# 五、建设项目工程分析

一、项目工艺流程及产污环节简述 原料 修整 N、S1 N、S2、G1 钻孔 焊接 G2 组装 外协处理 成品 图5-1-1艺流程及产污环节图 2、工艺说明 （1）修整：借助车床对购买的原料不合尺寸只出进行修整，工量较少，过程中有噪声N和边角料S1产生。 （2）钻孔：借助小型钻孔机对材料进行钻孔，便于后续螺丝组装，钻孔过程中有噪声N、金属边角料S2和粉尘G产生。 （3）焊接：对外包产品不符生产需求的地方进行调整，工量较少，有废气G2产生。 （4）外协处理：委托其他厂家对原件进行打磨电镀或者烤漆处理。 （5）组装：通过螺丝等工具将各种零部件组装成成品。

主要污染工序 主要污染工序分为施工期阶段和营运期阶段。 一、施工期阶段 本项目租赁已建厂房，无施工期污染。 二、营运期阶段 1、大气污染物 项目废气主要为钻孔粉尘、食堂油烟等。 （1）钻孔粉尘G1 生产性废气主要来源于破碎工序少量金属粉尘，根据建设单位提供的资料，钻孔是借助于小型钻孔机在板材上加工出可供螺丝固定材料的孔径，钻孔工量很少。类比同类项目，钻孔粉尘产生量为材料的2‰，项目原材料使用量为15t，故产生粉尘量为3kg/a。 （2）焊接烟尘G2 项目使用氩弧焊对工件进行焊接处理，焊丝年用量为1000kg，参考《不同焊接工艺的烟尘污染特征》（郭永葆，太原市机械电子工业局，赏析太原，030002）中氩弧焊烟尘发生量为2g/kg~5g/kg焊丝，本项目取5g/kg，故项目焊接烟尘产生量为5kg/a，烟尘无组织排放。 （2）食堂油烟 建设项目职工食堂使用液化气为燃料，液化气属清洁能源。单位职工很少，液化气使用量较少，污染物发生量很小且属于面源污染，对周围环境影响很小，不做具体深入计算。 本项目食堂供应5人/d饭菜，食堂厨房基准灶头数为1个，规模为小型，每个灶头排风量按2000m3/h 计，年工作日300天，日运行时间约4h，项目地区目前人均日食用油用量约50g/人·d（两餐），一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，本项目食堂厨房油烟挥发率取3.0%。本项目食堂安装使用油烟去除率不低于60%的油烟净化器，经净化后的食堂烟气应从专用烟道至楼顶达标排放，排放浓度低于2mg/m3。 表5-1 本项目有组织废气产生、排放及处理措施 污染 源名; 气量 万m3/h; 污染 物; 产生情况; 治理措施效率; 排放情况; 标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3. 钻孔粉尘; /; 粉尘; /; 0.00125; 0.003; 加强通风; /; 0.00125; 0.003; 1. 焊接烟尘; /; 粉尘; /; 0.002; 0.005; 加强通风; 0.002; 0.005; 1. 食堂油烟; 0.2; 油烟; 0.94; 0.001875; 0.0045; 油烟净化60%; 1.5; 0.00075; 0.0018; 2. 2、水污染物 本项目废水主要用水为食堂废水、生活污水，食堂废水很少，故不加设经隔油池，与生活污水一同进入化粪池处理后排入污水管网。 ①食堂废水 参照《江苏省城市生活与公共用水定额(2012修订)》中表5餐饮业用水定额，食堂用水定额为5L/人·次，职工人数5人，则项目食堂用水为15t/a，排污系数以0.8计，则食堂废水产生量为：12t/a，污染物浓度为COD：800mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：20mg/L、TP：4mg/L、动植物油：100 mg/L。 ②生活污水 本项目职工有5人，参照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)（2009修订），职工用水取50L/人﹒天，则用水量75t/a，排污系数以0.8计，则产生生活污水为60m3/a，污染物浓度为COD：300mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：20mg/L、TP：3mg/L。 表5-1 本项目水污染物产生状况表 水质指标 废水类型; 产生量(t/a); COD (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); TP (mg/L); 动植物油 (mg/L). 食堂废水; 12; 800; 300; 20; 4; 100. 生活污水; 60; 300; 200; 30; 3; -. 综合废水; 72; 383; 217; 29; 3; 17. 自来水90 市政污水管网 生活污水 270 75 72 60 食堂废水 化粪池 27 15 12 图5-2 拟建项目水平衡图单位：m3/a 3、噪声 本项目的主要噪声声源为车间的数钻床、车床、铣床产生的噪声，根据同类企业类比调查，噪声源强约为60-70dB(A)，各噪声源强度见表5-2。 表5-2主要噪声源强 序号; 设备名称; 等效声级〔dB(A)〕; 所在车间（工段） 名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB(A)〕. 1; 钻床; 70; 钻孔; 10; 选用低噪音设备、合理布局、置于室内; ≥30. 2; 车床; 65; 下料; 10; ≥30. 3; 铣床; 70; 下料; 10; ≥30. 4、固废 项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料。 （1）生活垃圾：本项目有职工5人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾按每人每天0.6kg计算，则产生量为0.9t/a，由环卫部门清运。 （2）边角料：项目下料、钻孔过程中会产生边角料，根据企业生产经验估算，边角料产生量为3t/a，属于一般工业固废，由材料供应商回收。 ①固体废物属性判定 对项目固废的利用处置方案进行汇总，见表5-3。 表5-3建设项目副产物产生情况汇总表 t/a 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判定. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸张、果皮等; 0.9; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 边角料; 下料、钻孔; 固态; 金属; 3; √; /. ②固体废物分析结果汇总 本项目固体废物产生及处置情况见表5-4。 表5-4营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; 纸张、果皮等; 《国家危废名录》（2016）; /; /; /; 0.9; 环卫清运. 2; 边角料; 下料、钻孔; 固态; 金属; /; /; /; 3; 厂家回收.

# 六拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生 浓度mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 钻孔 | 粉尘 | / |  | 0.003 |  | / | 0.00125 |  | 0.003 | 大气 |
|  | 焊接 | 粉尘 | / |  | 0.005 |  | / | 0.002 |  | 0.005 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.94 |  | 0.0045 |  | 1.5 | 0.00075 |  | 0.0018 |  |
| 水污染物 |  | 污染物名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 综合废水 | COD | 72 | 383 |  | 0.028 |  | 250 |  | 0.018 | 经化粪池处理后排入洪泽清涧污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 217 |  | 0.016 |  | 150 |  | 0.011 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 29 |  | 0.002 |  | 25 |  | 0.002 |  |
|  |  | TP |  | 3 |  | 0.0003 |  | 3 |  | 0.0003 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 17 |  | 0.001 |  | 5 |  | 0.0004 |  |
|  | 污水厂进排水 状况 | COD | 72 | 250 |  | 0.018 |  | 50 |  | 0.0036 | 入海水道南泓 |
|  |  | SS |  | 150 |  | 0.011 |  | 10 |  | 0.0007 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 |  | 0.002 |  | 5 |  | 0.00036 |  |
|  |  | TP |  | 3 |  | 0.0003 |  | 0.5 |  | 0.000036 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 5 |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.000072 |  |
| 固体 废物 | 产生工序 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 卫生填埋 |
|  | 切割 | 边角料 | 3 | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 厂家回收 |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-2   项目厂区噪声产生情况表

| 序号 | 设备名称 | 等效声级（dB(A)） | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻床 | 70 | 车间 | 10m |
| 2 | 车床 | 65 |  | 10m |
| 3 | 铣床 | 70 |  | 10m |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目已建成，仅需对厂房进行装修，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装以及装修过程会产生一些机械噪声，源强峰值可达85－100分贝，因此，为控制设备安装以及装修期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对项目周界声环境的影响。另外设备安装以及装修期间产生生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装以及装修期产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装以及装修期的影响较短暂,随着安装调试的结束，环境影响随即停止。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）废气无组织排放影响分析 项目每年无组织排放的钻孔粉尘G1排放量为0.003t，排放速率为0.00125kg/h；焊接烟尘G2排放量为0.005t，排放速率为0.002kg/h。经过SCREEN3模式预测分析，项目粉尘废气占标率不高，对周边环境影响较小。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中粉尘无组织排放厂界监控浓1.0mg/m3的要求。 ①预测模式 1、预测范围：以厂区生产车间中心为中心点，以2.5km为半径的圆形区域。 2、预测因子：粉尘。 3、预测时段：生产运行期对大气环境的影响，并按正常排放进行预测。 4、预测模式：采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式分别计算各污染源的污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度的占标率。 ②污染源参数 本项目废气源参数和污染物排放情况见表7-1。 表7-1项目无组织排放大气污染源基本参数 排放源; 污染物; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 排放高度m. 钻孔; 粉尘; 0.003; 0.00125; 2400; 1. 焊接; 烟尘; 0.005; 0.002; 2400; 1. ③预测结果 用SCREEN3模式预测正常排放情况下，本项目主要点污染因子最大落地浓度、距排放源距离和占标率，预测结果见表7-2。 表7-2 粉尘排放对大气环境的影响 污染物名称; 钻孔粉尘G1; 焊接烟尘G2. 污染源类型; 面源; 面源. 污染因子; 颗粒物; 颗粒物. 排放速率（kg/h）; 0.00125; 0.002. 排放高度（m）; 1; 1. 面源长度（m）; 80; 80. 面源宽度（m）; 30; 30. 计算点高度（m）; 1; 1. 城市/农村选项; 城市; 城市. 是否考虑建筑物下洗; 否; 否. 是否使用地形高于烟囱高度的复杂地形; 否; 否. 是否考虑熏烟情况; 否; 否. 环境评价标准(mg/m3 ); 0.3; 0.3. 第i个污染物的最大落地浓度Ci，mg/m3; 0.002842; 0.004548. 第i个污染物的最大落地浓度占标率 Pi，%; 0.95; 1.52. 最大落地浓度与源点的距离（m）; 47; 47. 第i个污染物地面浓度达标准限值 10%时对应的最远距离 D10%，km; 0; 0. 根据上表分析，钻孔粉尘G1排放的最大落地浓度为0.002842mg/m3，占标率为0.32%，低于标准限值；焊接烟尘G2排放的最大落地浓度为0.004548mg/m3，占标率为1.52%，低于标准限值。由此可见项目废气无组织排放对周边大气环境影响较小。 ④项目大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）规定，为保护人群健康，减少大气污染物无组织排放对居住区的环境影响，在无组织排放污染源与居住区之间设置的大气环境防护区域。 大气环境防护距离计算按照环境影响评价大气导则中推荐使用的大气环境防护距离标准计算程序计算结果，在正常工况情况下，建设项目的污染因子无超标点，对外环境影响可以忽略不计，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 ⑤项目卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201—91）推荐的计算公式，计算本次新建工程无组织排放的各污染源卫生防护距离。 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； QC——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； γ——有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——计算系数。 根据本项目（无组织）无组织排放的情况，由公式计算确定无组织排放污染物需要设置的卫生防护距离见表7-10。 表7-4 废气卫生防护距离计算表 污染源; 面积（m2）; 年平均风速（m/s）; 污染因子; 排放速率（kg/h）; 标准值（mg/m3）; 计算值（m）; 卫生防护距离. 钻孔; 2400; 3.1; 颗粒物; 0.00125; 0.3; 0.098; 50. 焊接; 2400; 3.1; 颗粒物; 0.00002; 0.3; 0.171; 50. 由上表分析，项目废气无组织排放的卫生防护距离计算值为0.098m和0.001m，《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》有关规定，由于两种非均主要成分均为颗粒物，所以本项目厂房周边设置50m卫生防护距离，在防护距离内无环境敏感目标。且项目卫生防护距离内以后不得新建居民点、办公楼、医院和学校等环境敏感目标 （2）食堂油排放影响分析 本项目运营期废气主要为食堂产生的油烟。由于食堂使用天然气作为燃料，且使用量不大，所以燃烧产生的污染物排放量小。经估算，油烟年排放浓度约为1.5mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度 2.0mg/m3的规定。所以项目产生的废气对周围大气环境影响较小，可以满足环保要求。 二、水环境影响分析 本项目废水为综合废水，经预处理后主要污染物浓度为：COD250mg/L、SS150mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L、动植物油9 mg/L，各指标均可达到洪泽清涧污水处理厂的接管标准COD≤400mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤35mg/L、TP≤5mg/L、动植物油≤100mg/L。 上述废水经化粪池处理后排入洪泽清涧污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后外排至入海水道南泓。对区域地表水环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 本项目的主要噪声声源为数控机床、数控割料机床、线切割机床产生的噪声，噪声源强约为70-75dB(A)。噪声设备均放置于厂房内，生产过程关闭门窗，厂房隔声削减约为20dB（A）。 根据声环境影响评价技术导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，具体计算公式如下： 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： △Ls=10lg(1/4πr2) 式中：r——点声源至受声点的距离（m）。 项目具体防治措施和处理效果如表7-2。 表7-2噪声产生和治理情况表（单位：dB（A）） 序号; 设备名称; 声级值; 数量 （台）; 叠加后声级; 治理 措施; 削减强度; 与南厂界距离; 对南厂界贡献值. 1; 钻床; 70; 2台; 86.46; 隔声; 20; 30m; 37. 2; 车床; 65; 2台; 78.01; 20; 30m. 3; 铣床; 70; 1台; 66.02; 20; 30m. 项目南部为车床车间，本次评价中预测噪声源在南侧厂界的贡献值，通过上表计算可以看出，项目采取隔声措施后，再经过一定距离衰减后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准昼间≤65dB(A)。项目产生噪声经距离衰减后，对南侧场界贡献值为37dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。 四、固体废物环境影响分析 项目生活垃圾0.9t/a，委托环卫部门处置；边角料3t/a由材料供应商回收。建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-3。 表7-3建设项目固废利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 废物 代码; 产生量（吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 0.9; 环卫清运; 环卫部门. 2; 边角料; 钻孔; 一般固废; /; 3; 厂家回收; 回收单位. 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 五、总量控制 项目建成后新增水污染物控制因子和控制排放量（进污水厂的接管考核量）：COD为0.018t/a、SS为0.011t/a、氨氮为0.002t/a、TP为0.0003t/a、动植物油为0.0004t/a，水量为72 m3/a； 水污染物总量建议在洪泽清涧污水处理厂内平衡。 六、选址可行性分析 项目位于淮安市洪泽区东九街东侧、砚马河路南侧，该地块性质为工业用地，项目符合洪泽区土地利用规划。项目污染物经过处理后能达标排放，通过环境影响分析，污染物对周边环境的影响不大，不会改变区域的环境现状功能级别，符合区域规划布局和环保要求，项目的选址是可行的。 七、三同时一览表 表7-4建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资额（万元）; 完成时间. 废气; 食堂; 油烟; 油烟机; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 10; 与建设项目同时设计、施工、 运行. 废水; 综合废水; COD、SS、氨氮、总磷; 化粪池; 达污水厂接管标准; 10. 噪声; 设备噪声; LAeq; 距离衰减、合理布局等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 0. 固废; 生活; 生活垃圾; 环卫部门收集处置; 处理措施合理，固废零排放; 5. 切割; 边角料; 厂家回收. 地下水; /; /; /; /; /. 绿化; 7624m2; 拟建; 5. 环境管理（机构、监测能力等）; 委托监测; /; /; 满足日常监测需要. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等）; 雨污分流管网，雨水排口、污水排口; 符合苏环控[97]122号规定; /; 与建设项目同时设计、施工、 运行. “以新代老”措施; /; /; /. 总量平衡具体方案; 综合废水通过化粪池处理后排入洪泽清涧污水处理厂，总量在污水厂内平衡，故无需申请总量；固废零排放，不需申请。. 区域解决问题; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置、敏感保护目标情况等）; 项目设置50m卫生防护距离. 合计; /; 30; /.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 钻孔 | 粉尘 | 加强车间通风 | 达标排放 |
|  | 焊接 | 烟尘 | 加强车间通风 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟机 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | SS、COD、NH3-N、TP、动植物油等 | 化粪池处理 | 达到洪泽清涧污水处理厂接管标准 |
| 电和 离电 辐磁 射辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 处置率100% |
|  | 钻孔、下料 | 边角料 | 材料供应商回收 |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 等效连续A声级 | 厂房隔声、距离衰减，厂区合理布局 | 厂界噪声达标 |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 源之翼智能装备制造（江苏）有限公司拟投资3200万元在淮安市洪泽区东九街东侧、砚马河路南侧建设年产10台套新型节能保温板材设备制造项目。项目占地6000平方米，计划其建成后达到年产10台套新型节能保温板材设备。本项目取得淮安市洪泽区发改委关于本项目备案的通知，项目备案号为洪泽发改投资备[2018]25号。 2、产业政策相符性分析 本项目为专用设备制造项目，属于国民经济行业类别中的其他专用设备制造业(C3599)。经查询项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类；不属于《淮安市产业结构调整目录（2018-2020 年本）》中的鼓励类、限制类，属于允许类。 3、选址与用地规划相符性 拟建项目位于淮安市洪泽区东九街东侧、砚马河路南侧，项目用地性质为工业用地。本项目用地不属于《江苏省限制用地项目目录（2013本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013）本》中限制或禁止用地项目，项目选址符合淮安市洪泽区用地规划。 4、与生态红线保护规划相符性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年8月），项目所在地周边主要生态红线区域情况见上表，拟建项目距离最近的生态红线保护区为洪泽湖（洪泽县）重要湿地，距离二级管控区边界5.0km，因此拟建项目不在确定的江苏省生态红线区域范围之内，与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 5、区域环境现状 ①大气环境质量现状：根据有关监测资料，该项目区域PM10、SO2、NO2浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 ②水环境质量现状：入海水道南泓的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求 ③声环境质量现状：项目所在地及周围区域声环境质量良好，等效声级值都符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 6、污染物排放情况 （1）废气 本项目钻孔产生的粉尘、焊接烟尘无组织排放排放，项目废气能够做到达标排放。 （2）废水 本项目产生的废水经厂内预处理后均能够达到洪泽清涧污水处理厂接管标准，由洪泽清涧污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排入清安河。 （3）噪声 项目噪声源强主要为设备噪声，噪声声压级约在60-70dB(A)之间，经过隔声减振、距离衰减等措施处理，以及合理布局、利用厂界建筑作声屏障，厂界四周达标。 （4）固废 项目固废零排放。 7、主要环境影响 （1）大气环境影响分析 本项目钻孔粉尘无组织排放最大落地浓度0.002842mg/m3，占标率0.32%，出现距离47m；本项目钻孔粉尘无组织排放最大落地浓度0.004548mg/m3，占标率1.52%，出现距离47m；废气中颗粒物的浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB/3095-2012）中的中质量标准：TSP≤0.3mg/m3，对周围大气环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析 本项目产生的废水经过厂内预处理后均能够达到洪泽清涧污水处理厂接管标准，由洪泽清涧污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排入清安河，由污水处理厂的环境影响评价结果可知：若尾水能够达标排放，对纳污水体——入海水道南泓水环境质量影响可以接受，不会对河道造成显著影响。 （3）声环境影响分析 本项目对于噪声源，通过隔声、减振等措施处理，以及合理布局、利用厂界建筑作声屏障，项目产生的噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废弃物影响 建设项目生活垃圾由环卫部门定期清运；边角料均由材料供应商回收。其方式可行，只要加强管理，建设项目固体废物不会对周围环境产生显著影响，也不会产生二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 8、环保措施和达标排放可行性 （1）大气污染物 本项目废气无组织达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准中无组织监控点污染控制要求，大气污染物能达标排放。 （2）废水污染物 项目生活污水经过化粪池预处理后排入洪泽清涧污水处理厂，生活污水水量小，可达到污水厂接管标准，不会对污水处理厂产生冲击影响，废水经过污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排入入海水道南泓，能够做到达标排放。 （3）噪声 本项目对于噪声源，通过隔声、减振等措施处理，以及合理布局、利用厂界建筑作声屏障，周界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。 （4）固体废弃物 生活垃圾由环卫部门定期清运；边角料由材料供应商回收。固废实现排放量为零。 建设项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，在企业严格落实本次评价提出的各项污染控措施前提下，本项目的建设对周围环境产生的影响不大，不会产生扰民或其他环境纠纷。 9、环境监测计划 噪声源监测 监测点位：建设项目厂区四周边界 监测项目：等效连续A 声级 监测频次：每季度一次，全年共4 次 测量方法：测量应在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s 以下时进行，设置在场界外1m 处，高度在1.2m 以上。 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1.本项目在生产过程中应做好噪声防治工作，注意对机械噪声的屏蔽。 2.建立健全环保责任制，安排专人负责污染治理设施的维护、保养和使用，确保污染治理设施正常运行，定期检查污染治理设施，定期监测污染物排放情况，保证污染物稳定达标排放。 3.企业在营运期要严格管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保各种污染都得到妥善处置。 污染物排放清单 工程组成; 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 90m3/a; 市政管网. 排水; 72m3/a; 采用“雨污分流”排水方式，经化粪池预处理后排入洪泽清涧污水处理厂处理. 供电; 80万KWh/a; 来自市政电网. 环保工程; 化粪池; 72m3/a; 污水经化粪池达接管标准后排入洪泽清涧污水处理厂进行处理. 噪声处理; ——; 采取适当的隔声措施. 废气处理措施; 排气扇、油烟机; 满足相关标准. 固废处理; 一般固废暂存点; 位于厂区北角.. 原辅料组分要求; 本项目为专用设备制造项目，主要原料为刚才、不锈钢、电机电器、机械部件。. 拟采取的环保 措施及主要运行参数; 类别; 污染源; 拟采取 环保措施; 主要运行参数. 一; 二; 三; 四. 废气; 钻孔; 加强通风; /; /; /; /. 焊接; 加强通风; /; /; /; /. 食堂; 油烟机; 处理效率≥60%; /; /; /. 废水; 职工生活; 化粪池; /; /; /; /. 噪声; 设备; 隔声、绿化、距离衰减; 减少30 dB（A）; /; /; /. 固废; 一般生活垃圾; 环卫清运; /; /; /; /.. 排放污染物种类浓度和总量; 本项目污染物排放总量 种类; 污染物名称; 排放浓度; 接管总量t/a; 环境排放总量 t/a. 废水; COD; 250mg/L; 0.018; 0.0036. SS; 150mg/L; 0.011; 0.0007. 氨氮; 25mg/L; 0.002; 0.00036. TP; 3mg/L; 0.0003; 0.000036. 动植物油; 5 mg/L; 0.0004; 0.000072.. 污染物排放分时段要求; 噪声：工作日（昼间）间歇排放。. 排污口信息. 执行的环境标准; 1、质量标准：环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准；区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 2、排放标准：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）规定；一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定。. 环境监测计划; 污染源监测计划： 种类; 污染因子; 点位布设; 监测频次; 责任主体. 噪声; dB(A); 厂界四周; 每季度监测一次; 源之翼智能装备制造（江苏）有限公司. 标准来源; 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）.. 应公开信息内容; （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况. 公开方式：厂内设置资料索取点.

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年月日

审批意见： 公章 经办人： 签发： 年月日