# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 多层板加工销售项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳县佳安木业制品厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 万国城 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 黄俊超 |  |  |  |
| 通讯地址 | 宿迁市沭阳县桑墟镇青马线南侧、桑北线东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15151180858 |  |  | 传真 |  |  |  | / |  |  | 邮政编码 | 223643 |  |
| 建设地点 | 宿迁市沭阳县桑墟镇青马线南侧、桑北线东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 |  |  |  |  |  | 备案号 |  | 沭发改备[2019]18号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办环评） |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2021胶合板制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 8.9亩 |  |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 200平方米 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 41 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 8.2% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 480 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | 500t |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 80万 |  |  | 燃气（Nm3/a） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 燃油（吨/年） |  | -- |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近沟渠。生活污水产生量约360m3/a，经地埋式有动力污水处理装置处理达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准要求后回用于厂区绿化，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 沭阳县佳安木业制品厂多层板加工销售项目位于宿迁市沭阳县桑墟镇青马线南侧、桑北线东侧。项目于2012年8月开工建设，2013年3月投入生产，由于项目建设时并未办理相关环评手续，因此补做本次环评，目前项目为停车状态。 2019年2月20日沭阳县环境保护局对该企业现场检查，根据沭阳县环境保护局行政处罚决定书（沭环罚决字[2019]41号）现场记录的情况为：项目于2013年3月建成后投产，后于2017年4月投资30万进行提档升级，项目开工建设至今未办理环境影响评价手续。沭阳县环境保护局对企业擅自开工建设的违法行为处以6000元的罚款。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）的有关规定，项目需编制环境影响报告表。江苏润天环境科技有限公司受沭阳县佳安木业制品厂委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于宿迁市沭阳县桑墟镇青马线南侧、桑北线东侧，项目东侧为养殖场、南侧、西侧、北侧均为木材加工企业。项目地理位置见附图一，项目周边300米环境现状见附图二。 1、产业政策 本项目属于胶合板制造项目，对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目；同时，经沭阳县发展和改革局备案，备案号为沭发改备[2019]18号，因此项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、区域规划 本项目位于宿迁市沭阳县桑墟镇青马线南侧、桑北线东侧，项目用地为工业用地，符合沭阳线桑墟镇工业区总体规划。 3、主体工程及产品方案 项目主体工程及产品方案见表1-1。 表1-1 主体工程及产品方案表 序号; 产品名称; 生产量; 年运行时数. 1; 多层板; 8000立方米/年; 300×12×1=3600h. 2; 贴面板; 8000立方米/年. 4、主要运营设备 本项目主要运营设备见表1-2。 表1-2 项目主要运营设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 涂胶机; /; 4; /. 2; 排版流水线; /; 4; /. 3; 预压机; /; 2; /. 4; 热压机; /; 6; 热压烘干两用机. 5; 锯边机; /; 2; /. 6; 导热油炉; /; 1; 105万大卡. 5、主要原辅助材料 项目主要原辅材料见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及消耗情况 序号; 原料名称; 消耗量; 主要成分. 1; 杨木单板; 1.8万m3/a; 1 m3原木板的重量折合约0.4t，则板材的用量为7200t/a，国内采购. 2; 天然木皮; 2万m2/年; 折合约5t/a. 3; 环保胶水; 1000 t/a; 由甲醛、尿素、聚乙烯醇、氯化铵和氢氧化钠作为原料合成而来，外观为乳白色粘液，pH值为7.0-8.0，粘度为0.25-0.4Pa.s，游离甲醛含量小于0.1%，固化时间45-65S，固体含量大于60%。供货企业提供胶的环保型认证材料。. 4; 面粉; 200t/a; 食用面粉. 5; 轻质柴油; 500t/a; 密度相对较轻的一类柴油。通常指180~370℃馏分。一般由天然石油的直馏柴油与二次加工柴油掺合而得. 6、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-4。 表1-4 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料成品库; 1000 m2; 存放杨木单板、环保胶水等. 成品仓库; 1000 m2; 用于存储成品. 柴油储罐; 45t; 3个地埋式柴油储罐. 公用工程; 给水; 450m3/a; 来自当地自来水管网. 排水; /; 采用“雨污分流”排水方式. 供电; 80万kWh/a; 来自市政电网. 废气; 粉尘废气; 布袋除尘器1套、15米高排气筒1个; 满足环境管理要求. 锅炉废气; 8米高排气筒1个. 甲醛; 光催化氧化设备1套、15米高排气筒1个. 废水; 生活污水; 360m3/a; 生活污水经地埋式有动力污水处理设施预处理后用于绿化，不外排. 噪声处理; --; 设备合理布局、安装隔声门窗、距离衰减等措施. 固废处理; 一般固废暂存点; 位于厂区西东南，面积为20m2. 危险固废暂存点; 位于厂区西东南，面积为10m2. 7、职工人数及工作制度 项目职工30人，年运行300天，1班制生产，每班12小时，年运行时间3600小时。 8、环保投资 项目环保投资总额预计41万元，占总投资的8.2%，具体环保投资概算见表1-5。 表1-5 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 废气; 1套布袋除尘器、1套光催化氧化设备、15米高排气筒2个，8米高排气筒1个; 18; 达标排放; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行. 废水; 地埋式污水处理设施（2 m3/d）; 7; /. 噪声; 设备合理化布置，锯边机等底部加装减振垫，厂房隔声等; 2; 达标排放. 固废; 一般固废暂存点、危险固废暂存点; 2; 安全暂存. 排污口; 雨水管网; 2; --. 绿化; 绿化; 10; －. 合计; 41; －; －. 9、平面布置 项目厂区厂区为一栋厂房，仓库位于厂房最南侧，仓库北侧为热压区域，项目厂房北侧由东向西依次为排版、涂胶、冷压、锯边。办公区域位于西大门；平面布置较为合理。平面布置见附图三。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 ①根据《江苏省生态红线保护区域保护规划（2013年本）》，距离本项目最近的生态红线区域为淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区，与本项目最近距离约为3000m。具体情况见表1-6。 表1-6距离项目最近重要生态功能保护区一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; 淮沭新河及堤外两侧各100米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区; 32.83; 32.83. 根据淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区范围可知：项目选址不在宿迁市沭阳县生态红线管控区范围内，符合《江苏省生态红线保护区域保护规划》中相关要求。 ②根据《江苏省国家级生态红线保护规划》，距离本项目最近的陆域生态保护红线区域为淮沭河第一饮用水水源保护区。与本项目最近距离约为30000m。具体情况见表1-7。 表1-7 距离项目最近生态保护红线区域一览表 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）. 淮沭河第一饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 11.40. 根据淮沭河第一饮用水水源保护区生态红线保护区域范围可知：项目选址不在淮沭河第一饮用水水源保护区红线区域内，符合《江苏省国家级生态红线保护规划》中相关要求。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，评价区域内大气质量较好，有一定环境容量；古泊河水质能够满足地表水环境功能Ⅲ类水要求；噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准；建设项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，用地不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-8。 表1-8 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）国家发展和改革委员会令第9号; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目中的限制及淘汰类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 项目用地为工业用地，项目用地不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中. 5; 《市场准入负面清单草案》（试点版）; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 10、与“263”相符性分析 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》，本项目为胶合板生产项目，使用的脲醛树脂胶中甲醛含量≤0.07%，符合文件中“……全面使用低VOCs含量的水性涂料、胶黏剂替代原有的有机溶剂、清洗剂、胶黏剂等”的要求。 11、与“宿环发[2017]162号”相符性分析 根据《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》(宿环发[2017]162号)中《宿迁市木材加工行业环境准入指导意见》的要求“工艺和设备：1、采用施胶、覆贴等生产技术的建设项目应根据成品的品质、质材等合理选用胶水(胶黏剂)，禁止使用未改性的脲醛树脂胶和含苯的胶黏剂……2、采用涂胶、施胶板热压、干燥技术的建设项目生产装置须布置在密闭的车间内，配备相应的VOCs废气收集与处理装置。污染防治：1、产生颗粒物的工序需配套除尘装置，排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准；2、产生的VOCs(挥发性有机物)需配套VOCs收集处理装置，实现VOCs有组织排放。”本项目所使用的脲醛树脂胶为改性脲醛树脂胶；生产过程中产生的粉尘经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，热压及涂胶过程中产生的甲醛经集气罩收集后采用光催化氧化设备进行处理。 12、与苏政发[2018]122号相符性分析 《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）要求加强工业企业无组织排放管理：推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节有机废气收集。 本项目有组织粉尘通过集气罩收集后通过布袋除尘器处理，有组织甲醛采用集气罩收集后通过UV光解装置处理，无组织废气采取车间密闭，加强厂区绿化处理符合《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）要求。 13、与宿政办发[2018]98号相符性分析 《市政府办公室关于印发宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（宿政办发[2018]98号）要求加强工业企业无组织排放管理：推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节有机废气收集。 本项目有组织甲醛采用集气罩收集后通过UV光解装置处理，无组织废气采取车间密闭，加强厂区绿化处理符合《市政府办公室关于印发宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（宿政办发[2018]98号）要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 2019年2月20日沭阳县环境保护局对该企业现场检查，根据沭阳县环境保护局行政处罚决定书（沭环罚决字[2019]41号）现场记录的情况为：项目于2013年3月建成后投产，后于2017年4月投资30万进行提档升级，项目开工建设至今未办理环境影响评价手续。沭阳县环境保护局对企业擅自开工建设的违法行为处以6000元的罚款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置： 沭阳位于江苏省北部，地理坐标介于北纬33°53'至34°25'，东经118°30'至119°10'之间，东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳县交通便利，新长铁路以及京沪高速公路、205国道、304省道、307省道穿境而过。沭阳距徐州观音国际机场120公里，距连云港机场55公里。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一的沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江连接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。目前，沭阳县初步形成了站埠均衡、水陆交错的交通格局。 地形、地貌： 沭阳县地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，地势西高东低，大部分地面高程在4.5-7米。县内最高峰韩山海拨70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。地势由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。西南部属岗岭地带，最高处海拨22.70米，东北部地势低洼，最低处海拨1.5米。境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16%，碱土9%，岗土和淤土55%，其它占10%。，区域地质稳定性相对较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震基本烈度为Ⅶ度。 气候、气象： 沭阳县属暖温带湿润季风气候，温暖湿润，雨量充沛，日照较多。城区常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量919.2mm，多集中于7-9月份；常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 13.8℃. 极端最高温度; 38℃. 极端最低温度; -18℃. 2; 风速; 年平均风速; 2.33m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 1015.9mbar. 空气湿度; 年平均相对湿度; 75%. 最热月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年最大降雨量; 1580.8mm. 年最小降雨量; 4521.98mm. 年均降雨量; 937.6mm. 6; 降雪量; 最大积雪深度; 42cm. 平均积雪厚度; 1cm. 全年平均积雪日数; 8. 7; 风向、频率; 年主导风向; SE10.71%. 水文： 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境客水水量比较大。境内河流较多，从城区附近流过的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途径淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合，淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，六级航道，最高水位为11.8m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河的南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 沭阳县第二自来水厂取水口位于淮沭河，第二自来水厂供水能力为5万t/d，供水范围覆盖沭阳县经济技术开发区、南部新城部分区域、章集、七雄、十字、东小店等街道及乡镇。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100～1400m，设计流量为6000m3/s，最大的泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。 枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓。行泓时，三条河流汇合成一条大河。 该河由沭阳县城区的北部流过，其北偏泓拟作为开发区沂北区污水的接纳水体。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄镇、汤涧镇和李恒镇（与新沂河的南偏泓平行，不交汇）、灌南、灌云等县流入黄海。 沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0726亿m3。 植被、生物多样性： 沭阳县城区和经济开发区周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；农田用地分析，目前主要农作物为水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等；植被以杨类占优势的暖温带落叶林为主，85％以上。其他树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤本植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。 项目所在地已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家禽、家畜。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 工业经济稳步增长。连续三届入选全国工业百强县，位居第55位。2017年实现工业开票销售收入610亿元、工业入库增值税18亿元、工业用电量32.13亿千瓦时，分别位居苏北20县（市）第二位、第一位、第一位。“3+3”主导产业销售收入500亿元，占全县工业销售收入82.1%，木材产业实现开票销售收入148亿元，成为全省最大木材产业集群。乡镇工业势头强劲，10个乡镇工业销售收入迈上10亿元台阶。全县943户企业开票销售收入增幅超过30%，开票销售过亿元企业达到107户，新增规上工业企业60户。 农业经济提质增效。粮食生产实现“十四连丰”。2017年度小农水重点县项目全面实施，新建高标准农田13万亩，建成10个2000亩成方连片高效农业示范基地，推广新式农机具2558台（套）。新增3家省级农业龙头企业、9个省级示范家庭农场，新增“三品”认证103个，苏台花木成为全省最大花木设施农业项目基地，“高墟碱米”被誉为“宿迁最好吃的大米”，荣获“江苏好大米”称号，“沭阳月季”“沭阳地柏”国家地理标志商标即将获批。全县花木种植面积52万亩，销售额97亿元，成功举办第五届中国·沭阳花木节。积极培育农业经营主体，职业农民培训扎实开展，培训人数全市第一。 服务业全面提速。2017年全社会消费品零售总额220亿元，实现服务业增加值324亿元，占GDP比重42.4%。城市商贸更加繁荣，乐之地商业广场全面开业，中央城市广场商业外街对外营业，润信农产品批发市场建成投用，百盟物流建材城顺利开业。物流产业蓬勃发展，全县营业性货物运输总量7200万吨，占全市总量58%。成功创建2个三星级乡村旅游点，新河镇入选省旅游风情小镇培育名单，胡家花园复建工程全面启动，全年累计接待游客432.7万人次，实现旅游总收入36.2亿元。电商销售额突破百亿大关，快递年发货量首次超过1亿件。全县文化企业数量达1680户，实现文化产业增加值36.01亿元。中国·沭阳国际图书城实现省级重点文化产业园区“零突破”，成功跻身全国三大图书交易市场。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、桑墟镇简介 桑墟镇位于江苏省沭阳县城北部。地处宿迁与连云港、沭阳与东海两市两县的结合部，桑墟镇辖3个居委会、10个行政村，人口50461人，镇域面积54平方公里，耕地面积4.1万亩。沭海一级公路横穿境内，南距京沪高速公路入口处15公里，北距连云港飞机场35公里，境内拥有沭新河、古泊河等航运河道，经此船只可直达连云港港口，水陆交通十分便利。 桑墟镇历史悠久，民风淳朴。早在北宋时期，农民起义军宋江带领义军转战于此。明洪武年间，曾设桑墟铺，经此去东北。明清时期，水运到海州城的客船曾将桑墟作为驿站，舟车过往，商贾云集。民国初年，在今桑墟南首曾建有天启庙、大虹桥，盛况一时。境内古有桑墟湖，与青伊湖、硕项湖相通，水运便利，文人雅士常于此泛舟，吟诗作对，清末民初逐渐淤塞湮灭。民国29年，划入东海县抗日民主政府境内，1949年5月复归沭阳。上世纪四十年代，老一辈革命家刘少奇、陈毅、张爱萍、李一氓等都曾在这里战斗过，与当地人民结下了浓厚的友情。新中国成立后成立沭阳县桑墟区，1957年撤区并乡，1958年9月成立桑墟人民公社，被评为全国“农业社会主义建设先进单位”，受到中华人民共和国国务院的嘉奖，1983年4月复改称桑墟乡，1999年10月撤乡建镇。 九十年代后期，工业发展才突飞猛进，企业绝大多数为木材加工为主。企业生产的板材畅销上海、广东、苏锡常等各大中城市，部分企业产品还出口日本、韩国、加拿大以及西欧等国家和地区，被授予市县“木材加工基地”称号，相继建成了胡圩、老庄、河西、西湖、舒窑、刘寨、刘厅等8个工业小区，其中胡圩工业小区被评为市“乡镇工业示范小区”。桑墟镇以井利木业、牡丹木业为首的民营企业共有517家，其中规模较大的木材加工企业235家，投资过千万元的龙头企业主要有长盛、林宏、三林、嘉华等，这些企业年销售收入均在千万元以上，年纳税均在30万元以上，有力地带动了本地木材加工业的发展。桑墟镇工业企业实现销售收入12亿多元，入库税收680多万元，吸纳农民就业达2万人。在县委、县政府的正确领导下，桑墟镇党委、政府带领全镇人民继续围绕招商引资、发展工业、城镇建设三大工作重点，不断加快全镇工业化、城镇化、市场化进程，通过全镇人民的共同努力，各项工作取得了显著成绩，2007年，全镇完成国内生产总值5.8亿元，实现财政收入3206万元，2004—2007年，连续四年进入全市财政收入“十强乡镇”先进行列。2007年，全镇农民人均纯收入4800元，完成进县经济开发区招商引资项目1个。引进镇工业集中区项目22个，引进投资额6800多万元。

三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本项目位于宿迁市沭阳县桑墟镇青马线南侧、桑北线东侧。根据2018年沭阳县环境监测站监测数据，项目所在地的环境质量现状如下： 1、环境空气质量 建设项目所在地大气功能区划为二类功能区，根据沭阳县环境监测站 2018 年沭阳县 大气环境质量现状数据显示，项目所在地区的空气环境质量良好，满足《环境空气质量 标准》（GB3095-2012）二级标准，符合沭阳县大气环境功能区划的要求。 2、区域河流水环境状况 项目所在地附近主要河流为古泊河。根据沭阳县环境监测站 2018 年对县域内大中小 河流、干渠等水质进行的布点采样分析。监测数据表明，古泊河主要污染物达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水体环境良好。 3、声环境质量 根据2018 年沭阳县环境质量状况报告，项目所在地区的声环境质量良好，本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，建设项目周围环境保护目标见表3-1。 # 表3-1 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模/人; 相对方位; 相对最近距离/m. X; Y. 河西村; 33.701800; 118.603266; 居民; 人群; 二类区; 500; 西南; 150. 袁庄; 33.699399; 118.604264; 居民; 人群; 2000; 西南; 750. 桑墟居委会; 33.698231; 118.605824; 居民; 人群; 4000; 西南; 1950. 张口村; 33.698578; 118.605314; 居民; 人群; 500; 南; 1500. 刘寨; 33.696873; 118.587752; 居民; 人群; 400; 南; 1800. 张庄; 33.694854; 118.575963; 居民; 人群; 300; 东南; 2200. 西马场; 33.701995; 118.583822; 居民; 人群; 200; 东; 1000. 东马场; 33.703186; 118.583054; 居民; 人群; 100; 东; 1200. 小马场; 33.709709; 118.599172; 居民; 人群; 5000; 东北; 2450. 老庄; 33.712540; 118.604487; 居民; 人群; 1000; 北; 230. 花园庄; 33.716996; 118.595097; 居民; 人群; 500; 北; 1100. 王场; 33.712280; 118.618957; 居民; 人群; 200; 北; 2250. 后堆; 33.705463; 118.586234; 居民; 人群; 50; 西北; 1300. 老南圩; 33.709900; 118.634100; 居民; 人群; 200; 西北; 1600. 沭海中学; 33.692813; 118.629449; 学校; 师生; 300; 西北; 1750. 朱庄; 33.697164; 118.611657; 居民; 人群; 300; 西; 800. 雁汪塘; 33.697709; 118.611172; 居民; 人群; 500; 西; 2300. # 表3-1 其他环境敏感目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 地表水环境; 古泊河; 西; 1800; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. 声环境; 项目周边; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准值. 生态环境; 项目不在沭阳生态红线区域范围内.

四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，区域环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准；甲醛执行执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D限值标准。具体标准见表4-1。具体标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物项目; 取值时间; 浓度限值; 单位 物综合 排; 标准来源 放标准. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 1小时平均; 200; μg/m3. 甲醛; 1小时平均值; 50; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）. 2、地表水环境质量标准 根据江苏省地表水（环境）功能区划登记表，古泊河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，悬浮物参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级水标准作为参考标准。具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L） 项目; pH; 化学需氧量; 氨氮; SS; 总磷. Ш类标准值; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤30; ≤0.2. 3、环境噪声 项目位于宿迁市沭阳县桑墟镇青马线南侧、桑北线东侧，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 2; 60; 50; dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气污染物排放标准 本项目生产过程中产生的有组织粉尘、甲醛废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级排放标准，无组织粉尘、甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值，具体见表4-4。 表4-4大气污染物综合排放标准单位 mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 甲醛; 25; 15; 0.26; 周界外浓度最高点; 0.2. 项目使用1台105万大卡导热油炉为热压过程供热。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定，使用燃油的锅炉，参照该标准中燃油锅炉排放控制要求执行。本项目导热油炉燃油产生的废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃油锅炉大气污染物特别排放限值，具体标准见表4-5。本项目导热油炉烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）4.5章节的烟囱高度标准，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，具体标准见表4-6。 表4-5 锅炉大气污染物排放标准 类别; 颗粒物排放浓度限值（mg/m3）; SO2排放浓度限值（mg/m3）; NOx排放浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 燃油锅炉; 30; 100; 200; 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014. 2、水污染排放标准 项目产生的废水主要为生活污水，项目生活污水处理达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化。具体标准值见表4-5。 表4-6 城市污水再生利用绿地灌溉水质（单位：mg/l） 指标名称; pH; 粪大肠菌数; NH3-N; 浊度; 嗅; 色度; 溶解性总固体; BOD5. 单位; -; 个/L; mg/L; NTU; -; 度; mg/L; mg/L. 限值; 6～9; ≤200(非限制性绿地; ≤20; ≤5(非限制性绿地); 无不快敢; ≤30; ≤1000; ≤20. 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值，具体标准值见表4-6。 表4-7项目厂界噪声标准值（dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废排放标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定。危险固废的暂时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表4-8。 表4-8项目污染物排放总量控制指标 污染物; 产 量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 废水量; 360; 360; 0. COD; 0.18; 0.18; 0. SS; 0.108; 0.108; 0. 氨氮; 0.009; 0.009; 0. TP; 0.0015; 0.0015; 0. 废气; 烟（粉）尘; 13.13; 12.35; 0.78. 二氧化硫; 0.33; 0; 0.33. 氮氧化物; 1.835; 0; 1.835. 甲醛; 0.72; 0.43; 0.29. 固废; 生活垃圾; 4.5; 4.5; 0. 边脚料; 36; 36; 0. 废胶桶; 0.05; 0.05; 0. 尘渣; 12.35; 12.35; 0. |

# 五、建设项目工程分析

自来水2620 生活用水 化粪池 生产用水 软水设备 隔油沉淀池 中和池 锅炉 用汽设备 蒸汽冷凝水 收集池 300 60 1600 排入穿城镇污水厂 400 1920 400 960 960 4800 4800 生活污水240 24024012 碱性废水960 1、项目工艺流程及产污环节简述 杨木单板 入库 涂胶 排板 贴面 预压 热压 砂光 环保胶、面粉 木皮 甲醛 甲醛 锅炉 粉尘、边角料 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 甲醛 图5-1 工艺流程及产污环节图 2、工艺说明 （1）排版：然后将相同厚度不同尺寸的板材进行对接，不得有重叠离芯出现，把对接后的板材有序地纵横交错分层排列。 （2）涂胶：排版的同时利用涂胶机，将板材均匀涂抹胶水；胶水和面粉按照5比1的比例进入涂胶机，项目涂胶过程采用脲醛树脂胶，属于环保型胶，涂胶过程会产生甲醛。 （3）冷压：涂胶完成后的木芯板放入冷压机中进行冷压处理。 （4）热压：通过热压可使树脂胶部分浸入到木材细胞中，并加速胶的固化，提供树脂胶挥发水份所需的热量，使得各层单板紧密结合，并达到成品所需含水率的要求，热压压力一般为1.4～1.8MPa，热压温度一般为140～180摄氏度。热压过程会有甲醛产生。 （5）锯边：热压完成后的胚板用锯边机切割成方正的板材入库待售，此阶段会有粉尘和边角料产生。 （6）包装入库：最终产品即可打包入库。 注：项目所用的E0级脲醛树脂胶由胶生产厂家车运至本项目现场盛装，胶桶在厂区内循环利用，使用过程中产生的盛装桶由原厂回收利用，只有少部分在使用过程中由于人为原因破损的作为危险废物处置。

主要污染工序 本项目于2012年8月开工建设，2013年3月投入生产，该项目为未批先建项目，已接受环保局处罚。因此，本环评不考虑施工期污染情况，仅对项目运行期的污染因素进行分析并规定相应的防治措施。 运营阶段 1、大气污染物 （1）有组织废气 1）粉尘 板材在锯边过程中会产生粉尘，粉尘产生量约为杨木单板量的2‰，本项目板材用量为7200t/a，则粉尘量约为14.4t/a。项目采取集气装置抽引粉尘至布袋除尘器收集处理，集气装置收集效率为90%，则有组织粉尘产生量为13t/a，根据厂家提供的风机参数，风机总风量为4000m3/h，机器平均每天工作12小时，年生产300天计算，则风机总风量720万m3/a，粉尘产生浓度为903mg/m3。 2）甲醛 一般情况下，游离甲醛有80%在涂胶、热压等工序中散发，20%在储存及日后的使用中缓慢挥发。 本项目E0级脲醛树脂胶用量为1000t/a（游离甲醛含量≤0.1%，本环评取最大值0.1%），其中20%游离甲醛保留于产品中，在后续销售及使用过程中逐渐挥发，项目板材热压及涂胶过程中甲醛挥发量约为其含量的80%，则甲醛废气产生量约0.8t/a。项目在涂胶及热压工序中均安装集气罩，采取集气装置抽引甲醛至光催化氧化设备进行处理，集气装置收集效率为90%，则项目板材热压及涂胶过程中有组织甲醛产生量为0.72t/a，根据厂家提供的风机参数，项目板材热压及涂胶过程中风机总风量约3500m3/h，按机器平均每天工作12小时，年工作300天计算，则废气排放量为，1260万m3/a，项目板材热压及涂胶过程中甲醛产生浓度为57mg/m3； 3）锅炉废气 项目使用1台105万大卡导热油炉对热压过程进行供热，导热油炉采用轻质柴油作为燃料，项目年用轻质柴油量约为500t（轻质柴油热值9500千卡/公斤；导热油炉效率按80%计，柴油使用量138kg/h）。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“4430生物质工业锅炉产排污系数表”中内容，每吨轻质柴油燃烧产生的烟气量为17804.03m3，燃烧1t柴油产生的3.67kg NOx和19S（本项目轻质柴油含硫量参考国III标准中柴油硫含量要求，即350ppm，0.035%，S=0.035）kg的SO2和0.26kg的烟尘，项目综合风量约为3000m3/h，导热油炉燃轻质柴油排放的各污染物量见5-1所示。 表5-1 项目导热油炉燃烧排放的各污染物量 项目; SO2; NOx; 烟尘. 产生量（t/a）; 0.33; 1.835; 0.13. 产生浓度（mg/m3）; 30.1; 170; 12. ②无组织废气 项目无组织废气主要是板材在锯边过程中未被集气罩收集的粉尘1.4t/a, 由于项目产生无组织废气为木质粉尘，颗粒较大易于沉降，约有80%以上的粉尘沉降至车间内部，逸散至车间外的无组织颗粒物产生量为0.28t/a；热压及涂胶过程未被集气罩收集的甲醛0.08t/a； 2、水污染物 本项目用水主要为生活用水。 生活用水：项目劳动定员30人，根据企业实际情况，按人均用水量50L/d计算，一年工作300天，则用水量为450m3/a，排水量按用水量的80%计算，则污水产生量为360m3/a，其中污染物浓度为COD500mg/L、SS300mg/L、氨氮25mg/L、总磷4mg/L。 项目废水产生情况见表5-1。 表5-1 项目废水产生情况一览表 种类; 废水量(m3/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 治理措施. 生活污水; 360; COD; 500; 0.18; 经地埋式有动力污水处理设施处理后回用于厂区绿化，不外排. SS; 300; 0.108. 氨氮; 25; 0.009. TP; 4; 0.0015. 3、噪声 本项目的主要噪声源为车间的锯边机、锅炉、热压机、预压机等机械设备噪声，噪声源强约为75-95dB(A)，详见表5-3。 表5-3 项目噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 等效声级 （dB(A)）; 所在车间 (工段)名称; 距最近厂界 位置(m); 治理措施; 治理措施降噪 效果（dB(A)）. 1; 锯边机; 2; 95; 锯边; 28; 优先选择用低 噪声设备，设备 设置于室内，车 间厂房隔声，距 离衰减; ≥25. 2; 热压机; 3; 75; 热压; 20; ≥25. 3; 预压机; 2; 75; 冷压; 20; ≥25. 4; 锅炉; 1; 90; 锯边; 15; ≥25. 4、固体废弃物 项目固废包括员工生活垃圾、生产过程中产生的边角料、除尘器收集的粉尘尘渣、生产过程中产生的废胶桶。 ①生活垃圾：项目劳动定员30人，以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约4.5t/a；②边脚料：板材在生产过程中会产生边角料，产生量约加工原料量的0.05%，项目边角料产生量约为36t/a； ③尘渣：项目使用布袋除尘器处理木材加工过程产生的粉尘，布袋除尘器处理效率为95%，项目收集的尘渣约为12.35t/a。 ④废胶桶：项目在生产过程中产生的废胶桶量约为0.05t/a。 建设项目副产物产生情况见表5-4。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 4.5; √; --; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 边脚料; 锯材; 木屑; 36; √. 3; 尘渣; 粉尘处理; 木屑; 12.35; √. 4; 废胶桶; 生产过程; 塑料桶、废胶; 0.05; √.

表5-5营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 估算产生量(t/a) | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | -- | 员工生活 | 固态 | 可燃物、可堆腐物 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 | -- | -- | -- | 4.5 | 环卫清运 |
| 2 | 边脚料 | 一般工业固废 | 锯材 |  | 木屑 |  | -- | -- | -- | 36 | 外售 |
| 3 | 尘渣 | 一般工业固废 | 粉尘处理 |  | 木屑 |  | -- | -- | -- | 12.35 |  |
| 4 | 废胶桶 | 危险固废 | 生产过程 |  | 塑料桶、废胶 |  | -- | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 委外处置 |

# 六、建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1  建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 锯边 | 粉尘 | 903 | 13 |  | 45 |  | 0.18 |  |  | 0.65 |  | 1#15米高排气筒排放 |
|  |  | 热压、涂胶 | 甲醛 | 57 | 0.72 |  | 23 |  | 0.08 |  |  | 0.29 |  | 2#15米高排气筒排放 |
|  |  | 导热油炉 | 烟尘 | 12 | 0.13 |  | 12 |  | 0.036 |  |  | 0.13 |  | 3#8米高排气筒排放 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 30.1 | 0.33 |  | 30.1 |  | 0.09 |  |  | 0.33 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 170 | 1.835 |  | 170 |  | 0.51 |  |  | 1.835 |  |  |
|  | 无组织 | 锯边 | 粉尘 | / | 0.28 |  | / |  | 0.08 |  |  | 0.28 |  | 排入大气 |
|  |  | 涂胶、热压 | 甲醛 | / | 0.08 |  | / |  | 0.02 |  |  | 0.08 |  |  |
| 水 污染物 |  |  | 污染物名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度mg/L |  |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L |  |  | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 |  | COD | 360 | 500 |  |  | 0.18 |  | / |  |  | / | 经地埋式有动力污水处理设施处理后回用于厂区绿化，不外排 |
|  |  |  | SS |  | 300 |  |  | 0.108 |  | / |  |  | / |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 25 |  |  | 0.009 |  | / |  |  | / |  |
|  |  |  | TP |  | 4 |  |  | 0.0015 |  | / |  |  | / |  |
| 固体 废物 |  |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a |  |  |  |  | 外排量t/a |  |  | 备注 |
|  | 生活垃圾 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 环卫清运 |
|  | 边脚料 |  | 36 | 36 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 外售 |
|  | 尘渣 |  | 12.35 | 12.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 外售 |
|  | 废胶桶 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 委外处置 |
| 噪声 | 设备名称 |  |  | 等效声级 （dB(A)） |  | 所在车间 (工段)名称 |  |  |  |  | 距最近厂界 位置m |  |  | 备注dB(A) |
|  | 锯边机 |  |  | 95 |  | 锯边 |  |  |  |  | 28 |  |  | 优先选择用低噪声设备，设备设置于室内等 |
|  | 热压机 |  |  | 75 |  | 热压 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 预压机 |  |  | 75 |  | 冷压 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 锅炉 |  |  | 90 |  | 柴油燃烧 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

运营期 一、大气环境影响分析 （1）有组织废气 项目有组织排放产生与排放情况一览表如下： 表7-1项目有组织排放产生与排放情况一览表 产生环节; 排气筒; 污染物; 防治措施; 有组织排放情况; 风量(m3/h); 执行标准; 达标情况. 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 编号; 高度（m）. 锯边; 1#; 15; 粉尘; 布袋除尘; 0.65; 0.18; 45; 4000; 3.5; 120; 达标. 热压、涂胶; 2#; 15; 甲醛; UV光解; 0.29; 0.08; 23; 3500; 0.26; 25; 达标. 锅炉废气; 3#; 8; 烟尘; /; 0.13; 0.036; 12; 3000; /; 30; 达标. 二氧化硫; 0.33; 0.09; 30.1; /; 100. 氮氧化物; 1.835; 0.51; 170; /; 200. A.粉尘 项目板材在锯切工艺中有组织粉尘产生量13t/a，产生浓度1805mg/m3，由集气罩收集至布袋除尘器处理后经1#15米高排气筒排放。 布袋除尘器装置的工作机理是含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料。布袋除尘器运行中控制废气通过滤料的速度（称为过滤速度）颇为重要。一般取过滤速度为0.5-2m/min，对于大于0.1µm的微粒效率可达99.5%以上，设备阻力损失约为980-1470Pa。除此之外，袋式除尘器除了能高效的去除粉尘外，还能有效捕集电除尘器很难捕集的对人体危害最大的5μm以下的超细颗粒，具有除尘效率高、运行稳定、不受粉尘和烟气特征的影响，维护简单等优点。布袋式除尘器是除尘效率较高的一种除尘设备，在实际运用中除尘效率可达到95%以上。 本项目布袋除尘器的实际处理效率为95%，粉尘排放浓度90mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级排放标准。 B.甲醛 项目板材在热压及涂胶工艺中有组织甲醛产生量0.72t/a、产生浓度57mg/m3，由集气罩收集至光催化氧化设备处理后经2#15米高排气筒排放。 光催化氧化是一种新型处理有机废气的方法，该方法主要通过UV 紫外光对光催化剂进行照射，使之产生高能电荷—电子空穴对，并在空气中水、氧等物质的参与下，使附着于催化剂表面的恶臭气体转变为二氧化碳、水以及其他无机小分子的物质过程。光解具体工艺原理为： ①高能UV 紫外线对空气中的氧气产生分解作用，促进氧分子分解成为游离态的氧，由于游离态的氧上的正负电子处于不平衡状态，因此游离态氧易与氧分子结合生成臭氧，其过程为： O2+UV→O+O- O2+O(游离态)→O3 其后，臭氧与有机物反应，去除有机气体。 ②高能UV 紫外线产生的光子能量可以高达647kJ/mol、742kJ/mol，高光子能能够迅速裂解小于该能量的恶臭废气的分子键，使其转变为无机小分子物质。该处理方法在当前应用中属于技术成熟、效果稳定的措施，光催化氧化装置对有机废气去除效率均可达到60%以上，本项目按照最低60%计算。 热压及涂胶过程产生的甲醛通过光催化氧化设备处理后，有组织甲醛排放量0.29t/a，排放浓度为23mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级排放标准（甲醛排放浓度≤25mg/m3）。 C.锅炉废气 项目锅炉废气来源于轻质柴油燃烧产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物，轻质柴油为清洁能源，燃烧过程中产生的废气通过8米高的排气筒H3直排，废气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃油锅炉大气污染物特别排放限值。 （2）无组织废气 表7-2无组织大气污染物产生情况表 废气来源; 污染物名称; 工作时长（h/a）; 面源参数（长*宽*高）m; 排放源强（t/a）; 最大落地浓度（mg/m3）; 执行标准（mg/m3）; 达标情况. 生产车间; 颗粒物; 3600; 100*60*8; 0.28; 0.0558; 0.45; 达标. 甲醛; 0.08; 0.00104; 0.18; 达标. 根据上表分析，项目生产车间排放的颗粒物、甲醛能够达到《大气污染物综合排放标准》中大气污染物无组织监控浓度限值。 （2）环境影响预测分析 ①评价因子和评价标准筛选 本项目评价因子和评价标准见下表。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 小时平均; 450; 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准中日均浓度限值的三倍值. 甲醛; 小时平均; 150; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）. SO2; 小时平均; 500; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）标准中日均浓度限值的三倍值. NO2; 小时平均; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. ②估算模型参数 本项目估算模型参数见下表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 105万人. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; -16.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ③污染物源强调查 根据工程分析，建设项目点源调查参数见表7-5，面源调查参数见表7-6，非正常排放时点源调查参数见表7-7。 表7-5建设项目点源调查参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 排放速率/(kg/h). 1; 1#排气筒; X34.323478, Y118.843955; 20; 15; 0.5; 12; 20; 3600; 连续; 颗粒物; 0.18. 2; 2#排气筒; X34.323150, Y118.845056; 20; 15; 0.4; 7.8; 20; 连续; 甲醛; 0.08. 3; 3#排气筒; X34.323460, Y118.844380; 20; 8; 0.3; 11.8; 80; 连续; 烟尘; 0.036. 二氧化硫; 0.09. 氮氧化物; 0.51. 表7-6面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; 粉尘; 甲醛. 1; 车间; 34.323460; 118.844380; 20; 100; 60; 0; 6; 3600; 连续/间歇; 0.08; 0.02. ④评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN 对污染物的最大地面占标率Pi（第i 个污染物）及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi 定为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ci—采用估算模型计算的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg /m3； c0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 大气评价工作等级判定表如表7-7所示。 表 7-7大气环境评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-8污染源估算模型计算结果表 污染源位置; 污染物; Pi; D10% (m). 下风向最大浓度(mg /m3); 占标率(%); 下风向距离(m). 1#排气筒; 粉尘; 0.0046; 0.51; 18; /. 2#排气筒; 甲醛; 0.0004; 0.68; 20; /. 3#排气筒; 烟尘; 0.0113; 1.26; 14; /. 二氧化硫; 0; 0; 14; /. 氮氧化物; 0; 0; 14; /. 无组织废气; 生产车间; 粉尘; 0.0558; 6.21; 57; /. 甲醛; 0.00104; 2.32; 57; /. 综上所述，经估算模式预测，本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。 （3）非正常情况下污染源强 根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放污染物影响程度进行估算，非正常排放时点源调查参数见表7-9。 表7-9非正常排放大气污染物源强 非正常排放源; 原因; 污染物; 排放速率（kg/h）; 单次持续时间h; 年发生频次. H1; 布袋除尘器故障致去除率下降甚至无效果; 粉尘; 3.6; 0.5; ≤1. H2; UV光解装置故障致去除率下降甚至无效果; 甲醛; 0.2; 0.5; ≤1. H3; /; 烟尘; 0.036; /; /. 二氧化硫; 0.09; /; /. 氮氧化物; 0.51; /; /. 由上计算结果可知，非正常工况下，项目排放的污染物的浓度超过相应评价标准限值，对周围环境空气质量影响较正常排放时增大。因此建设方必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 为减少废气非正常排放，应采取以下措施来确保废气达标排放： ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现设备隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期清理布袋除尘器，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ③进一步加强对废气处理装置的监管，记录各排气筒进出口风量、温度。 ④建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。 （4）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）》推荐的估算模式计算，本项目大气污染物在厂界外均无超标区域，因此无需设置大气防护距离。 卫生防护距离计算 项目排放的无组织废气有粉尘和甲醛，本环评采用《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为： 式中：Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） Cm—环境一次浓度标准限值mg/m3 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L—工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D为计算参数。由所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 经计算，本项目无组织排放源的卫生防护距离见表7-8。 表7-8 项目卫生防护距离计算结果表 位置; 生产车间. 污染物; 颗粒物; 甲醛. 计算距离（米）; 16.636; 0.729. 卫生防护距离取值（米）; 50; 50. 卫生防护距离取值（米）; 100. 经计算，根据规定，项目需在生产车间布置100米卫生防护距离（卫生防护距离包络线图见项目300米范围环境状况分布图）。本项目卫生防护范围内没有环境敏感目标。针对无组织排放的污染物，必须采取更加严格可行和有效的无组织排放污染控制措施，以削减排放源强；建设方可以通过合理布局，以确保污染源与周围满足卫生防护距离要求。 （5）污染物排放量计算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表7-9，本项目大气污染物无组织排放量核算见表7-10，本项目大气污染物年排放量核算见表7-11。 表7-9大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#; 颗粒物; 90; 0.18; 0.65. 2; 2#; 甲醛; 23; 0.08; 0.29. 3; 3#; 烟尘; 12; 0.036; 0.13. 4; 二氧化硫; 30.1; 0.09; 0.33. 5; 氮氧化物; 170; 0.51; 1.835. 主要排放口合计; 烟（粉）尘; 0.78. 二氧化硫; 0.33. 氮氧化物; 1.835. 甲醛; 0.29. 一般排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 烟（粉）尘; 0.78. 二氧化硫; 0.33. 氮氧化物; 1.835. 甲醛; 0.29. 表7-10大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 生产车间; 锯边; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 450; 0.28. 2; 热压、涂胶; 甲醛; /; 180; 0.08. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.28. 甲醛; 0.08. 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 拟建项目建成后. 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 烟（粉）尘; 1.06t/a（有组织0.78t/a，无组织0.28t/a）. 2; 二氧化硫; 0.33t/a. 3; 氮氧化物; 1.835t/a. 4; 甲醛; 0.37t/a（有组织0.29t/a，无组织0.08t/a）. 表7-12 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次 /次; 应对 措施. 1; H1; 布袋除尘器故障致去除率下降甚至无效果; 粉尘; 1805; 3.6; 0.5; ≤1; 立即停止生产，检修后恢复生产. 2; H2; UV光解装置故障致去除率下降甚至无效果; 甲醛; 57; 0.2; 0.5; ≤1. 3; H3; /; 烟尘; 12; 0.036; /; /; /. 二氧化硫; 30.1; 0.09; /; /. 氮氧化物; 170; 0.51; /; /. （6）污染源监测计划 # 按相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。应在废气处理设施的进出口分别设采样口；排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处；另需根据本项目废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 # 本项目污染源监测计划见表7-13。 表7-13 本项目污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 1#排气筒（进、出口）; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 2#排气筒（进、出口）; 非甲烷总烃; 1次/半年. 3#排气筒（出口）; 烟尘; 1次/半年. 二氧化硫; 1次/半年. 氮氧化物; 1次/半年. 无组织废气; 厂界（下风向）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 甲醛. 表7-14 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km☑; /. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/a☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准☑; 附录D☑; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0.5）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、甲醛、氮氧化物、二氧化硫）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量检测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测☑. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（50）m. 污染源年排放量; 烟（粉）尘1.06t/a（有组织0.78t/a，无组织0.28t/a）、甲醛0.37t/a（有组织0.29t/a，无组织0.08t/a）、二氧化硫0.33t/a、氮氧化物1.835t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上所述，本项目大气环境评价工作等级为二级，项目属于非达标区，正常排放下各污染源下风向最大落地浓度较小，非正常排放下颗粒物、非甲烷总烃下风向最大落地浓度占标率明显增大，建设单位需采取防范措施，项目无大气环境防护距离，建设项目大气环境影响可接受。 二、水环境影响分析 （1）评价等级确定 表7-15 地表水评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 建设项目营运期废水为生活污水。经预测，本项目运营期总用水量为450m3/a，废水量为360m3/a。本项目生活污水由地埋式有动力污水装置处理达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量及相关信息进行核算。 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 地埋式有动力污水处理设施是在原地埋式无动力化粪池基础上发展而来，即是在无动力化粪池后增加了人工曝气的生物接触氧化池，其处理工艺实为厌氧消化和好氧生物接触氧化的组合构型，被广泛应用于小水量、中低浓度有机废水处理，效果是稳定可靠的，其对COD、NH3-N等污染物的去除率可达80%和70%以上。 根据国内有关地埋式无动力化粪池和地埋式有动力污水处理设施处理效果的监测统计及比较，一般生活污水经无动力化粪池处理后，其中的主要污染物可以达到国家二级排放标准要求，在其后段增设曝气设施的有动力化粪池处理后，不仅可以提高COD的去除率，而且可以更有效的去除NH3-N、TP等其它污染指标，其出水中的主要污染物均可以达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1中基础控制项目及限值标准。因此，本项目废水采用地埋式有动力污水处理设施处理是可行的。 三、噪声环境影响分析 本项目的主要噪声声源为车间的锯边机、热压机、预压机等机械设备噪声，噪声源强约为75-95dB(A)。采取的噪声防治措施有： （1）购置设备时，尽量选用低噪声、高质量的设备，从声源上降低设备噪声强度。所有设备应指定专人定期保养、检修，避免产生不正常的高分贝噪声。 （2）对噪声较大的设备采用隔声措施。同时加强生产管理，减少操作中的撞击声。合理安排布局。 （3）车间密闭进行隔声降噪，厂界加强绿化。 通过以上措施和距离衰减后，在厂房外1米处噪声约为50dB(A)。噪声经距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼≤60dB(A)，项目对该区域声环境质量的影响较小。 四、项目废物环境影响分析 # 项目固废包括员工生活垃圾、锯边过程中产生的边角料、除尘器收集的粉尘尘渣、废胶桶等。 # 建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-16。 表7-16项目固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物类别; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; /; 员工生活; 可燃物、可堆腐物; /; 4.5; 环卫清运; 环卫部门. 2; 边脚料; 一般工业固废; 锯材; 木屑; /; 36; 外售; 相关单位. 3; 尘渣; 一般工业固废; 粉尘处理; 木屑; /; 12.35; 外售; 相关单位. 4; 废胶桶; 危险废物; 生产过程; 塑料桶、废胶; HW49; 0.05; 安全处置; 有资质单位. 本项目一般工业固废暂存堆场位于室内，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求；项目设置20m2一般工业固废暂存堆场可满足项目需求。 # （1）危险废物贮存场所环境影响分析 # 按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，本项目废胶桶拟堆存于厂区危险固废暂存点内，危险固废暂存点场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，要求做到以下几点： # ①贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； # ②贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏； # ③贮存设施设置防渗、防雨、防漏、防火等防范措施； # ④贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； # ⑤贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 # 项目危险固废暂存点设有严格的防渗措施，正常情况不会对地下水产生较大影响。 # （2）运输过程中环境影响分析 # 废胶桶每两个月清理一次。废胶桶暂存在危险废物暂存场所，运输路线均在厂内，周围无敏感点，运输过程中发生泄漏、散落的概率极低，危险废物运输过程中对周边环境影响极小。 # （3）危险废物处置情况分析 # 待项目生产后，将同危废处置单位签订协议，对以上危废进行回收处置。项目危险废物临时贮存时间一般为两个月，其后由危废处置单位定期运走，集中处理。危险废物的转运严格按照有关规定进行，实行联单制度。 本项目在厂区设置生活垃圾暂存点，每日委托环卫部门清运，垃圾暂存设施可满足项目需求。 五、 风险评价等级判定 本项目建设后，涉及到的化学品主要为天然气以及污水站厌氧发酵产生的沼气，项目所用天然气由管道输送，沼气脱硫后直接燃烧，均不在厂内存储。故本次针对项目环境风险不定级；除此之外项目使用双氧水、酸碱清洗剂等化学用品；项目使用95%酒精48t/a，厂内最大储存量2t/a，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B各物质临界量。项目Q值判别见下表。 表 7-17 本项目 Q 值确定 序号; 危险物质名称; CAS 号; 最大存在总量 qn/t; 临界量 Qn/t; Q 值. 1; 乙醇; /; 2; 500; 0.004. 合计; 00.004. 由上表可知，本项目Q值＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为 I，可只进行简单分析。 1、针对天然气、沼气爆炸事故提出如下事故预防及应急处理措施： ①对天然气、沼气管道定期检漏，防止燃气意外泄露，引发火灾等事故。 ②厂区配备足够的灭火器等消防器材设施，并设置在明显和便于取用的地点，周围不准放物品和杂物。 ③消防设施、器材应专人管理，负责检查、保养、更新、添置，确保完好有效。 ④定期进行消防演练。 2、针对项目所用化学品泄露事故提出如下事故预防及应急处理措施： ①加强化学品管理，建立健全化学品的安全管理制度。 A设立化学品库，化学品库要阴凉、通风、干燥，有防火、防盗设施。周围和内部严禁有火源。 b化学品实施专人专柜管理，加锁防范，实施危险化学品使用登记制度。 c化学品应在容器外贴上标签，并涂蜡保护；化学品要严加密封，并定期检查密封情况，高温、潮湿季节尤应注意。 d管理人员定期对药品进行检查，确保药品的用量并在保质期内使用。 ②接触危险化学品的职工应接受安全技术培训，熟悉本岗位的操作规程，熟悉危险化学物品的安全管理知识。加强员工安全教育，做好日常操作保护工作。 针对项目使用酒精燃烧爆炸事故提出如下事故预防及应急处理措施： ①在酒精贮存、运输过程中注意避免其接触高热和明火，在厂区内外张贴禁烟禁火标志。 ②物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专门的设备进行运输。 ③严禁工作人员吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入贮存区和厂区。 ④贮存运输过程中要严禁与其它氧化剂接触。 ⑤加强管理，消防设施要保持完好。 ⑥安装火灾、爆炸检测报警装置以及泄漏监控装置。及时检查设备 突发环境风险应急预案 突发环境风险应急预案，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失，有积极意义。 综合应急方案 ①发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。 ②防止次生灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；悬吊物坠落和垮塌等。 ③建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对化学品泄漏的位置，采取隔离措施，切断电源、火种和断绝交通。 具体应急方案 ①成立应急事故领导小组当事故发生时指挥现场救援工作，所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令，设立警戒区域； ②加强与周边企业的联动，事故发生时本单位抢险抢修力量不足，指挥部应向友邻单位及泗阳经济开发区通报，请求友邻单位派员及街道联动参加抢险抢修工作。 ③立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施； ④发生火灾爆炸事故时，能自行扑灭火情的可自行利用现有灭火器材进行灭火，无法自行扑灭的，立即拨打消防电话，等待专业消防队伍进行灭火。

# 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 有组织 | 锯边 | 粉尘 | 1套布袋除尘器 +1个15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级排放标准 |
|  |  | 热压、涂胶 | 甲醛 | 1套光催化氧化设备 +1个15m高排气筒 |  |
|  |  | 锅炉废气 | 烟尘 | 1个8m高排气筒 | 满足锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃油锅炉大气污染物特别排放限值 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 无组织 | 锯边、热压、涂胶 | 粉尘、甲醛 | 提高有组织废气收集率，加强绿化等等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP | 地埋式污水处理设施 | 达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化，不外排 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废零排放 |
|  | 生产 |  | 边脚料 | 外售 |  |
|  |  |  | 尘渣 | 外售 |  |
|  |  |  | 废胶桶 | 委外处置 |  |
| 噪声 | 锯边机、热压机、预压机等机械设备噪声，噪声源强约为75-95dB(A) |  |  | 车间密闭，厂房隔声，合理布局等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值 |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 建设项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 沭阳县佳安木业制品厂多层板加工销售项目位于宿迁市沭阳县桑墟镇青马线南侧、桑北线东侧，总投资500万元。经对项目工作流程、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 本项目属于胶合板制造项目，对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目；同时，经沭阳县发展和改革局备案，备案号为沭发改备[2019]18号号。因此项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、与规划相容 本项目选址位于宿迁市沭阳县桑墟镇青马线南侧、桑北线东侧，据沭阳县桑墟镇总体规划，项目用地为工业用地，项目的建设可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益，符合沭阳县桑墟镇的发展规划；周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，同时据沭阳县桑墟镇的总体规划，项目用地为工业用地。本项目选址符合规划布局和环保要求，选址合理可行。 3、环境质量现状 大气环境质量现状：根据有关监测资料，该项目区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 水环境质量现状：项目所在地附近主要河流为古泊河。根据沭阳县环境监测站 2018 年对县域内大中小 河流、干渠等水质进行的布点采样分析。监测数据表明，古泊河主要污染物达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水体环境良好。 声环境质量现状：项目所在地及周围区域声环境质量良好，等效声级值都符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 ①废气： 项目锯边产生的粉尘经1套布袋除尘器处理后经1#15m高排气筒高空排放，有组织粉尘排能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的排放要求，对外环境影响较小。 项目板材热压及涂胶过程产生的甲醛经1套光催化氧化设备处理后经2#15m高排气筒高空排放，有组织甲醛能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级排放标准（甲醛排放浓度≤25mg/Nm3），对外环境影响较小。 项目锅炉燃烧轻质柴油产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物经8米高排气筒排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃油锅炉大气污染物特别排放限值。 无组织废气通过提高有组织废气收集率，加强绿化等措施后，粉尘、甲醛能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值。对外环境影响较小。 ②废水：项目生活污水360m3/a，经地埋式污水处理设施处理后回用于厂区绿化，不外排，对周围环境影响较小。 ③噪声：项目产生的噪声经采取相应措施后，项目周界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对外环境影响较小。 ④固废：项目固废有生活垃圾4.5t/a、边角料36t/a、尘渣12.35t/a，废胶桶0.05t/a。生活垃圾收集后统一由环卫清运处理，边角料、尘渣外售，废胶桶交由有资质单位处置。项目固体废物可以做到零外排放，不影响外环境本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建设对周围环境产生的影响不大，不会产生扰民或其他环境纠纷。 5、总量控制要求 项目总量控制要求如下： 废气：烟（粉）尘1.06 t/a（有组织0.78t/a，无组织0.28t/a）、甲醛0.37t/a（有组织0.29t/a，无组织0.08t/a）、二氧化硫0.33t/a、氮氧化物1.835t/a。 废水：0 固废：0。 6、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资500万元，其中环保投资为41万元，占总投资额的8.2%，“三同时”验收一览表见表9-1。 表9-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源验收点; 验收因子; 处理措施验收; 执行标准; 验收要求. 废气; 有组织; 锯边; 粉尘; 1套布袋除尘器 +1个15m高排气筒; 能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级排放标准; 满足环保要求. 热压、涂胶; 甲醛; 1套光催化氧化设备 +1个15m高排气筒. 锅炉废气; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 1个8米高排气筒; 满足锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃油锅炉大气污染物特别排放限值. 无组织; 锯边、涂胶、热压; 粉尘、甲醛; 提高有组织废气收集率，加强绿化等等; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活污水; SS、COD、NH3-N、TP; 地埋式污水处理设施（2 m3/d）; 达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化，不外排. 噪声; 设备; /; 车间密闭，厂房隔声，合理布局等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值. 固废; 办公、生产; 生活垃圾、边角料、尘渣、废胶桶; 生活垃圾环卫清运，边角料、尘渣外售相关单位处置，废胶桶交由有资质单位处置; 固废零排放. 雨污分流、排污口规范化设置; 1个雨水排口. 卫生防护距离; 生产加工车间设置100米卫生防护距离. 区域整治计划; --. 总量控制; 废气：烟（粉）尘1.06t/a（有组织0.78t/a，无组织0.28t/a）、甲醛0.37t/a（有组织0.29t/a，无组织0.08t/a）、二氧化硫0.33t/a、氮氧化物1.835t/a。 废水：0 固废：0. 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废气、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、建议项目固废堆场应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对原料的妥善保管，并采用严格的管理制度进行监督； 2、加强生产管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识； 3、项目建设方在按环评要求进行生产之后自行组织验收； 4、厂方在以后生产过程中，如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向沭阳县环境保护局重新申报。

# 建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位(章) |  | 沭阳县佳安木业制品厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 万国城 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 多层板加工销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 电话 |  |  |  |  | 黄俊超15151180858 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 宿迁市沭阳县桑墟镇青马线南侧、桑北线东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 223700 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 污水排放量(m3/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  | 经地埋式有动力污水处理设施处理后回用于厂区绿化，不外排 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清下水排放量(t/a) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  | COD |  |  | SS |  |  |  | 氨氮 |  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均日排放量（kg/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量（万Nm3/a） |  | / |  |  | 排气筒数 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织排放废气量（万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  | 粉尘 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  | 甲醛 |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） |  |  |  |  | 1.06t/a（有组织0.78t/a，无组织0.28t/a） |  |  |  |  |  | 0.33t/a |  |  |  |  |  |  | 0.37t/a（有组织0.29t/a，无组织0.08t/a） |  |  |  |  |  |  | 1.835t/a |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物名称 |  | 生活垃圾 |  | 边角料 |  |  | 尘渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产生量（t/a） |  | 4.5 |  | 36 |  |  | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用量（t/a） |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置量（t/a） |  | 4.5 |  | 36 |  |  | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放量（t/a） |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：所有固废全部处理处置、利用，实行零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 粉尘 |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有排放量（t/a） |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） |  | 1.06 |  | 0.33 |  |  | 1.835 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请排放量（t/a） |  | 1.06 |  | 0.33 |  |  | 1.835 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放增减量（t/a） |  | +1.06 |  | +0.33 |  |  | +1.835 |  | +0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请接管量（t/a） |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排放污染物指标审批

| 污染物名称 | 粉尘 | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 甲醛 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有排放量 （t/a） | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） | 1.06 | 0.33 |  | 1.835 | 0.37 |  |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请排放量 （t/a） | 1.06 | 0.33 |  | 1.835 | 0.37 |  |  |  |  |
| 排放增减量 （t/a） | +1.06 | +0.33 |  | +1.835 | +0.37 |  |  |  |  |
| 申请接管量（t/a） | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  |  | 项目所在地环保局（章） 年月日 |  |  |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |