建设项目环境影响报告表

项目名称：江苏宿迁沭阳吴集加油站项目

建设单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司

江苏宿迁销售分公司

编制日期：2020年5月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制和分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 江苏宿迁沭阳吴集加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 李东伟 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 朱侠 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 宿迁市沭阳县吴集镇S324省道与沂昌路交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18036991786 |  |  |  | 传真 | / |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 223600 |  |
| 建设地点 | 宿迁市沭阳县吴集镇S324省道与沂昌路交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沭阳县建设局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 地字第321322200900276号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | F5265机动车燃料零售 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） | 2853.66 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |
| 总投资（万元） | 500 |  | 环保投资（万元） |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 5.6% |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  |  | 拟投产日期 |  |  |  |  |  | 已建成 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、年用量），主要产品（包括名称、产量）及主要设施规格数量（包括锅炉、发电机等） 详见表1-3“主要生产设备表”、表 1-4“原辅料一览表”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（立方米/年） |  | 255.5 |  |  |  |  | 柴油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 电（万千瓦时/年） |  | 6 |  |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目实行雨、污分流；雨水排入附近沟渠；建设项目无生产废水排放；生活污水产生量204.4t/a，经化粪池预处理后由附近农户定期抽取用于苗木施肥，不排入水体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司投资建设的江苏宿迁沭阳吴集加油站项目（运营单位：中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁沭阳吴集加油站）位于宿迁市沭阳县吴集镇S324省道与沂昌路交叉口，主要从事成品油（乙醇汽油、柴油）的零售业务，汽油年销售量1278吨，柴油年销售量365吨。占地面积2853.66m2，于2010年1月建成运营，至今已运营10年，未办理环评手续。 根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函［2018］31号）：“二、关于未批先建违法行为的行政处罚追溯期限（二）追溯期限的起算时间未批先建违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚。”“三、关于建设单位可否主动补交环境影响报告书、报告表报送评审（二）建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理….未批先建违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而未予以行政处罚的，建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理：1、对符合环境影响评价审批要求的，依法作出批准决定。2、对不符合环境影响评价审批要求的，依法不予批准，并可以依法责令恢复原状。”本项目于2010年1月投入运营，自建设行为终了之日起已超出二年期限。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（第77号主席令）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等文件规定，该项目须执行环境影响评价审批制度。查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订），本项目属于其中“四十、社会事业与服务业——124加油站”，需编制建设项目环境影响报告表。中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司为完善环保手续，主动依法履行环境影响评价手续，委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，我公司经过现场勘察及工程分析，依据“环境影响评价技术导则”系列文件和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》的要求，编制了该项目的环境影响评价报告表。 2、项目概况 （1）地理位置及周边环境 本项目位于宿迁市沭阳县吴集镇S324省道与沂昌路交叉口，方便过往车辆加油。南临S324省道，东临沂昌路，北侧和西侧为空地。项目地理位置和项目周边环境现状见附图。 （2）建设规模及内容 项目由油罐区、附属站房和罩棚组成，总占地面积2853.66m2，站房建筑面积201.6m2，罩棚面积213m2（折半计算），绿化面积440m2，绿化率约为15.4%。项目主要经营销售汽油、柴油，年销售成品油约为1643t，其中汽油1278t、柴油365t。 本站设30m3埋地储油罐4个，其中2个为汽油罐，2个为柴油罐，总罐容120m3，折合汽油总罐容90m3（柴油罐容量折半计算）。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版），本站为三级加油站。 加油站等级划分见表1-1。 表1-1加油站的等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 本项目; V=90; 汽油罐V=30，柴油罐V=30. 注：①柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 项目工程组成有主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程等，本项目工程组成见表1-2。 表1-2项目工程组成一览表 类别; 项目; 主要设施及工程特征; 备注. 主体 工程; 站房; 双层，建筑面积为201.6m2，包含办公区、便利店及配电间; 已建. 加油罩棚; 为型钢结构，建筑面积为213m2，高度6.6m。包含4台加油机; 已建. 储油区; 油罐采用卧式双层油罐埋地设置，共4个储油罐（2×30m³汽油储罐、2×30m³柴油储罐）; 已建. 公用 工程; 给水; 供水由区域管网供给，总用水量约255.5m3/a; 已实施. 排水; 雨污分流；生活污水经化粪池预处理后由附近农户定期抽取用于苗木施肥；雨水排入附近沟渠; 已实施. 供电; 6万度/年；由市政供电所供给; 已建. 供暖; 采用空调供热; 已建. 通信; 通信线路引自附近通信网络; 已建. 环保 工程; 噪声; 注油采用封闭式操作、噪声设备采用隔音、减震等措施，并在进出入口设置禁鸣标志及减速带; 已实施. 废气; 卸油、加油; 设油气回收系统2套（卸油油气回收系统1套和加油油气回收系统1套）; 已实施. 汽车尾气; 自然扩散; /. 废水; 化粪池一座；隔油池一座; 已建. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾由垃圾桶集中收集，环卫部门定期清运; 已建. 危险废物; 废油、油渣委托有资质单位安全处置; 已落实. 风险防控措施; 项目储油罐属于地埋式储罐，储罐为内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，底部及池壁采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；设置隔油池16m3及切断阀; 已实施. 绿化; 绿化面积440m2. （3）主要生产设备 项目主要生产设备见表1-3。 表1-3主要生产设备表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 加油机; 双枪加油机; 4; 台; 8枪（汽油4、柴油4）. 2; 柴油罐; 30m3/座; 2; 座; 地埋式SF双层储罐. 3; 汽油罐; 30m3/座; 2; 座; 地埋式SF双层储罐. （4）主要原辅材料及消耗 项目主要原辅材料及消耗见表1-4。 表1-4项目主要原辅材料及消耗一览表 序号; 物料名称; 单位; 周转量; 来源及运输方式; 储存位置. 1; 汽油; 吨/年; 1278; 国内/汽运; 储油罐. 2; 柴油; 吨/年; 365; 国内/汽运; 储油罐. 本项目主要原辅材料理化性质、毒性毒理及危险特性见表1-5。 表1-5主要原辅材料理化性质、毒性毒理及危险特性 名称; 理化性质; 毒理性质; 健康危害; 急救与救护. 汽油; 分子式：C4H10–C12H26，沸点(℃)：38-204℃，闪点：<23℃，相对密度（水＝1）：0.70～0.79，相对密度（空气=1）：3.5。无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。爆炸极限为1.0%～6%。; LC50：67000mg/kg（小鼠经口）; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。; 皮肤接触：立即脱去衣着，用大量水冲洗至少10分钟。 眼睛接触：立即用大量水冲洗至少10分钟，敷1%的氯霉素眼膏。 吸入：立即脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息。必要时就医。 食入：误服者立即漱口，保暖，饮水。就医。 灭火方法：雾状水、干粉、泡沫、二氧化碳。. 柴油; 分子式：C4H10~C12H26，沸点：200～350℃，闪点：45～55℃，相对密度（水＝1）：0.87～0.90。稍有粘性的棕色液体。不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。爆炸极限为0.5%～4.1%。; 属低毒类; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛。; 皮肤接触：立即脱去衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：尽快彻底洗胃，就医。 灭火方法：雾状水、干粉、泡沫、二氧化碳、砂土。. 3、公用工程 （1）给水 项目投产营运后主要用水为生活用水，项目用水由市政管网供给。 （2）排水 站内采取雨污分流制，雨水排入附近沟渠，项目生活污水经化粪池预处理后由附近农户定期抽取用于苗木施肥。 （3）供电 项目用电由当地供电部门统一供给。用于设备运行、照明等。 （4）消防 本站设置4kg 手提式干粉灭火器8具，35kg推车式干粉灭火器1具，2m3消防砂箱1个，灭火毯5块。 4、劳动定员及工作制 加油站配备工作人员4人，实行三班制，每班工作8 小时，年运营时间为365 天。 5、环保投资 项目环保投资总额计28万元，占总投资的5.6%，具体环保投资概算见表1-6。 表1-6项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 数量; 环保投资 （万元）; 处理效果; 建设 计划. 废气; 卸油油气回收系统1套 加油油气回收系统1套; 2套; 15; 达标排放，满足相关标准; 与该项目“同时设计、同时施工、同时投入运行”. 生活废水; 化粪池; 1座; 2; 满足要求. 噪声; 设备隔声减振设施、设置禁鸣标志、设置减速带; --; 1; 场界达标. 固废; 垃圾桶若干; --; --; 安全暂存. 排污口; 雨污管网及排口; --; 2; --. 地下水防治措施; 双层储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统; --; 6; 满足要求. 风险; 设置泄漏在线监测报警系统；制定环境应急预案，加强应急演练；定期检查更换应急物资等；设置隔油池16m3及切断阀; 1; 2; 满足要求. 合计; 28; --; --. 6、产业政策符合性分析 本项目属于机动车燃料零售业，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目，不属于其中的鼓励类、淘汰类、限制类，为允许类。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 7、选址及平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目选址于宿迁市沭阳县吴集镇S324省道与沂昌路交叉口，为加油设施用地，项目已取得沭阳县建设局建设用地规划许可证，符合用地规划。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版），本项目属于三级加油站，本项目选址与规范中加油站选址标准对比情况见表1-7。 表1-7本项目选址与标准对比情况 序号; 标准要求; 本项目实际情况; 符合情况. 1; 应符合城镇规划、环保和防火安全的要求，并选在交通便利的地方; 本项目符合沭阳县吴集镇总体规划、环保和防火安全的要求，交通便利; 符合. 2; 在城市建成区不宜建一级加油站; 本项目为三级加油站; 符合. 3; 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 本站靠近S324省道，不在城市干道的交叉路口; 符合. 4; 加油站的油罐、加油机和通气管道管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表4.0.4和表4.0.5的规定; 通过消防验收（文号：沭公消验【2010】第02号）; 符合. （2）布局合理性分析 本项目属于三级站，按功能可分为加油区、储油区及其他服务设施。项目地下储油区位于站区西侧，加油罩棚位于场地中间，站房位于厂区北侧，北侧临近S324省道设置出入口。本项目已于2010年1月13日通过消防验收（文号：沭公消验【2010】第02号），建筑工程消防设计验收意见书附后，因此本项目汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订）相关要求，平面布局合理。 （3）其他与GB50156-2012符合性分析 本项目汽油及柴油储罐采用卧式地埋式SF双层钢制储罐，油罐单个容积最大为30m3，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）“当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3；当油罐总容积小于或等于90 m3时，汽油罐单罐容积不应大于30 m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3”的规定。本项目油罐采用玻璃钢钢制卧式油罐，所采用的储罐符合国家现行标准《钢制压力容器》GB150、《低温绝热压力容器》GB18442和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004的有关规定。 本站埋地汽、柴油储罐选用SF双层罐，符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的规定，双层玻璃钢油罐的罐体结构设计符合行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的相关规定，油罐外表面防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）中的有关规定，且防腐等级不低于加强级。 本项目埋地加油管道采用双层管道，设计要求符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）。 10、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 生态环境部于2019年6月26日发布了《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号），重点行业治理任务第五条对油品储运销VOCs综合治理提出了具体要求。本项目与治理方案相符性分析见表1-11。 表1-11《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 加油站相关综合治理方案要求; 本站情况; 符合性. 加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。; 本项目加油站汽油卸油、加油已采取汽油油气回收系统; 符合. 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。; 本项目位于江苏省宿迁市，属于重点区域。目前站内已完成加油站储油、加油油气回收治理工作。; 符合. 埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。; 已采用电子液位仪进行汽油密闭测量; 符合. 规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。; 企业聘请了第三方检测机构，半年检测一次汽油加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻; 符合. 重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。; 本项目汽油销售量1278t/a，小于5000t/a; 符合. 根据上表分析，本项目加油站已落实《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中提出的各项针对加油站的综合治理措施。 加油站应根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中“附件3 中VOCs 治理台帐记录要求”中“加油站”项进一步完善日常台帐记录工作，日常管理检查时根据“附件4 油品储运销VOCs 治理检查要点”中“加油站”项完善日常检查工作。 11、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），全省陆域共划定15大类811块生态空间保护区域，并实行分级管理（分为国家级生态保护红线、生态空间管控区域2级）。国家级生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。经查该通知附件《生态空间保护区域名录及分布图》，与本项目所在地距离最近的生态空间保护区域为“新沂河（沭阳县）洪水调蓄区”，详见表1-12。 表1-12生态空间保护区域名录（相关摘选） 红线空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态 保护红线范围; 生态空间 管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 新沂河两岸河堤之间的范围; /; 68.34; 68.34. 经对比分析，生态空间保护区域“新沂河（沭阳县）洪水调蓄区”位于本项目所在地北侧，最近相对距离为2.4km，相对距离较远，不在该生态空间管控区域范围内（相对位置详见附图）。因此，本项目的建设不违背《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）生态红线相关要求。 （2）环境质量底线 项目选取2018年作为大气评价基准年，根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，2018年沭阳县环境空气中除 PM10、PM2.5 年均值超标外均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地判定为不达标区；本项目所处区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；2018年，对纳入国家土壤监测网的5个背景点位开展土壤环境质量例行监测，并按《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）进行风险评估，5个背景点的11个风险筛选项目均小于风险筛选值，全市土壤污染风险低；建设项目所在地无不良辐射环境和生态环境影响。 项目大气污染源主要是是卸油、储存、加油过程中排放的油气，配套建设了二级油气回收系统，少量未回收的油气不会对周边大气环境造成明显影响；生活污水经化粪池预处理后由附近农户定期抽取用于苗木施肥；项目各类输送泵属于低噪声设备，能确保厂界达标。因此项目的建设不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为商业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单案》进行说明，具体见表1-14。 表1-14本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》相符性分析 序号; 内容; 相关性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合该文件要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订，项目产品、所用设备及工艺均不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合该文件要求. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目不在《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中. 5; 《市场准入负面清单（2019年版）》; 经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》要求。综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目（未批先建），现补办环保手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1.1地形、地貌 沭阳位于江苏省北部，地理坐标介于北纬 33°53'至 34°25'，东经 118°30'至 119°10'之间，东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳县交通便利，新长铁路以及京沪高速公路、205 国道、304 省道、307 省道穿境而过。沭阳距徐州观音国际机场 120 公里，距连云港机场 55 公里。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省 20 大内河港口之一的沭阳港，年吞吐量在 300 万吨以上，过淮沭河与长江连接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。目前，沭阳县初步形成了站埠均衡、水陆交错的交通格局。公司坐落于宿迁市沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧，地理中心坐标为：经度 118.857222°纬度 34.134998°。 沭阳县地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，地势西高东低，大部分地面高程在 4.5－7 米。县内最高峰韩山海拨 70 米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。地势由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。西南部属岗岭地带，最高处海拨 22.70 米，东北部地势低洼，最低处海拨 1.5 米。境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土 16%，碱土 9%，岗土和淤土 55%，其它占 10%。区域地质稳定性相对较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震基本烈度为Ⅶ度。 2.1.2气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为 13.8℃，年极端最高气温 38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量 937.6mm，多集中于 7-9 月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。 2.1.3水系、水文 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内 河流较多，主要有新沂河、沂南河和新滂沟河等。 （1）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为 60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿 m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为 7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （2）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （3）新滂沟河 吴集镇工业集中区主要的纳污河流为新滂沟河。新滂沟河道全长7.40km，流域面积约0.24km2。新滂沟河流向为自南向北，穿过穿过吴集村、东埠村、塔桥村、魏牌坊村、兴杨村。河口宽32米，河底高度4.5米，常年平均水深3米。新滂沟河丰水期的平均流量为2.2 m3 /s，平均流速约3 m/s；枯水期平均流量为1.2 m3 /s，平均流速为0.98 m/s。 2.1.4自然资源与生态概况 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，占比约 85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。 （1）陆地生态 沭阳县陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；道路和河道两边以及村民宅前屋后种植的树木有槐、杉、柳和杨等树种；野生植物有灌木和草类等。区域基本无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （2）水域生态 沭阳县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的影响，河中水生生物种类已受到一定影响。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.2.1社会经济概况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品猪生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2018年，全县实现地区生产总值840亿元、一般公共预算收入47亿元、税收收入占比超过80%，全体居民人均可支配收入20898元；固定资产投资、社会消费品零售总额、全体居民人均可支配收入预计分别增长7.6%、8.5%、9.2%。项目攻坚取得新成效。招商选资成效显著，恒能家纺、正中新材料等一批大项目成功落户，亿元以上项目、协议投资总额、实际利用外资全市第一。“521”工程齐头并进，兼并重组、技改投入、挂牌上市、新增销售超亿元等企业数量全市最多，其中17家企业完成兼并重组，77个技改项目完成投资50.8亿元，5家企业挂牌上市。“四新”重大项目推进全市领先，全年新开工亿元以上工业项目58个，新竣工亿元以上工业项目27个，39个列市重大产业项目实现投资146.4亿元。 2.2.2名胜古迹、历史文化 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 2.3环境功能划分 项目所在地环境功能划分见表2-1： 表2-1环境功能区划一览表 大气环境; 地表水环境; 声环境. 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准; /; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准.

# 三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 3.1环境空气质量现状调查 本次评价选取2018年作为评价基准年，根据《2018 年沭阳县环境质量报告书》，项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 2018年沭阳县环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 23; 60; 0; 达标. NO2; 21; 40; 0; 达标. PM10; 76; 70; 0.086; 超标. PM2.5; 45; 35; 0.286; 超标. O3; 日最大8小时平均浓度; 60; 160; 0; 达标. CO; 24小时平均浓度; 1395; 4000; 0; 达标. 根据沭阳县《2018年沭阳县环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、CO、O3等4项指标基本污染物达标，PM10、PM2.52项基本污染物不达标，因此判定项目所在环境质量不达标。 县政府办公室关于印发《沭阳县2019年大气、水、土壤及危险废物污染防治工作方案》的通知（沭政办发﹝2019﹞46号），以产业结构优化调整、能源结构调整、运输结构调整、用地结构调整为突破口，全面推进面源污染治理、重点行业深度减排、VOCS污染治理和污染天气应急管控，全力提升大气污染管控能力建设，推进完成大气污染防治工程项目142项，确保全面实现空气质量约束性目标。 3.2水环境质量现状调查 本项目不涉及废水排放。 3.3声环境质量现状调查 根据沭阳县环境监测站2019年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。 3.4辐射环境和生态环境 建设项目所在地无不良辐射和生态环境影响。 3.5主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 建设项目位于沭阳县吴集镇，根据评价工作等级的判据，确定大气评价等级为二级，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。 根据项目所在声环境功能区划、项目噪声影响程度及周边敏感点分布，声环境评价范围为厂区周边200m。 结合现场周边情况，确定项目周边主要环境保护目标见表3-3和表3-4。 表3-3环境空气保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模（人）; 相对方位; 相对最近距离/m. 后马墩、郝庄村、小吕庄、小兴庄; 居民区; 人群; 二类区; 500; 西北; 2300. 耿树圩; 居民区; 人群; 二类区; 250; 西北; 2330. 三岔; 居民区; 人群; 二类区; 200; 西北; 1540. 西小墩、小徐庄; 居民区; 人群; 二类区; 400; 北; 210. 西塔桥、小葛庄、东塔桥、后上庄; 居民区; 人群; 二类区; 800; 北; 1200. 立庄、河涯、小磙装、赵沟; 居民区; 人群; 二类区; 800; 东北; 2180. 刘廷院、周胡庄; 居民区; 人群; 二类区; 200; 东北; 1660. 塔桥社区; 居民区; 人群; 二类区; 2000; 东北; 75. 吴集镇; 居民区; 人群; 二类区; 20000; 东南; 178. 沭阳红岩学校; 学校; 人群; 二类区; 1000; 东; 350. 吴集联华宝洁希望小学; 学校; 人群; 二类区; 1000; 东南; 660. 吴集初级中学、吴集中心小学; 学校; 人群; 二类区; 8000; 东南; 1120. 张庄、前埠、后埠、东埠、韦庄; 居民区; 人群; 二类区; 1000; 东; 1360. 王庄; 居民区; 人群; 二类区; 300; 东南; 2410. 小朱庄、小陶庄、小郝庄、龙庄、周湾; 居民区; 人群; 二类区; 1000; 南; 1620. 西周湾、秦庄、臧窦村、王庄、汤庄; 居民区; 人群; 二类区; 1000; 西南; 1050. 周庄; 居民区; 人群; 二类区; 800; 西; 780. 表3-4项目其他主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能. 地表水环境; /; /; /; /; /. 声环境; 塔桥社区; 东北; 75; 2000; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 生态环境; 本项目不在江苏省生态红线范围内; 《江苏省生态空间管控区域规划》. 注：距离以最近计。

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中第244页的说明，确定非甲烷总烃的环境空气质量标准采用2.0mg/ m3（1h）。 表4-1 环境空气质量标准 污染物项目; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOX; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 本项目不涉及废水排放。 3、声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体标准见表4-3。 表4-3 声环境质量标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、土壤环境质量标准 建设项目为加油站，属于商业服务业设施用地，所在地执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 表4-4土壤环境质量标准 监测指标; 单位; 第二类用地 筛选值; 标准名称及级（类）别. 砷; mg/kg; 60; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准. 镉; mg/kg; 65. 铬（六价）; mg/kg; 5.7. 铜; mg/kg; 18000. 铅; mg/kg; 800. 汞; mg/kg; 38. 镍; mg/kg; 900. 四氯化碳; mg/kg; 2.8. 氯仿; mg/kg; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 2.8. 1,2.3-三氯丙烷; mg/kg; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 0.43. 苯; mg/kg; 4. 氯苯; mg/kg; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 20. 乙苯; mg/kg; 28. 苯乙烯; mg/kg; 1290. 甲苯; mg/kg; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 640. 硝基苯; mg/kg; 76. 苯胺; mg/kg; 260. 2-氯酚; mg/kg; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151. 䓛; mg/kg; 1293. 二苯并[a, h]蒽; mg/kg; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 15. 萘; mg/kg; 70. 石油烃（C10~C40）; mg/kg; 4500. VOCs、TVOCs; --; --. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目营运期卸油加油过程中产生的非甲烷总烃，经油气回收后无组织排放，油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关标准（油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m）。油气回收系统的液阻、密闭性压力应分别符合GB 20952中表1、表2限值要求。加油枪气液比应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。 本项目站场边界挥发性有机物（非甲烷总烃）无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。站内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A监控要求。 表4-5无组织排放监控浓度限值 标准; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. GB16297-1996; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. GB37822-2019; 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点; 6（监控点处 1 h 平均浓度值）. 20（监控点处任意一次浓度值）. 2、水污染物排放标准 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后由附近农户定期抽取用于苗木施肥，不涉及废水排放。 3、噪声排放标准 建设项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体见表4-7。 表4-7建设项目厂界噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般固体废物处理、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单的有关规定。 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修定）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运营期污染物排放总量控制指标建议： 固废：零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、工艺流程及产污环节图： 本项目主要从事成品汽油、柴油的零售。项目的工艺流程及产排污环节见下图。 油气 油品运输 噪声 油气 油气 噪声 油槽 油罐 油罐 加油机 油气回收 加油 存储 卸油 油气回收 油罐 油槽车 图5-1 加油站汽、柴油加油工艺流程及产污环节图 2、项目工艺流程简述： （1）油品运输：油品均采用油罐车运送至本站。油槽车均带有卸油口及油气回收接口。此工序会产生噪声。 （2）卸油：本项目采用自流密闭卸油方式卸油，配套卸油油气回收系统。油槽车与卸油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。此工序会产生废气。 （3）存储：本项目设置5座埋地油罐。每具油罐均设有液位计，用于预防溢油事故，并安装卸油油气回收装置，有效保障加油站的安全性。本项目5座油罐全部埋设在油罐池内。存储过程会产生大小呼吸废气。 （4）加油：加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。此工序会产生噪声和废气。 项目配套建设有油气回收系统，包含二次油气回收阶段，详见源强分析章节。

二、污染物源强分析： 本项目已建成，无施工期污染，本项目只分析营运期污染。 1、大气污染物 （一）有机废气 本项目废气主要为柴油、汽油产生的油气损耗 (以非甲烷总烃计)，主要包括成品油卸油过程、储油过程、加油过程。 ①卸油油气 油罐车卸油时，由于机械力的作用，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。参考《中国加油站挥发性有机物排放研究》（华北电力大学环境科学与工程学院，赵毅等），汽油卸油过程 VOCs 排放率为 0.23%，柴油卸油过程 VOCs 排放率为 0.0027%。本项目汽油年中转量为1278t，柴油年中转量为365t，则卸油油气产生量分别为2.9394t/a、0.0099t/a。 ②储油油气 此处储油油气主要为储油罐的小呼吸，大呼吸产生的油气包含在卸油油气中。 成品油在储罐静止储存的过程中，储油罐温度昼夜有规律地变化，白天温度升高，热量使油气膨胀，压力升高，造成油气的挥发。晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，直止油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行。根据《成品油销售业汽油油气排放控制标准》编制说明中所统计数据，储油损耗率为 0.01%，项目年成品油中转量为1643t，因此，储油油气产生量为0.1643t/a。 ③加油油气 主要指为车辆加油时，油品进入车辆油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《中国加油站挥发性有机物排放研究》（华北电力大学环境科学与工程学院，赵毅等），汽油加油过程 VOCs排放率为 0.249%，柴油加油过程 VOCs排放率为0.0048%。项目汽油年中转量为1278t，柴油年中转量为365t，则加油油气产生量分别3.1822t/a、0.0175t/a。 为减小油气排放对周边环境的影响，本项目设有油气回收系统。 ①卸油油气回收系统 卸油油气回收系统（即平衡式一次油气回收）是指油罐车向埋地油罐卸汽油时，使埋地油罐内的油气通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内的系统。为确保油罐内能提供最大空间来储存回收的油气，减少油气向大气的排放量，各个油罐通气管必须连通，连通管之上通气管汇集成两根，分别安装截止阀，一根通气管顶部安装真空压力阀，在正常情况下紧闭，但当罐内平均压力超出 3000Pa 时会自动打开释放油气，低于 2000Pa 自动打开从大气中吸入空气以平衡油罐内压力，该通气管上的截止阀常开；另一根通气管顶部安装防爆阻火呼吸阀，检修真空压力阀时使用，该通气管上安装的截止阀常闭。在油罐入孔盖上增设一根油气回收管道，引至集中卸油箱内卸油口处，在油气回收管道口安装截止阀和快速接头。 卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内油流入油罐时，油罐内油气通过连通管进入到低标号油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，达到油气回收的目的，油罐车将油气带回油库进行处理。卸油时由于通气管上安装有真空压力阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管排放。此方式为平衡式回收，通过与同行业类比，本项目卸油油气回收系统回收效率以 99.5%计。卸油油气回收系统示意图见下图。 图2卸油油气回收系统示意图 ②加油油气回收系统（仅汽油） 加油油气回收系统（即二次油气回收）是指将给汽车油箱加汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入埋地油罐的系统。加油机加油时产生的油气，除了来往车辆油箱打开时溢散出的油气外，主要是加油时车油箱内的油气不断地被加入的油液体挤出油箱，造成人体与油气的直接接触及油气在加油区域内的排放。加油油气回收采用真空辅助平衡式油气回收法，指在加油时，利用加油枪上的特殊装置，将油箱中的油气经加油、真空泵、油气回收管道回收到油罐内的方法。其工作原理为利用汽油与油气相互交换比例接近于 1:1 的原理对油气进行回收，通过回收的饱和油气填补油罐内的下降空间而达到压力平衡。二级油气回收系统的回收效率以95%计。加油油气回收系统示意图见下图。 图3加油油气回收系统示意图 本项目卸油、储油、加油过程油气产生情况如下表。 表5-2加油站油气（非甲烷总烃）产排量一览表 产生工序; 产生系数（%）; 周转量t/a; 时间h; 产生情况; 治理措施/效率; 排放情况; 面源参数 m. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 卸油; 汽油; 0.23; 1278; 1095; 2.9394; 2.68; 一级油气回收/99.5%; 0.0147; 0.0134; 46.2*42.9*6.6. 柴油; 0.0027; 365; 730; 0.0099; 0.0136; 无; 0.0099; 0.0136. 加油; 汽油; 0.249; 1278; 7300; 3.1822; 0.436; 二级油气回收/95%; 0.1591; 0.0218. 柴油; 0.0048; 365; 7300; 0.0175; 0.0024; 无; 0.0175; 0.0024. 储油; 0.01; 1643; 8760; 0.1643; 0.019; 无; 0.1643; 0.019. 总计; /; /; /; 6.3133; /; /; 0.3655; /; /. （二）机动车尾气 站内汽车进出时会排放一定的尾气，尾气中含有CO、HC等污染物。汽车启动时间较短，尾气产生量小，且本项目处于空旷地带，通风状况较好，汽车尾气很快在空气中扩散，汽车排放的少量尾气对周边环境影响较小，故不进行定量计算。 2、水污染物 本项目正常营运期用水主要为生活用水。 ①顾客生活污水：根据加油站运营核算以进站加油车辆的50%作为司乘人数(按50人/天计算)，每人次用水10L(依据建筑给水排水设计规范GB 50015—2003计算），则年用水量约为182.5t，污水量按用水量的80%计，年产生污水量约146t。 ②职工生活污水：项目职工定员4人，用水量按50L/人·天计，则建设项目年用水量约为73t，污水量按用水量的80%计，生活污水年量约58.4t；项目废水产生情况见表5-3。 表5-3项目废水产生和排放情况表 种类; 废水量(t/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 204.4; COD; 350; 0.07154; 300; 0.06132. SS; 250; 0.0511; 200; 0.04088. 氨氮; 30; 0.006132; 25; 0.00511. 总磷; 3; 0.000613; 3; 0.000613. 总氮; 50; 0.01022; 45; 0.009198. 产生的废水经化粪池预处理后由附近农户定期抽取用于苗木施肥。 3、噪声污染源 本项目在运行过程中产生噪声主要为加油机、油泵等设备噪声和进出加油站的车辆噪声，为间歇排放。噪声源强约50-75dB（A）。 表5-4本项目主要噪声源及源强 噪声来源; 数量; 源强dB（A）; 排放特征; 降噪措施; 治理后噪声dB（A）. 交通噪声; ——; 65; 间歇; 减速慢行、禁鸣等; 50. 加油机; 3; 60-65; 减震; 55. 潜油泵; 5; 70-75; 隔声、减震; 55. 参考类似加油站项目的验收检测数据（《中国石化销售股份有限公司泗阳泗水大道加油站项目》验收检测报告），厂界最大噪声值为昼间54.5 dB（A）、夜间47.1 dB（A），厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、固体废物 项目正常营运期间产生的固体废物主要为生活垃圾及清罐油渣。 生活垃圾：工作人员产生的生活垃圾以0.5kg/d·人计，加油站有工作人员4人，则可计算出生活垃圾的产生量约为0.73t/a。顾客生活垃圾按人均0.05kg/d算，每天约100人，顾客生活垃圾产生量为1.825t/a。合计生活垃圾产生量为2.555t/a，由环卫部门统一清运。 清罐油渣：加油站需对油罐进行定期清理，清罐周期为3年，据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准通则》，清罐产生的油渣属于危险废物。单个油罐每次清除出的罐底淤积物约0.25t，本项目共4个油罐，则本加油站清罐产生的油渣约为1t/3a。油罐清洗委托合肥国化石油环保有限公司清洗，产生的罐渣由清洗单位清洗后直接清运。因此加油站油罐清洗过程不涉及危险废物的暂存处置。 本项目产生的各副产物根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2016年）》和《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）等相关文件进行工业固体废物及危险废物的判定。 建设项目固废产生情况汇总表见表5-5。 表5-5建设项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废油、油渣; 清罐; 半固态; 废矿物油; 1t/3a; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 2.555 t/a; √; /. 项目营运期固体废物属性分析结果汇总表见表5-6，项目危险废物汇总情况详见表5-7。 表5-6营运期固体废物属性分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性*; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量. 1; 废油、油渣; 危险固废; 清罐; 半固态; 废矿物油; 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准; T，I; HW08; 900-249-08; 1t/3a. 2; 生活垃圾; /; 职工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; --; --; --; 2.555 t/a. *注：属性指危险废物、一般工业固体废物或待鉴别。 表5-7项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油、油渣; HW08; 900-249-08; 1t/3a; 清罐; 半固态; 废矿物油; 废矿物油等; 3a; T、I; 有资质单位安全处置.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 卸油、储罐、加油机等 | 非甲烷总烃 | - | 6.3133 | - | - | 0.3655 | 无组织排入大气 |
|  | 车辆尾气 | CO、THC、 NOx | 少量 |  | 少量 |  |  | 无组织排入大气 |
| 水污染物 | 废水类型 | 污染物名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 204.4 | 350 | 0.07154 | / | / | 经化粪池预处理后由附近农户定期抽取用于苗木施肥 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.0511 | / | / |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 | 0.006132 | / | / |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.000613 | / | / |  |
|  |  | 总氮 |  | 50 | 0.01022 | / | / |  |
| 固体废物 | / | 产生量 | 处理处置量 |  |  | 综合利用 量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 废油、油渣 | 1t/3a | 1t/3a |  |  | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 2.555t/a | 2.555t/a |  |  | 0 | 0 | 交由环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 本项目投入使用后，产生的噪声源主要来自于加油机、各种泵体工作时产生的噪声以及来往车辆噪声，其噪声在50-75dB。经采取措施后，参考类似加油站项目的验收检测数据（《中国石化销售股份有限公司泗阳泗水大道加油站项目》验收检测报告），厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 区域为城市建成区，周边无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等敏感目标，生态系统主要以人工绿化为主。目前，项目施工期已结束，未对周边生态环境造成影响。本项目进行了合理平面布局及绿化，营运期对周围的生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析： 本项目已建成，无施工期影响。 7.2营运期环境影响分析： 7.2.1大气环境影响分析 （1）大气环境影响 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。 根据评价项目污染源初步调查结果，选择所有列为评价因子的污染物，分别计算项目排放主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。大气评价工作等级判定表如表7-1所示。 表7-1大气环境评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 通过对项目工艺流程的分析可得出，本工程废气源及污染物主要是接卸油、存储及给汽车油箱加油等过程排放的无组织非甲烷总烃，评价因子和评价标准见表7-2。根据导则，采用AerScreen估算模型进行计算，估算模型参数见下表7-3。 表7-2评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》中第244页的说明. 表7-3估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.5. 最低环境温度/℃; -16.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 本加油站采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有0.8m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度为1.0m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，评价要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上最大限度地减少排污量。本项目已设置二级油气回收系统进行油气回收。 根据工程分析，项目建设后无组织排入大气的挥发烃类有机污染物的年排放量合计为0.3655t/a。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目废气排放对周围环境的影响情况，采用AerScreen估算模型进行估算预测。根据建设单位提供的资料，本项目加油站运营过程中卸油过程与加油作业不可同时运行。考虑非甲烷总烃无组织排放源强最大的情况（即为加油作业满负荷运作，油罐小呼吸正常的情况），本项目非甲烷总烃无组织排放最大可能情况如下表所示。本项目废气源强及排放参数见表7-4，估算模型计算结果见表7-5。 表7-4大气污染物源强及排放参数 废气来源; 污染物; 工作时长（h/a）; 排放源参数（长×宽×高）; 最大排放源强（kg/h）. 加油废气; 非甲烷总烃; 7300; 46.2*42.9*6.6; 0.0242; 0.0432. 储油废气; 非甲烷总烃; 8760; 0.019. 表7-5废气影响估算模型计算结果 污染源; 污染物; Pi; D10% (m). 下风向最大浓度(μg /m3); 占标率(%); 下风向距离(m). 加油、储油; 非甲烷总烃; 46.1; 2.31; 37; /. 从表7-5看出，项目下风向最大占标率为加油区无组织排放非甲烷总烃，Pmax=2.31%，小于10%。根据评价工作等级的判据，本评价的大气环境为二级评价。二级评价的大气环境影响评价范围取自厂界外延2.5km 的矩形区域。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 由估算结果可见，正常工况下，本加油站无组织源引起的最大落地浓度位于下风向37m处，最大落地浓度为46.1ug/m3，占标率为2.31%，项目四周场界可达环境质量标准。本项目在申报环评期间属于停业状态，参考类似加油站项目的验收检测数据（《中国石化销售股份有限公司泗阳泗水大道加油站项目》验收检测报告），厂界非甲烷总烃浓度最大值为0.97mg/m3，厂界非甲烷总烃浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。综合估算结果及同类项目验收检测结果，本项目对周围大气环境影响较小，项目无需设置大气环境防护距离。 本项目汽、柴油采用密闭罐车进行输送；储存采用密闭性较好的地埋式储油罐；卸油、加油过程采用一级、二级油气回收系统；建立含VOCs物料（汽油、柴油）管理台账，记录名称、使用量等信息，台账保存期限不少于3年；检维修和清洗时，应将残存物料退净，并用密闭容器盛装；加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，避免跑冒滴漏现象。 因此经采取本环评所述控制措施后，综合估算结果及同类项目验收检测结果，本项目无组织排放的非甲烷总烃在厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，废气可达标排放，废气污染防治措施可行，对周围大气环境影响较小。 （2）机动车尾气环境影响 项目营运期加油车辆进出时将产生少量的汽车尾气，主要污染物为THC、NOx和CO。由于进出加油站的车辆行驶路程短，速度慢，因此尾气排放量较少，汽车尾气为间歇无组织排放。项目周围设置一定的绿化带，通过空气自然流通扩散及绿化吸收净化的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 （3）污染物排放量核算 本项目没有有组织排放口，因此仅进行大气污染物无组织排放量核算，无组织排放量核算情况见表7-6，大气污染物年排放量核算情况见表7-7。 表7-6大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 卸油区; 大呼吸; 非甲烷总烃; 汽油卸油油气回收系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4000; 0.0246. 2; 加油区; 加油零售; 非甲烷总烃; 汽油加油油气回收系统; 0.1766. 3; 储油区; 储油; 非甲烷总烃; /; 0.1643. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.3655. 表7-7大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.3655. 表7-8大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物 ( / ) 其他污染物 (非甲烷总烃); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D □; 其他标准☑. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型 □; 其他 ☑. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子(非甲烷总烃); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长 （/）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx:（/）t/a; 颗粒物:（/）t/a; VOCs:（0.3655）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项. 综上所述，本项目大气环境评价工作等级为二级，项目属于非达标区，污染源下风向最大落地浓度占标率较小，无超标区域，无需设置大气环境防护距离，污染物年排放量为非甲烷总烃0.3655t/a。建设项目大气环境影响可接受。 7.2.2水环境影响分析 本项目产生废水仅为生活污水，其废水量为204.4t/a，主要污染物为：COD、SS、TP、氨氮、总氮，经化粪池预处理后由附近农户定期抽取用于苗木施肥。 项目位于农村地区，周边部门农用地被农户承包用于绿化苗木的种植。本项目生活污水产生量较少，约0.57t/d。完全可被周边苗木种植消纳。因此，本项目生活污水经化粪池预处理后，由附近农户定期抽取用于苗木施肥合理可行。不会对周边水环境造成影响。 7.2.3噪声环境影响分析 本项目噪声主要来源于车辆在进出加油站时产生的交通噪声，和加油机加油时产生的噪声。进出车辆噪声值为65dB（A）左右，汽车在加油站内发动机处于关闭状态，禁止鸣笛，所以噪声影响不大。夜间加油车辆较少，再加上距离衰减，夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不高于15dB（A），对外界影响较小；加油机、潜油泵等噪声源强见表7-9。 表7-9本项目主要噪声源及源强 噪声来源; 数量; 源强dB（A）; 排放特征; 降噪措施; 治理后噪声dB（A）. 交通噪声; ——; 65; 间歇; 减速慢行、禁鸣等; 50. 加油机; 3; 60-65; 减震; 55. 潜油泵; 5; 70-75; 隔声、减震; 55. 项目在设计和设备定货时，该加油站已经向制造厂商提出噪声控制要求，并对泵体等噪声高的设备采取了隔音降噪的措施。严格运输过程的管理，减速慢行、严禁鸣笛等。在采取降噪、隔声、设备合理布局等措施后，再经距离衰减，参考类似加油站项目的验收检测数据（《中国石化销售股份有限公司泗阳泗水大道加油站项目》验收检测报告），厂界最大噪声值为昼间54.5 dB（A）、夜间47.1 dB（A），厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，即昼间60dB(A) 、夜间50dB(A，噪声对周围环境影响很小。 7.2.4固废环境影响分析 项目年产生的生活垃圾约2.555t/a，生活垃圾暂存于垃圾桶由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋。 项目需定期委托专业单位对油罐进行清理，清罐产生的油渣属于危险废物（HW08废矿物油）。油渣清出后立即由清罐专业单位运至有资质单位安全处置，因此本项目不设置危废库。建设项目固体废物利用处置方式评价详见表7-10。 表7-10建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物 代码; 产生量; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废油、油渣; 清罐; 危险固废; 900-249-08; 1t/3a; 焚烧; 委托有资质单位安全处置. 2; 生活垃圾; 职工生活; /; --; 2.555t/a; 环卫清运; 环卫部门. 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 7.2.5地下水环境影响分析 （一）等级判断 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，加油站属于182、加油、加气站，属于Ⅱ类项目。 本项目所在地不属于集中式饮用水水源准保护区及其补给径流区，因此本项目地下水环境敏感程度为不敏感。 根据地下水导则评价工作等级分级表，本项目应开展三级评价。 （二）影响途径分析 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏会对地下水和土壤造成污染。一旦发生漏油，需要立即采取措施使污染源得到及时控制，但由于含水层和土壤的自净降解是一个长期过程，环境完全恢复到污染前的水平需很长的时间。 根据本项目建设内容和工程分析，本项目可能污染地面造成地下水污染的主要途径见表7-11。 表7-11地下水污染途径分析表 序号; 污染源; 泄漏部位/触发情况; 污染途径. 1; 储罐区; 在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；各个管道接口不严，致使跑冒滴漏现象发生; 泄漏后，若不能及时补救、收集，可能通过储罐区表层土壤渗漏，造成土壤或地下水污染隐患. 2; 输送管道; 输油管道腐蚀致使油类泄漏. （三）地下水污染模型预测 ①地下水污染源和污染情景分析 在正常工况下，本项目不会有大量油品泄漏，仅在加油作业过程中会有少量的跑冒滴漏油品落在地表，地表均为符合设计要求的硬化地面，基本不会对地下水造成污染。 本项目储罐材质为双层储罐，罐体外层由玻璃纤维包裹，输油管线材质为无缝钢管。油罐放置于放置于防渗混凝土浇筑为一体的罐池内，罐池内表面做水泥砂浆抹面，并找平和压实。油罐正常状态下不会有油品泄漏。如一旦发生泄漏，可及时通过渗漏检测功能的液位监测系统得知，并及时对泄漏区域进行排查和封堵。 由于汽油的危险性较大，因此本项目针对发生汽油管道腐蚀泄漏情况下进行地下水环境影响预测。设定泄漏状态如表7-12所示。 表7-12泄漏事故场景设定 油罐; 数量; 单罐容积 m3; 最大储量 t; 泄漏量/占比. 汽油储罐; 2; 30; 38.25; 3.825kg/d，0.01%. ②地下水污染途径分析 假设油品泄漏后进入地下，首先在包气带中垂直向下迁移，并进入到含水层中。污染物进入地下水后，以对流作用和弥散作用为主。另外，污染物在含水层中的迁移行为还包括吸附解析、挥发和生物降解。根据项目污染物的理化特征，基于保守性考虑，本次地下水污染模拟过程中未考虑污染物在含水层中的挥发、吸附解析和生物化学反应。这种相对保守的预测情景可以为项目防控体系提供更为可靠的依据，符合工程设计的思想。 ③溶质运移解析模型 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性，选用一维稳定流动一维水动力弥散问题的一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型。 源预测模型公式如下： 式中：x—距注入点的距离，m； t—时间，d； C(x,t)—t 时刻点x处的污染物浓度，g/L； m—注入的示踪剂质量，kg； W—横截面面积，m2。以汽油储罐区占地面积计约122.85m2。 u—水流速度，m/d； n—有效孔隙度，无量纲； DL—纵向弥散系数，m2/d； π—圆周率。 预测参数如下： 注入的示踪剂质量m：非正常泄漏时间跟企业管理程度有关，项目设有漏油在线监测系统，当发生泄漏时，很快就会发现，一般不会出现连续一天以上的事故漏油，故本项目非正常下渗时间按1天计，注入示踪剂（石油类）质量为3.825kg。 查阅相关资料，项目区域水平方向渗透系数Kxx=Kyy=2.10~2.32m/d，取平均值2.2m/d，垂向和水平方向渗透系数比值取0.01，水力坡度1.5‰，有效孔隙度按0.21计。 根据室内和野外弥散试验资料，结合弥散度的尺度效应，第一含水层纵向弥散度取50m，横向弥散度取5m。 地下水流速和弥散系数的确定按下列方法取得： u＝K×I／n；DL＝aL×Um；DT＝aT×Um 其中：u—地下水流速，m/d；K—渗透系数，m/d；I—水力坡度；n—孔隙度；m—指数（纵向取1.07、横向取1.1）；DL—纵向弥散系数，m2/d；DT—横向弥散系数，m2/d；aL—纵向弥散度；aT—横向弥散度。 经计算，地下水流速u=0.0157m/d，纵向弥散系数DL =0.587m2/d；横向弥散系数DT =0.0518m2/d。 （四）地下水污染预测结果和分析 （1）预测结果 污染物石油类100d、1000d、3650d的污染物浓度分布情况见表7-13。 表7-13地下水中污染物石油类预测结果表 泄漏后100天; 泄漏后1000天; 泄漏后3650天. 下游距离（m）; 浓度（mg/L）; 下游距离（m）; 浓度（mg/L）; 下游距离（m）; 浓度（mg/L）. 0; 5.472643; 0; 1.57458; 0; 0.624023. 1; 5.522749; 5; 1.665635; 5; 0.665231. 2; 5.526043; 10; 1.724832; 10; 0.705036. 3; 5.482441; 15; 1.7485; 20; 0.778193. 4; 5.393049; 20; 1.735147; 40; 0.883964. 5; 5.260118; 25; 1.685616; 60; 0.914622. 10; 4.086129; 30; 1.602998; 80; 0.862004. 15; 2.565352; 40; 1.359994; 100; 0.740008. 20; 1.301667; 50; 1.059616; 120; 0.57866. 25; 0.533791; 60; 0.758171; 140; 0.412165. 30; 0.176913; 70; 0.498188; 160; 0.267411. 35; 0.047388; 80; 0.300626; 180; 0.158032. 40; 0.010259; 90; 0.166597; 200; 0.085069. 45; 0.001795; 100; 0.084784; 220; 0.041712. 50; 0.000254; 110; 0.039625; 240; 0.01863. 55; 2.90E-05; 120; 0.017007; 260; 0.007579. 60; 2.68E-06; 130; 0.006703; 280; 0.002809. 65; 2.00E-07; 140; 0.002426; 300; 0.000948. 70; 1.21E-08; 150; 0.000807; 320; 0.000291. 75; 5.88E-10; 160; 0.000246; 340; 8.16E-05. 80; 2.32E-11; 170; 6.90E-05; 360; 2.08E-05. 90; 1.90E-14; 180; 1.78E-05; 380; 4.84E-06. 100; 6.65E-18; 200; 9.12E-07; 400; 1.02E-06. 下游最大浓度及出现位置. 2; 5.526043; 15; 1.7485; 60; 0.914622. 污染物扩散达标距离见表7-14。 表7-14污染物扩散达标距离 污染物; 标准值（mg/L）; 时间（d）; 污染物扩散达标距离（m）. 石油类; 0.05; 100; 40. 1000; 124. 注：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“10.3.2”，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）执行。 由预测结果可知，在不考虑或采取任何防渗措施前提下，当加油过程造成泄漏渗入地下后，泄漏油品可对一定范围内地下水环境造成影响。 （2）防渗要求 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，需要采取防渗漏和防渗漏检测措施，防渗区域主要是埋地油罐区、油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽、输油管线区。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目区域土壤渗透系数约0.002546cm/s，大于1×10-4cm/s，天然包气带防污性能为弱；本项目储油罐为SF型双层油罐，输油管道为无缝钢管，每台油罐均设置带有高液位报警功能和渗漏检测功能的液位监测系统，污染物泄漏后可及时发现和处理，控制难易程度分级为易；根据导则表7，上述防渗区防渗等级为重点防渗区，所采取防渗措施防渗性能应采用不低于等效6.0m厚渗透系数小于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 此外加油站化粪池污染物类型属于其他类型，因此均为一般防渗区，应采取相应防渗措施，使其防渗性能不低于等效1.5m厚渗透系数小于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。具体防渗要求分区见下表： 表7-15项目防渗分区及防渗系数要求 序号; 区域; 防渗类别; 防渗技术要求. 1; 埋地油罐区、加油区; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 2; 化粪池; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. （3）防渗措施 本项目埋地油罐采用钢筋混凝土防渗罐池保护，油罐采用SF型双层油罐，加油管道采用双层复合材料管道。其余金属管道采用厚壁管且均安装在混凝土管沟内。同时本项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014修订版）的防渗措施以及《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的有关规定进行设计。双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统；制定地下水跟踪监测计划，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测（详见章节7.3）。 综上所述，企业在加强管理，强化防控措施的前提下，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，不会对评价区地下水产生明显影响。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，行业类别属于“附录 A社会事业与服务业-加油站”，属于“Ⅲ类”项目，本项目永久占地规模为小型，土壤敏感程度为不敏感。因此，本项目无需进行土壤环境影响评价。 7.2.7环境风险分析 “环境风险”是指在一定时间内因人类行为，与人类密切相关的自然行为，或人与自然互相作用过程中引起的，具有不确定特征（突发性）和可能对人类健康、生命、财产及周围环境造成危害的环境事件发生的概率。 环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B 中表B.1 突发环境事件风险物质及临界量，油类物质（汽油、柴油）属于风险物质。因此，对该项目进行风险评价。 （一）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，计算危险物质数量与临界量比值（Q）。根据导则中附录B，油类物质临界量为2500t。 汽油总储量为60m3，密度取0.75，装填系数取0.85，则储量为60*0.75*0.85=38.25t；柴油总储量为60m3，密度取0.88，装填系数取0.9，则储量为60*0.88*0.9=47.52t。则本项目汽油和柴油总储存量约为85.77t。 表7-21危险物质数量与临界量比值（Q） 名称; 临界量Qn（t）; 最大贮存量qn（t）; qn/Qn. 汽油、柴油; 2500; 85.77; 0.0343. 合计; 0.0343. 由上表可见，本项目风险物质∑qn/Qn小于1，风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ-T169-2018）中表1 评价工作等级划分，本项目环境风险评价等级为简单分析，参照导则附录A 内容进行简单风险分析。 （二）环境风险识别 1、原辅料理化特性 该加油站主要经营汽油及柴油的销售，汽油和柴油危险特性和理化性质见表7-17、表7-18。 表7-17汽油的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表7-18柴油的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分毒理学资料. 急性毒性：; LD50 7500mg/kg（大鼠经口） LD＞5ml/mg（兔经皮）. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 2、主要物料风险识别 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8 类。汽油属第3 类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56 号），加油站属于特别危险场所。其危险特性为：①汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物；②与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 A、火灾爆炸危险 汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。因此，本项目加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 B、毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 C、其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 3、主要风险场所识别 ①储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 ②加油岛：加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障、抽烟等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ③卸油作业：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （三）源项分析 1、事故类型 加油站的功能主要是对汽油和柴油进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 （1）火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火。只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 若本项目油品泄漏并引发火灾爆炸事故，由于汽油和柴油等为可燃液体，发生火灾爆炸时燃烧较充分，主要燃烧产物为CO2，在燃烧不充分时产生一定量的CO。燃烧过程产生的CO 量一般不会超过10%，由于火灾爆炸在开放的空间发生，即便产生CO，也会快速扩散，不会造成人员窒息影响。因此，项目若发生火灾和爆炸，在短时间内对项目站区将产生影响，对周边影响有限。 （2）油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管路腐蚀致使油类泄漏；②在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；③各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如，1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐入孔处着火、用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。 第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 2、事故原因分析 汽油、柴油虽然属于易燃性液体，但汽油、柴油的燃点很高，通常轻微的泄漏不会造成火灾、爆炸事故，在汽油、柴油的浓度达到爆炸极限时，才会遇火发生爆炸。 风险事故的成因是多方面的，其主要原因分为人为、设备、原料、环境和管理等几方面原因，现将各事故成因详细分述如下： a：人为原因 造成事故的人为原因主要包括设计缺陷、设备选型或安装不当以及站内工作人员安全意识差、违规操作和工作警惕性不高、忽视报警系统警报或是警报系统故障等。 b：设备原因 设备因素从施工到加油站的日常运营是多方面的：设备设计、选型、安装错误，不符合防火防爆要求；压力管道容器未按正确设计制造、施工，存在缺陷隐患；设备失修、维护不当，超负荷运行或带病运行； 管线、加油机等接地不符合规定要求；电气设备不符合防爆要求；安全附件、报警装置、设备不当或失灵。 c：材料原因 主要是汽油、柴油自身静电或气质有问题，存在事故隐患。 d：环境因素 自然环境异常现象：雷电、地震、洪水、滑坡和土壤腐蚀等。地震发生后因地面震动、断层区土壤破坏及错动、震动及地面断裂等可能造成站场处理设备、管道的破坏，导致事故发生。根据土壤硬化性质对金属的腐蚀性可知，沼泽地、盐渍地、湿地为强腐蚀环境，其余为中度或弱腐蚀区。腐蚀会使管线壁厚减小甚至穿孔，容易引起爆裂。其他自然因素如雷电、洪水、滑坡等也可能诱发风险事故。不良工作环境：不适宜的温度、适度、震动等。与周围环境相关建筑不符合防火要求等。 e：管理因素 一般是对职工培训工作不到位，安全防范教育不足，以及日常工作管理不严，指挥失职等。 （四）事故影响分析 油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管路腐蚀致使油类泄漏；②在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；③各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 由于本项目的油罐埋于地下。因此本环评将主要就油罐溢出、泄漏事故、火灾爆炸事故对环境的影响进行阐述。 ①对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表水，将造成地表水的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目所在区域主要的地表水体为古黄河，位于本项目北侧890m。当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不会溢出油罐区，建设单位应及时启动突发环境事件应急预案，采用吸油毡、沙袋、收油机等设施设备处置泄漏油品，避免进入外环境。通过及时采取突发环境事件风险防范措施，不会对地表水体造成影响。 ②对地下水的污染 储油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 ③对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。 储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及入孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ④火灾爆炸事故后果分析 油品泄漏后一旦发生火灾爆炸事故，除直接伤害外，燃烧过程次生的CO会对油罐区域、现场工作人员和过往车辆产生危害。为了避免发生连锁事故，将事故的影响降低到最小程度，加油站的设计必须符合加油站设计规范中的相关规定，完善防火措施，并且在发生火灾时必须采取有效的控制措施。 （五）环境风险防范措施及应急要求 针对本项目风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面的特点，要求建设单位做好以下风险防范措施： a.储油罐采用双层结构，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，夹层中设漏油探测器。当发生漏油时，探测器报警，并切断油路； b.应按要求设置沙袋、吸油毡等物资。发生泄漏事故，加油站停业，关闭总电源，向总公司报告。组织力量对水封井、排水沟检查，如有油污用沙袋、吸油毡等处理；突发环境事故产生的油沙、含油手套、抹布等属于危废，在事故后应及时委托有资质单位处置； c.生产中使用满足工艺要求的设备、管道，并定期检修、防腐，员工规范操作，杜绝物料的“跑、冒、滴、漏”；生产中使用的设备、管道配置了准确的监控仪表和完善的安全附件、防雷、防静电设施； d.储油油罐均设通气管，其通气口配阻火帽。 e.站内配备干粉灭火器、灭火毯和黄沙并设置醒目禁火标志；一旦发生火灾，立即用黄沙、、灭火毯、灭火器等予以扑灭； f.在设计时考虑了抗震和振动、脆性破裂、温度应力、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，并采取相应的安全措施加以控制； g.储罐及加油区域全部电器有防爆措施，同时禁止使用明火，需采取防止静电累积、静电接地措施，并安装可燃气体探测仪。在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防感应雷的联合接地装置；油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用软管连接等。 h.总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955）的规定； i.加强技术培训，提高职工安全意识，加油区域禁止烟火和禁止拨打手机，并设立明显的宣传标牌。 j.对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 k.突发环境风险应急预案，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失，有积极意义。建设单位应在环保自主竣工验收前完成突发环境事件风险评估及应急预案的编制工作，及时向生态环境主管部门备案。 l.如发生突发环境风险事故，应按照应急预案组织抢险队和救护队：①当发生火灾事故、油品大量跑冒（泄漏）时，所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令，设立警戒区域；②立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施；③发生火灾爆炸事故时，能自行扑灭火情的可自行利用现有灭火器材进行灭火，无法自行扑灭的，立即拨打消防电话，等待专业消防队伍进行灭火；④由于项目周边存在居民区、学校等敏感目标，因此，在发生火灾爆炸或者油品泄漏事故时，应及时通知周边群众有序疏散，防止事故影响波及周边群众。 （六）环境风险分析结论 本项目环境风险潜势为I，最大可信事故为储罐或输油管线发生泄漏，以及火灾CO次生/伴生灾害。要求企业加强风险管理，认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。则本项目的环境风险可防控。 表7-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江苏宿迁沭阳吴集加油站项目. 建设地点; 宿迁市沭阳县吴集镇S324省道与沂昌路交叉口. 地理坐标; 经度：119.027454387纬度：34.208038224. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量(t). 汽油; 油罐区; 埋地储罐; 38.25. 柴油; 油罐区; 埋地储罐; 47.52. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 影响途径; 危害后果. 埋地储罐; 汽油、柴油; 泄漏、渗漏; 土壤、地下水; 环境污染. 加油机、卸油区; 汽油、柴油; 泄漏、火灾CO次/伴生; 大气. 风险防范措施要求; a.储油罐采用双层结构，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，夹层中设漏油探测器。当发生漏油时，探测器报警，并切断油路； b.应按要求设置沙袋、吸油毡等物资。发生泄漏事故，加油站停业，关闭总电源，向总公司报告。组织力量对水封井、排水沟检查，如有油污用沙袋、吸油毡等处理； c.生产中使用满足工艺要求的设备、管道，并定期检修、防腐，员工规范操作，杜绝物料的“跑、冒、滴、漏”；生产中使用的设备、管道配置了准确的监控仪表和完善的安全附件、防雷、防静电设施； d.储油油罐均设通气管，其通气口配阻火帽。 e.站内配备干粉灭火器、灭火毯和黄沙并设置醒目禁火标志；一旦发生火灾，立即用黄沙、、灭火毯、灭火器等予以扑灭； f.在设计时考虑了抗震和振动、脆性破裂、温度应力、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，并采取相应的安全措施加以控制； g.储罐及加油区域全部电器有防爆措施，同时禁止使用明火，需采取防止静电累积、静电接地措施，并安装可燃气体探测仪。在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防感应雷的联合接地装置；油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用软管连接等。 h.总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955）的规定； i.加强技术培训，提高职工安全意识，加油区域禁止烟火和禁止拨打手机，并设立明显的宣传标牌。 j.对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 k.建设单位应在环保自主竣工验收前完成突发环境事件风险评估及应急预案的编制工作，及时向生态环境主管部门备案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 通过上述分析，企业在确保环境风险防范措施和应急预案落实的条件下，项目选址和建设从环境风险的角度是可以接受的，本项目的环境风险可防控。. 7.3环境管理与监测计划 7.3.1环境管理要求 1、环境保护责任主体与环境影响考核点 本项目环境保护责任主体为运营单位中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁江苏宿迁沭阳吴集加油站。 环境噪声影响考核点为本项目厂界外1m； 水环境影响考核点为加油站排水口； 大气环境影响考核点为加油站厂界外1m。 2、环境管理 为了减少和缓解建设项目运行对环境造成的影响，建设单位需建立负有职责的环保管理机制，制订环境管理计划。 （1）环境管理机构 建设单位将设立环境管理部门，并配备环保管理人员。环境管理部门主要职能是负责全公司的环境、安全监督管理工作，确保环保设施的正常运行。 （2）环境管理内容 公司在生产管理中制定的主要环境管理内容和实行的环境管理情况如下： ①环境教育制度 遵守国家及地方的有关环保方针政策、法令和条例，作好环境教育和技术培训，提高公司员工的环保意识和技术水平，提高污染防治的责任心。对企业员工定期进行环保培训，提高全体员工的安全和环境保护意识。 ②环境管理制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置环保设备。要制定操作规程、建立管理台帐，对油罐的运行情况进行日常记录。协同有关生态环境主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 ③环境保护责任制度 建设单位应建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 ④环境监测制度 建设单位应依法开展监测计划，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。 7.3.2环境监测计划 环境监测是环境管理技术的重要支持，其主要职责是对本工程污染源和区域的环境质量进行监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本工程的污染动态和区域环境质量变化情况。 根据本项目环境影响预测及分析结果，本次评价主要提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，监测内容包括大气环境、水环境及声环境，监测工作应委托具有检测资质的单位承担。项目环境监测计划详见表7-20： 表7-20 运行期监测计划一览表 分类; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 噪声; 四周厂界; 连续等效A 声级（Leq（A））; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 接卸油、储罐、加油机等 | 非甲烷总烃 | 埋地储油罐；采取密闭卸油；安装二级油气回收系统 | 回收装置排气口油气浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求 |  |
|  | 进站加油机动车 | 机动车尾气（CO、THC、NOx） | 绿化，空气流通 | 对周围影响较小 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 经化粪池预处理后由附近农户定期抽取用于苗木施肥 | 满足环保要求 |  |
|  | 地下水 | 石油类、VOCs | 双层储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统 | 满足环保要求 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 可燃物、可堆腐物 | 环卫部门定期清运 | 零排放 |
|  | 废油、油渣 | 废矿物油 | 委托有资质单位处置 | 零排放 |  |
| 噪声 | 加油机、各类泵体及往来加油的车辆等，噪声源强约为50-75dB(A) |  | 降噪、隔声、设备合理布局 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 其他 | 在厂区内特别是罐区及注油机附近设监控器，并制订严格的油泄漏及火灾的防范措施。按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目要加强绿化并要对绿化妥善管理，这不仅能美化环境，同时也能吸附无组织排放的废气和净化空气都有益处. |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

9.1结论 中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司投资建设的江苏宿迁沭阳吴集加油站项目（运营单位：中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁江苏宿迁沭阳吴集加油站）位于宿迁市沭阳县吴集镇S324省道与沂昌路交叉口，主要从事成品油（乙醇汽油、柴油）的零售业务，汽油年销售量1278吨，柴油年销售量365吨。项目占地面积2853.66m2，设2座30 m3 /座汽油贮油罐，2座30 m3 /座柴油贮油罐；4台加油机。 通过对项目所在区域环境质量现状的评价以及对项目运营期进行的环境影响分析，本评价得出以下结论： 1、项目符合国家产业和江苏省产业政策 本项目属机动车燃料零售业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183号），项目不属于上述文件中的鼓励类、限制类和淘汰类，属一般允许类，且项目的建设可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益，符合地方经济发展的要求。因此，项目建设在产业政策方面是可行的。 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目不在不在该生态空间管控区域范围内。因此，本项目的建设不违背《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）生态红线相关要求。 2、环境质量现状分析 根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，2018年沭阳县环境空气中除 PM10、PM2.5 年均值超标外均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地判定为不达标区；本项目所处区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；2018年，对纳入国家土壤监测网的5个背景点位开展土壤环境质量例行监测，并按《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）进行风险评估，5个背景点的11个风险筛选项目均小于风险筛选值，全市土壤污染风险低；建设项目所在地无不良辐射环境和生态环境影响。 3、营运期环境影响分析及对策措施 本项目运营期大气环境污染主要为非甲烷总烃；水环境污染主要为生活污水；固废方面主要是生活垃圾和油罐清洗废物；声环境影响主要为加油站设备运行噪声。 （1）废气 加油站采用地埋式储油罐，油气逸散较少，在采取相应的二级油气回收措施，严格控制油气无组织排放，可大大减少非甲烷总烃类对大气环境的排放量，减少由此而造成的大气污染影响，确保厂界达标，对周围大气环境不会产生明显影响。通过空气自然流通扩散及绿化带的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 （2）废水 项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后由附近农户定期抽取用于苗木施肥。 （3）噪声 该项目主要噪声源为加油机及机泵等设备产生的噪声及来往车辆噪声，噪声值大约为50-75dB（A）之间。通过采取降噪、隔声、设备合理布局等措施且经距离衰减后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类要求，对周边环境影响较小。 （4）固体废弃物 项目产生的油罐清洗废物由于量少且清罐频次低，不设专门的危废暂存处贮存。清罐废物在清罐作业完成后由有资质单位及时处理。生活垃圾委托市政环卫部门清运。固体废物做到100%处理，对周围环境影响很小。 （5）地下水 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017 年3 月）要求，为了预防加油站地下水污染，加油站需设置双层罐，发生事故时立即采取应急处理措施，可有效防止对地下水造成污染。 （6）土壤 本项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 修订）的要求进行设计与施工，储油设备采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，油路管线采用无缝钢管，采用焊接工艺，敷设于地下，钢管和钢罐进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏污染土壤。 4、环境风险分析 本项目环境风险潜势为I，最大可信事故为储罐或输油管线发生泄漏，以及火灾CO次生/伴生灾害。要求企业加强风险管理，认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。则本项目的环境风险可防控。 5、总量控制 固废：零排放。 6、三同时一览表 本项目总投资500万元，其中环保投资为28万元，占总投资额的5.6%，项目环保“三同时”验收详见表9-1。 表9-1 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源验收点; 验收因子; 处理措施验收; 执行标准; 完成时间. 本项目; 接卸油、储罐、加油机; 非甲烷总烃; 二级油气回收系统; 回收装置排气口油气浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 与主体工程同时设计、同时施工、同时运行. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; /. 地下水; 石油类; 双层储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统; 满足环保要求. 固废; 生活垃圾；废油、油渣; 生活垃圾委托环卫部门定期清运；废油、油渣委托有资质单位安全处置; 满足环境管理要求. 噪声; 加油车辆、加油机及各种泵类设备; 降噪、隔声、设备合理布局; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值. 风险; /; 设置泄漏在线监测报警系统；制定环境应急预案，加强应急演练；定期补充更换应急物资等；设置隔油池16m3及切断阀; 满足环境管理要求. 清污分流、排污口规范化设置; 排污口规范化设置，雨污分流; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 总量平衡具体方案; 固废：零排放。. 综上所述，项目的建设符合国家及地方产业政策，选址合理，在正常营运期间，只要认真落实本项目环境影响报告的减缓措施及建议，项目的环境影响将得到有效控制。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、建设单位应当加强日常环境管理工作，提高员工的环保意识与自身素质。 2、对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的储油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施。万一发生事故后必须及时通知安全、消防、生态环境行政主管部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。加油站必须制定事故预案，配备相应的专业防火和应急器材。 3、定期对操作失员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 4、加强站区绿化，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 5、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。.

预审意见： 经办人（签字） （公章） 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人（签字） （公章） 年 月 日

审批意见： 经办人： 审核人： 审批人： （公章） 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 建设规划许可证 附件2 委托书 附件3 声明确认单 附件4 信用承诺书 附件5 委托清罐合同 附件6 泗水大道加油站验收检测报告 附件7 环评合同 附件8 消防验收意见 附件9 营业执照及法人身份证复印件 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目水系图 附图3 生态红线图 附图4 平面布置图 附图5 建设项目周围敏感目标图 附图6 建设项目周围现状情况图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2 列进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态环境影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 7．辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。