目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	20

三、环境质量状况	24

四、评价适用标准及总量控制指标	28

五、建设项目工程分析	31

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	36

七、环境影响分析	37

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	53

九、结论与建议	54

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 江苏明湖生物能源科技有限公司新建785kw沼气发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏明湖生物能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 张国强 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 张海龙 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 沭阳县春雨路2号，沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17664523510 |  |  |  | 传真 | / |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 223600 |  |
| 建设地点 | 沭阳县春雨路2号，沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 沭发改备案[2020]72号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | D4417生物质能发电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） | 201 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 401.7 |  | 环保投资（万元） |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 7% |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  |  | 拟投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、年用量），主要产品（包括名称、产量）及主要设施规格数量（包括锅炉、发电机等） 详见表1-5“主要原辅料表”、表1-3~4“主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（立方米/年） |  | 110 |  |  |  |  | 柴油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 电（万千瓦时/年） |  | 20 |  |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  |  |  |  | 沼气（标立方米/年） |  |  |  |  |  |  | 219万 |  |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目实行雨、污分流；雨水排入雨水管道；建设项目无生产废水排放；劳动定员从厂区内调配，不新增生活污水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 江苏明湖生物能源科技有限公司总投资8678.71万在沭阳县苏州西路南侧，垃圾卫生填埋场北侧新建沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂PPP项目，项目占地面积26664m2（40亩），项目规划设计收运处理餐厨废弃物160t/d，废弃动植物食用油脂15t/d，项目分两期建设，其中一期建设收运处理餐厨废弃物100t/d、废弃动植物食用油脂10t/d；二期建设收运处理餐厨废弃物60t/d、废弃动植物食用油脂5t/d。 一期项目已取得宿迁市生态环境局关于对江苏明湖生物能源科技有限公司沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂PPP环境影响报告书的批复（宿环建管【2020】1005号），二期建设内容另行评价，沼气发电属于核准项目，企业投产前需完善相关手续，另行评价，取得相关部门许可后方可并网投产。本次评价内容仅含沼气发电并网建设内容。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（第77号主席令）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等文件规定，该项目须执行环境影响评价审批制度。查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订），本项目属于其中“三十一、电力、热力生产和供应业—90生物质发电—利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电”，需编制建设项目环境影响报告表。江苏明湖生物能源科技有限公司为完善环保手续，主动依法履行环境影响评价手续，委托江苏润天环境科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，江苏润天环境科技有限公司经过现场勘察及工程分析，依据“环境影响评价技术导则”系列文件和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》的要求，编制了该项目的环境影响评价报告表。 2、项目概况 （1）地理位置及周边环境 本项目位于沭阳县春雨路2号，沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂院内，项目南侧紧临为沭阳垃圾卫生填埋场；东侧为沭阳绿意得环保科技有限公司；北侧为南湖街道林地；西侧为沭阳县垃圾卫生填埋场（封场）。项目地理位置和项目周边环境现状见附图。 （2）建设规模及内容 沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂年产沼气292万立方米，新建沼气发电项目使用沼气量219万立方米，剩余沼气用于厂区内锅炉燃烧，产生的蒸汽加热物料。利用厂房面积201平方米，配备1套卡特彼勒BCGM785-B-10.5型沼气发电机组（内燃机组）设备，达到785kw.h的发电规模。 表1-1 项目主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 装机容量; KW; 785; /. 2; 年利用小时; h; 7200; /. 3; 年发电量; 106kwh; 2.363; /. 4; 燃料消耗量; Kw+5%; 1874; /. 5; 发电效率; %; 41.8; 环境温度35℃，海拔200m，相对湿度70%时. 6; 总效率; %; 82.6; /. 7; 输出电压等级; KV; 10.5; /. 8; 频率; Hz; 50; /. 9; 额定功率; KW; 785; /. （3）公辅工程 表1-2项目工程组成一览表 类别; 项目; 主要设施及工程特征; 备注. 主体 工程; 发电机房; 单层，建筑面积为201m2，供发电、配电系统使用; 利用一期的厂房，在建. 贮运 工程; 沼气输送系统; DN108不锈钢管线，输送沼气. 环保 工程; 噪声; 噪声设备、车间内合理布局、设备采取基础减振处理、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等降噪、隔声、设备合理布局. 废气; 该项目沼气燃烧废气经SCR脱硝处理后通过15m排气筒排放. 废水; 无新增废水产生. 固废; 脱硝产生的废催化剂、废润滑油委托相关资质单位处理. （3）主要生产设备 项目主要生产设备见表1-3。 表1-3主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 制造商; 原产地; 数量. 1; 沼气发电机组及附属动力设备; BCGM785-B-10.5，额定功率785KW，输出电压10.5KV，频率50Hz; 广东宾士; 中国; 1套. 1.1; 沼气发动机; CG132-16，额定功率824KW，转速1500RPM; 卡特彼勒; 德国; 1台. 1.2; 高弹联轴器; N/A; 广东宾士; 中国; 1套. 1.3; 交流发电机; MXH-800-4，额定功率850KW，输出电压：10,5KW，转速：1500/min; 马拉松; 中国; 1套. 1.4; 弹簧减振器; 机组标配; 广东宾士; 中国; 1套. 1.5; 公共底座; 机组标配; 广东宾士; 中国; 1套. 1.6; 缸套水循环泵; ETL 065-065-160 GGSAV66D201102; 卡特彼勒; 德国; 1台. 1.7; 中冷水循环泵; ETL 032-032-160 GGSAV66D200152; 卡特彼勒; 德国; 1台. 2; 燃气系统; 1项. 2.1; 燃气阀组; DUNGS DN80/过滤、减压、调节; 卡特彼勒; 德国; 1套. 3; 空气系统; 1项. 3.1; 空气过滤器; 卡特彼勒; 德国; 1套. 3.2; 波纹管; 卡特彼勒; 德国; 1套. 4; 中冷水系统; 1项. 4.1; 对接法兰; DN40/PN16; 卡特彼勒; 德国; 1套. 4.2; 电动三通阀; DN40/DC24V; 卡特彼勒; 德国; 1套. 4.3; 中冷水散热器; 容量按要求配置，需加压力盖; 凯络文; 中国; 1套. 5; 缸套水系统; 1项. 5.1; 对接法兰; DN65/PN16; 卡特彼勒; 德国; 1套. 5.2; 电动三通阀; DN65/DC24V; 卡特彼勒; 德国; 1套. 5.3; 中冷水散热器; 容量按要求配置，需加压力盖; 凯络文; 中国; 1套. 5.4; 缸套水加热器; 6KW/AC400V; 卡特彼勒; 德国; 1套. 6; 加热回路; 1项. 6.1; 电动三通阀; DN65/DC24V; 卡特彼勒; 德国; 1套. 6.2; 热水循环泵; ETL 065-065-160 GGSAV66D201102; 卡特彼勒; 德国; 1台. 7; 排烟系统; 1项. 7.1; 波纹管; 广东宾士; 中国; 1套. 7.2; 排烟消音器; 按机组要求配置; 广东宾士; 中国; 1套. 8; 润滑系统; 1项. 8.1; 预润滑泵; AC400V/1.1KW; 卡特彼勒; 德国; 1台. 8.2; 润滑油副油箱; 0.26m³; 广东宾士; 中国; 1台. 8.3; 润滑油补油箱; 300L; 广东宾士; 中国; 1台. 8.4; 润滑补油泵; AV400V/0.37KW/DN25/流量30L/min; 广东宾士; 中国; 1套. 9; 启动系统; 1项. 9.1; 启动马达; DC24V/9.0KW; 卡特彼勒; 德国; 1套. 9.2; 蓄电池; 机组配套; 卡特彼勒; 德国; 1套. 9.3; 蓄电池盒; 机组配套; 卡特彼勒; 德国; 1套. 9.4; 蓄电池连接线; 120m㎡，带连接头; 广东宾士; 中国; 1项. 10; 余热利用系统; 1项. 10.1; 一次系统板换; 换热量450KW; 广东宾士; 中国; 1台. 10.2; 二次系统换热板换; 换热量760KW; 广东宾士; 中国; 1台. 10.3; 二次系统循环泵; AC400V/11KW/流量：90m³/h; 广东宾士; 中国; 1台. 10.4; 烟气热水换热器; 烟气流量：4452Kg/h，烟气温度：413℃; 广东宾士; 中国; 1套. 11; 电气控制系统. 11.1; AGS柜; 卡特彼勒; 德国; 1套. 11.2; 发电机并网开关柜; ABB（或施耐德）/主开关630A，包含微机保护装置; 广东宾士; 中国; 1台. 11.3; 发电机并网控制柜; 含并网系统; 广东宾士; 中国; 1台. 11.4; 辅助电源柜; 包含水泵风机的软启动、变频控制等; 广东宾士; 中国; 1台. 11.5; 直流屏; DC110V; 广东宾士; 中国; 1台. 12; 总控系统; 1项. 12.1; PLC; S7-315-2; 西门子; 中国; 1台. 12.2; UPS电源; 西门子; 中国; 1台. 12.3; 数字量/模拟量输入模块; 西门子; 中国; 2台. 12.4; 通讯模块; 西门子; 中国; 1台. 12.5; 工控电脑; 24寸; 三星; 中国; 2台. 12.6; 交换机; 工业级; 1台. 表1-4烟气脱硝系统设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 制造商; 原产地; 数量. 1; 脱硝装置; NOx≤230 mg/Nm³（5%含氧量）; 1套. 1.1; 催化剂; hugengineering; 瑞士; 1套. 1.2; 反应室; hugengineering; 中国; 1套. 1.3; 混合管管壳; 广东宾士; 中国; 1套. 1.4; 尿素桶; PT500/PE材质/500L; 广东宾士; 中国; 1套. 1.5; 法兰垫片; 石墨; hugengineering; 中国; 1套. 1.6; 膨胀节(波纹); 304不锈钢，DN300; 广东宾士; 中国; 1台. 1.7; 尿素喷嘴; hugengineering; 瑞士; 1套. 1.8; 控制监控柜; 控制系统，包括以下功能： 尿素喷射控制、温度控制、两相压差喷射器控制、空气压缩系统控制、自动安全链管理系统等; hugengineering; 中国; 1套. 1.9; 温度开关; hugengineering; 瑞士; 1套. 1.10; 调试用尿素 溶液; 40%的尿素溶液; 广东宾士; 中国; 1项. （4）主要原辅材料及消耗 项目主要原辅材料及消耗见表1-5。 表1-5项目主要原辅材料及消耗一览表 序号; 物料名称; 用量; 备注. 1; 沼气; 219万立方米/年; /. 2; 尿素溶液（浓度40%）; 10400升/年; /. 表1-6 沼气成分表 组分成份; 最小值; 典型值; 最大值. 甲烷（CH4），单位：%; 45; 55; 70. 二氧化碳（CO2），单位：%; 20; 40; 55. 氮气（N2），单位：%; 0.01; 4.5; 10. 氧气（O2），单位：%; 0.01; 0.5; 2. 硫化氢（H2S），单位：ppm/10KWh; 0; 60; 1500. 注：本项目沼气成分按最大值核算 表1-7甲烷的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类別; 第2.1类易燃气体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入; 有害燃烧产物; 一氧化碳. 环境及健康危害; 当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调，若不及时远离，可窒息死亡，皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。与空气混合能形成爆炸性混合物，空气中的甲烷含量在5%〜15.4%的范围内时， 遇热源或明火有燃烧爆炸的危险。. 第二部分理化特性. 外观及性状; 无色、无味的气体; 主要用途; 燃烧. 闪点（C):; -188.C; 相对密度（水=1):; 0.42 (-164.C). 沸点（C):; -161.51; 爆炸上限%(v/v):; 15. 引燃温度（c）; 538; 爆炸下限%(v/v):; 5.3. 溶解性; 在20℃：、l00KPa大气压时，100单位体积的水溶解3个单位体积的甲烷. 第三部分毒理学资料及坏境行为. 毒性:; 属于微毒类，有单纯性窒息作用. 中毒现象:; 小鼠吸入42%浓度x60分钟，麻醉作用：兔吸入42%浓度x60分钟，麻酔作用。. 危险特性：; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸 的位险，与氯气、次氯酸等强氧化剂接触反应剧烈。. 燃烧分解产物：; 碳（极不完全燃烧)、一化碳（不完全燃烧)、二氧化碳和水(完全燃烧)。. 表1-8 尿素的理化性质和危险特性 第一部分 标识. 中文名; 尿素; 分子式; CH4N2O. 相对分子质量; 60.06; CAS号; 57-13-6. 第二部分 主要组成及性状. 外观及性状; 液体无色; 主要成分; 纯品. 主要用途; 用作国四柴油车SCR（催化还原系统）尾气处理. 第三部分 危险性类别. 侵入途径; 吸入、食入. 健康危害; 本品属微毒类。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用. 环境危害; 对环境可能有危害，对水体可造成污染. 燃爆危险; 本品不然，具刺激性. 第四部分 燃爆特性与消防. 危险特性; 遇明火、高热可燃。与次氯酸钠、次氯酸钙反应生成有爆炸性的三氯化氮。受高热分解放出有毒的气体. 有害燃烧产物; 一化碳、二氧化碳、氮氧化物. 泄漏应急处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。. 3、公用工程 （1）给排水 给水：本项目发电机组内为循环冷却水，只需定期补充少量新鲜水，所需生产及管理人员从现有员工内调剂，不新增职工，故无新增生活用水。 排水：本项目不需新增职工，故无新增生活污水排放量；项目发电机组内水循环使用不外排。 4、劳动定员及工作制 本项目工作人员从原厂区内调配，实行两班制，每班工作12 小时，年运营时间为300天。 5、环保投资 项目环保投资总额计28万元，占总投资的7%，具体环保投资概算见表1-9。 表1-9项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 数量; 环保投资 （万元）; 处理效果; 建设 计划. 废气; 脱硝措施; 1套; 20; 达标排放; 与该项目“同时设计、同时施工、同时投入运行”. 生活废水; 化粪池; 1座; /; 依托现有，满足要求. 噪声; 设备隔声减振设施; --; 1; 场界达标. 固废; 危险固废; --; 7; 依托现有，安全暂存. 排污口; 雨污管网及排口; --; --; 依托现有. 合计; 28; --; --. 6、产业政策符合性分析 本项目属于生物质能发电，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类项目，本项目属于“第一类 鼓励类；四、电力；24、分布式能源”；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目，本项目属于“第一类 鼓励类；二、电力；25、分布式电源”。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 本项目已经通过沭阳县发展和改革局备案（沭发改备案[2020]72号）。因此，本项目的建设在产业政策方面是可行的。 7、选址合理性分析 本项目选址于沭阳县春雨路2号，沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂院内，项目用地属于市政设施用地，因此本项目符合用地规划。 8、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 ①《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析 《江苏省生态空间管控区域规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型，与本项目距离最近的沭阳县范围内的生态空间管控区域见表1-10。 表1-10 本项目距离最近的沭阳县生态空间管控区域一览表 地区; 名称; 主导生态功能; 范围; 与本项目 最近距离. 沭阳县; 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; 淮沭新河及堤外两侧各100米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区; 0.26km. 本项目位于沭阳县苏州西路南侧，垃圾卫生填埋场北侧，由上表可知本项目距离最近的生态空间管控区域为淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区，距离为0.26km，与淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区无相交区域；项目产生的各类废气经处理后达标排放；废水经厂区污水处理区处理后接管沭阳南方水务有限公司污水处理厂，尾水达标排放沂南河，对周边水体环境影响较小；噪声设备经减振隔声后可达标排放，固废均可得到有效处置；因此不会导致周围重要生态功能保护区生态服务功能下降。综上所述，本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》要求。 ②《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相符性分析 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目最近的生态红线保护目标为淮沭河第一饮用水水源保护区（沭阳县），距离为3.5km，详见表1-11。 表1-11 本项目距离最近的国家级生态保护红线管控区域一览表 红线空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 淮沭河第一饮用水源保护区; 饮用水源保护区; 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其背岸水坡之间的水域范围和一级保护水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上游2000米、下游500米的水域范围，以及二级保护水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上游2000米、下游1000米的水域范围，以及准保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。; /; 10.53; /; 10.53. 经对比分析，生态空间保护区域“淮沭河第一饮用水源保护区”位于本项目所在地北侧，最近相对距离为3.5km，相对距离较远，建设项目不在该生态保护红线区域范围内。因此，本项目的建设不违背《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）生态红线相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2019沭阳环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO四项基本污染物达标，PM10、PM2.5两项基本污染物不达标，因此判定项目所在大气环境质量不达标。 为改善和保护城区环境质量提出以下整改措施： 1）继续扩大城区的绿化植被面积，提高绿化覆盖率，减少扬尘的产生及对有毒有害气体的吸附。 2）加强对城区碴土运输车的管理力度，采取相应措施保持道路的清洁，有效地减少二次扬尘的产生。在主城区建立洒水车洒水制度。 3）加大对城区工业锅炉及第三产业锅炉的管理力度，做好烟尘控制达标验收的后续工作，巩固达标成果；规范中小饭店的油烟排放。 4）提高能源利用率，减少污染物的产生。 5）强化对机动车辆的尾气管理，对超标排放尾气车辆的处罚力度。 根据《江苏明湖生物能源科技有限公司沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂PPP项目环境影响评价报告书》无锡市中证检测技术有限公司于2019年2月19日~2月21日连续三天对沂南河水质的监测，沂南河各监测断面中总氮超标，COD、BOD5、氨氮、SS、总磷指标检测结果能达到Ⅳ类水质标准。其中总氮超标可能与沿河的生活污水面源有关，沿河周边污水收集纳管覆盖率较低、部分企业污水及当地居民生活污水未能普遍得到收集处理，造成污水无序排放至周围水体，从而导致超标现象。 通过提高生活污水收集率和处理率，统筹推进城区市政道路雨污水管网改造、城区合流制小区和居住区雨污分流改造、集镇污水管网新建和分流改造、农村居民点生活污水治理，加大新建管网和泵站配套及老旧管网改造、破损修复力度，提升污水收集率。通过上述措施后，能有效改善沂南河水质。本项目产生的废水经厂区污水处理站处理后接管沭阳南方水务有限公司污水处理厂集中处理后排放，因此，本项目对附近地表水体沂南河水环境影响较小。 根据《江苏明湖生物能源科技有限公司沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂PPP项目环境影响评价报告书》无锡市中证检测技术有限公司2019年2月19日至20日对项目地监测结果，项目所在区域声环境质量均能够满足2类功能区要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为市政设施用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》进行说明，具体见表1-12。 表1-12 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》相符性分析 序号; 内容; 相关性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不属于限制类和淘汰类，为鼓励类，符合该文件要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订，项目产品、所用设备及工艺均不属于限制类和淘汰类，为鼓励类，符合该文件要求. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目不在《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中. 5; 《市场准入负面清单（2019年版）》; 经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》要求。综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 江苏明湖生物能源科技有限公司总投资8678.71万在沭阳县苏州西路南侧，垃圾卫生填埋场北侧新建沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂PPP项目，项目占地面积26664m2（40亩），项目规划设计收运处理餐厨废弃物160t/d，废弃动植物食用油脂15t/d，项目分两期建设，其中一期建设收运处理餐厨废弃物100t/d、废弃动植物食用油脂10t/d；二期建设收运处理餐厨废弃物60t/d、废弃动植物食用油脂5t/d。 一期项目已取得宿迁市生态环境局关于对江苏明湖生物能源科技有限公司沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂PPP环境影响报告书的批复（宿环建管【2020】1005号）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 废水 原环评废水产排情况见表1-13~15。 表1-13 生产废水产生及排放情况 废水来源; 废水种类; 废水量 t/a; 污染物名 称; 污染物产生量; 治理措施; 处理效率 （%）; 污染物名 称; 污染物排放量; 标准浓度限值mg/L; 排放方式与去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生产; 物料废水; 35507; COD; 12000; 426.1; 隔油沉淀+生化处理（MBR）+深度处理（臭氧氧化+BAF）; 96.8; COD; 312; 13.5; 500; 经市政污水管网达标接管至沭阳南方水务有限公司污水处理厂集中处理. BOD5; 4500; 159.8; 95.0; BOD5; 186; 8.05; 300. SS; 8000; 284.1; 96.5; SS; 231; 10.0; 400. NH3-N; 1500; 53.3; 96.8; NH3-N; 40; 1.73; 45. TP; 150; 5.326; 96.0; TP; 4.9; 0.21; 8. TN; 2000; 71.01; 96.8; TN; 52.6; 2.28; 70. 动植物油; 800; 28.41; 96.6; 动植物油; 22.1; 0.96; 100. 盐分; 5000; 177.5; 60.0; 盐分; 1641; 71.0; —. 沼气净化处理废水; 1642.5; COD; 200; 0.329; —; —; —; —; —. SS; 300; 0.493; —. 废气处理废 水; 2190; COD; 150; 0.329. SS; 250; 0.548. NH3-N; 200; 0.438. 地面清洗废水; 432; COD; 1200; 0.518. SS; 600; 0.259. NH3-N; 180; 0.078. TP; 5; 0.0022. TN; 220; 0.095. 动植物油; 100; 0.0432. 锅炉; 锅炉过滤废水及反冲洗废水; 2422.5; COD; 200; 0.4845. SS; 200; 0.4845. 余热回收装置; 保温用水定期排水; 100; COD; 100; 0.01. SS; 100; 0.01. —; 初期雨水; 966.6; COD; 200; 0.19. SS; 100; 0.097. 动植物油; 50; 0.048. —; 综合废水; 43260.6; COD; 9893; 427.9605. BOD5; 3694; 159.8. SS; 6611; 285.9915. NH3-N; 1244; 53.816. TP; 123.2; 5.3282. TN; 1644; 71.105. 动植物油; 659; 28.5012. 盐分; 4103; 177.5. 表1-14 建设项目生活污水污染物产生及排放情况一览表 废水来 源; 废水种类; 废水量 t/a; 污染物名 称; 污染物产生量; 治理措施; 处理效率 （%）; 污染物名 称; 污染物排放量; 标准浓度限值mg/L; 排放方式与去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活; 生活污水; 2452.8; COD; 400; 0.981; 隔油池+化粪池; 20; COD; 320; 0.785; 500; 经市政污水管网达标接管至沭阳南方水务有限公司污水处理厂集中处理. SS; 300; 0.736; 30; SS; 210; 0.515; 400. NH3-N; 20; 0.0491; 0; NH3-N; 20; 0.0491; 45. TP; 4; 0.0098; 0; TP; 4; 0.0098; 8. 动植物油; 100; 0.245; 50; 动植物油; 50; 0.123; 100. 表1-15 建设项目废水污染物产生及排放情况一览表 废水来 源; 废水种类; 废水量 t/a; 污染物名 称; 污染物产生量; 治理措施; 处理效率 （%）; 污染物名 称; 污染物排放量; 标准浓度限值mg/L; 排放方式与去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生产; 综合废水; 43260.6; COD; 312; 13.5; —; —; 水量; —; 45713.4; —; 经市政污水管网达标接管至沭阳南方水务有限公司污水处理厂集中处理. BOD5; 186; 8.05; —; COD; 312; 14.29; 500. SS; 231; 10.0; —; BOD5; 176; 8.05; 300. NH3-N; 40; 1.73; —; SS; 230; 10.52; 400. TP; 4.9; 0.21; —; NH3-N; 38.9; 1.78; 45. TN; 52.6; 2.28; —; TP; 4.8; 0.22; 8. 动植物油; 22.1; 0.96; —; TN; 49.9; 2.28; 70. 盐分; 1641; 71.0; —; 动植物油; 23.7; 1.08; 100. —; —; —; —; 盐分; 1553; 71.0; —. 生活; 生活污水; 2452.8; COD; 320; 0.785. SS; 210; 0.515. NH3-N; 20; 0.0491. TP; 4; 0.0098. 动植物油; 50; 0.123. 2 废气 表1-16 废气产生及排放情况一览表 编号; 污染源名称; 排气量 （m3/h）; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率（％）; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排气筒编号排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量（t/a）; 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量（t/a）; 浓度 (mg/m3); 速率(kg/h); 高度 （m）; 内径（m）; 温度 (℃). 1; 预处理车间; 15000; NH3; 5.5; 0.082; 0.299; 酸碱洗涤塔+高活化生物废气净化塔; 90; 0.55; 0.0082; 0.0299; —; 8.7; 20; 0.5; 25; 1#，连续（3650h/a）. 2; H2S; 3.1; 0.0463; 0.169; 90; 0.31; 0.00463; 0.0169; —; 0.56. 3; 臭气浓度; 4000（无量纲）; 80; 800（无量纲）; 2000（无量纲）. 4; 污水处理区; 15000; NH3; 3.4; 0.051; 0.447; 酸碱洗涤塔+高活化生物废气净化塔; 90; 0.34; 0.0051; 0.0447; —; 8.7; 20; 0.5; 25; 2#，连续（8760h/a）. 5; H2S; 0.13; 0.002; 0.0173; 90; 0.013; 0.0002; 0.00173; —; 0.56. 6; 臭气浓度; 4000（无量纲）; 80; 800（无量纲）; 2000（无量纲）. 7; 锅炉沼气燃烧废气; 4000; SO2; 16.7; 0.067; 0.584; 低氮燃烧; 0; 16.7; 0.067; 0.584; 50; —; 15; 0.3; 100; 3#，持续（8760h/a）. 8; NOx; 39.0; 0.156; 1.367; 0; 39.0; 0.156; 1.367; 50; —. 9; 烟尘; 11.9; 0.048; 0.418; 0; 11.9; 0.048; 0.418; 20; —. 10; 沼气发电机燃烧废气; 2000; SO2; 23.5; 0.047; 0.412; —; 0; 23.5; 0.047; 0.412; 550; 2.6; 15; 0.1; 100; 4#，持续（8760h/a）. 11; NOx; 55.0; 0.11; 0.963; 0; 55.0; 0.11; 0.963; 240; 0.77. 12; 烟尘; 16.8; 0.034; 0.294; 0; 16.8; 0.034; 0.294; 120; 3.5. 10; 烹饪; 2000; 油烟; 3.5; 0.007; 0.0102; 油烟净化设施; 65; 1.2; 0.0024; 0.0036; 2; —; —; —; —; 间歇. 表1-17 建设项目无组织排放废气源强一览表 编号; 污染源位置; 污染物名称; 排放速率(kg/h); 污染物排放量（t/a）; 治理措施; 面源面积（m2）; 面源高度（m）; 排放方式. 1; 预处理车间; NH3; 0.00164; 0.006; 提高收集效率，通风，加强绿化; 2592（53*48.9）; 13; 无组织排放. H2S; 0.000822; 0.003. 臭气浓度; 40（无量纲）. 2; 污水处理区; NH3; 0.00274; 0.024; 1170（48.4*24.2）; 5; 无组织排放. H2S; 0.0001; 0.0009. 臭气浓度; 100（无量纲）.

3 噪声 原环评噪声产生情况见表1-18。 表1-18 原环评噪声产生情况一览表 设备名称; 声级 dB(A); 数量; 所在车间; 距最近厂界 位置（m）; 治理措施; 降噪效果 dB(A). 各类螺旋输送系统; 75; 11; 预处理车间; 西，30; 隔声、减振; 25. 各类机泵; 80; 18; 南，30; 隔声、减振; 25. 各类分选机; 80; 2; 西，40; 隔声、减振; 25. 风机; 90; 3; 南，30; 消声、隔声、减振; 30. 空压机; 90; 2; 南，30; 消声、隔声、减振; 30. 杂物挤压机; 80; 1; 南，30; 隔声、减振; 25. 螺旋输送系统; 75; 1; 污水处理区; 东，15; 隔声、减振; 25. 污泥脱水机; 80; 1; 东，15; 隔声、减振; 25. 风机; 90; 2; 北，15; 消声、隔声、减振; 30. 各类机泵; 80; 23; 北，15; 隔声、减振; 25. 各类机泵; 80; 14; 厌氧及沼气净化区; 南，20; 消声、隔声、减振; 30. 风机; 90; 2; 公用车间; 北，15; 消声、隔声、减振; 30. 发电机; 1; 北，40; 消声、隔声、减振; 30. 汽车; 80; 16; 厂区; 西，25; 消声、衰减; 25. 4 固废 原环评固废产生及处置情况一览表见表1-19。 表1-19 固废产生及处置情况一览表 编号; 名称; 产污节点; 性状; 废物类别; 废物代码; 产生量 t/a; 处置办法; 处置单位. 1; 毛油; 餐厨废弃物加工; 固态; 一般固废; 99; 1865.15; 收集外售; 泰州科源油业有限公司. 2; 废渣; 生产过程; 固态; 一般固废; 99; 9110.35; 焚烧; 北控环境再生能源沭阳有限公司垃圾焚烧发电厂. 3; 粗大杂物; 物质分选; 固态; 一般固废; 99; 863; 焚烧. 4; 污水污泥; 污水处理; 固态; 一般固废; 99; 346; 焚烧. 5; 废包装袋; 辅料包装; 固态; 危险固废; 900-041-49; 0.5; 综合处理; 资质单位处理. 6; 废包装桶; 除臭、脱硫营养剂包装; 固态; 一般固废; 99; 0.5; 收集外售; 回收单位. 7; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 一般固废; 99; 25.55; 环卫清运; 当地环卫部门. 5 批复总量 根据原环评批复，总量指标很定如下： 表1-20 原环评批复总量情况表 单位：t/a 项目; 污染物名称; 已批复总量. 废气; 烟尘; 0.712. SO2; 0.996. NOx; 2.33. NH3; 0.0746. H2S; 0.01863. 油烟; 0.0036. 废水（接管）; 废水量; 45713.4. COD; 14.29. BOD5; 8.05. SS; 10.52. 氨氮; 1.78. 总磷; 0.22. 总氮; 2.28. 动植物油; 1.08. 盐分; 71.

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1.1地形、地貌 沭阳县地处江苏北部，隶属宿迁市，辖35个乡镇（场），县域面积2298平房公里，耕地204万亩，人口176万，是全省人口最多、陆域面积最大的县。县域介于北纬33°53′12″-34°25′，东经118°30′-119°10′之间，东西60公里，南北55公里，东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳交通发达，京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇。东去连云港白塔埠机场40分钟，西到徐州观音机场1个小时。 沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江联接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。 全县地形呈不规则方形，地势西高东低，大部分地面高程在7-4.5米。县内最高峰韩山海拔70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。地势由南向北略有倾斜，西南部属岗岭地带，最高处海拔22.70米，东北部地势低洼，最低处海拔1.5m。地形呈不规则方形，境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16％，碱土9％，岗土和淤土55％，其他占10％。地震烈度7度。 2.1.2气候、气象 建设项目所在区域地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。其气象特征参数如表3-1所示。风频玫瑰图见3.2-1。该图可见：常年主导风向为SE风，频率为11％，次主导风向为NE，频率为10％，静风频率为9％。 沭阳年平均气温13.8℃，历年最高气温一般在35℃～38℃之间，最低气温在-4℃～-5℃左右。年平均日照时数2363.7小时，年平均相对湿度为75％，年平均风速2.8米/秒，年平均降水量937.6毫米。其主要气象气候特征见表2-1。 表2-1 区域气象特征参数表 气象要素; 数值. 气温; 多年平均气温℃; 13.8. 年平均最高气温℃; 35～38. 年平均最低气温℃; -4～-5. 极端最低气温℃; -23.4. 极端最高气温℃; 40. 湿度; 历年平均相对湿度％; 75. 最大相对湿度％; 89%. 最小相对湿度％; 49. 降水量; 最大降雨量（毫米）; 1647.1. 最小降雨量（毫米）; 573.9. 多年平均降雨量（毫米）; 937.6. 霜; 无霜期（天）; 208. 日照总时; 多年平均数日照总时（小时）; 2363.7. 风; 平均风速（m/s）; 2.8. 最大风速（m/s）; 7.2. 2.1.3水系、水文 沭阳县地处淮、沂、沭、泗河下游，地势低洼，过境水量大。境内河网密布，有新沂河、淮沭新河、沂南河等29条河流纵横境内。 新沂河：发源于山东省境内，其流向在山东省境内自北向南，进入江苏后则转为偏东方向，流经沭阳县合沟镇、瓦窑镇、草桥镇、港头镇、棋盘镇后注入骆马湖，在骆马湖东新店镇出湖，向东入海。新沂河在入湖前有华沂漫水闸，出湖有嶂山闸。为保持骆马湖和京杭运河的水位，嶂山闸只在汛期泄洪时开启，开时闸前后水位相差5m以上，闸下基本无水流，河床裸露。 新沂河是沭阳最大河流，属于沂沭水系，它由颜集入境，横穿沭阳中部，经灌南、灌云入海，流经沭阳县境内全长60多公里，是泄洪、排涝、送水灌溉的主要河流渠道，年流量59.14亿立方米，河宽1100米至1400米，流域面积70多平方公里，设计流量为6000立方米/秒，汛期最大泄洪量7000立方米/秒。最高水位10.76米，最低水位4.25米。流经沭阳县境内后分南北偏泓两支流，其中北偏泓水质执行Ⅳ类标准；上游新沂、山东等地造纸厂等生产废水经新沂河流经扎下王庄节水闸流入北偏泓。 淮沭河：淮沭河上游源于洪泽湖，途径淮阴、泗阳、沭阳、东海县，在连云港汇入东海。河道宽1400米，分东偏泓、西偏泓两股水道，中间为高漫滩，河两岸无大的污染源，该河建于1961年，是一条灌溉、排洪的人工河道，同时担负着城市供水的任务，连云港就取用该河的水。河道设计流量3000立方米/秒，6级航道，最高水位11.81米，最低水位6.51米 ，水质良好，水量充沛。以前沭河段的王庄闸放水时，曾出现过新沂河西段污水倒灌沭河现象，因此在新沂河上新建拦污闸，以确保新沂河污水不进入淮沭河。 岔流河：岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。经监测其水质达Ⅲ类水标准。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 大涧河位于淮沭河以西，自宿豫区大兴镇至柴米河地涵，流经宿宿豫、泗阳、沭阳三个县区，总长38.7km。 沂南河：沂南河为区域纳污河流，沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75公里。水源为淮沭河，平时淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。沂南河是沭阳县城区以及工业园南区和北区输送污水的唯一排海通道，目前基本上接纳了城区的全部污水。 2.1.4自然资源与生态概况 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、沭阳县概况 沭阳县，是宿迁市下辖县，是江苏三个省直管县之一；因位于沭水之阳而得名，简称沭，地处徐州、连云港、淮安、宿迁四市结合部，属鲁南丘陵与江淮平原过渡带。 沭阳素以改革创新闻名全国，创造了令人瞩目的“沭阳速度”和沭阳经验。县域经济与县域基本竞争力连续6年跻身“全国百强县”行列，攀升至第29位；连续三届入选全国工业百强县，位居第55位。沭阳县经济技术开发区是苏北唯一一家落户县级城市的国家级经济技术开发区。 2、社会经济概况 2019年，沭阳县实现地区生产总值850亿元、一般公共预算收入48亿元、城镇人均可支配收入30269元，农村人均可支配收入18389元。 3、教育情况 沭阳县各级各类学校230多所，共有在校生29万多人、教师1.7万多名，省优质园58所，顺利通过“全国义务教育发展基本均衡县”省级督导考察；有省四星级高中2所、省三星级高中5所；沭阳中专等专业学校创建成省高水平现代化职业学校，年度开展劳动力技能培训4万多人次。现有省特级教师18名，中小学骨干教师比例达到20%以上。 4、文物保护 项目周围无文物保护目标。 2.3环境功能划分 区域环境功能划分见表2-2。 表2-2 环境功能区划一览表 大气环境; 地表水环境; 声环境. 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准; 沂南河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准.

# 三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 3.1环境空气质量现状调查 根据《2019沭阳环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO四项基本污染物达标，PM10、PM2.5两项基本污染物不达标，项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1，因此判定项目所在大气环境质量不达标。 表3-1 空气环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28; 达标. NO2; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 104; 70; 148; 不达标. PM2.5; 51; 35; 145; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 120; 160; 75; 达标. CO; 24小时平均浓度; 827; 4000; 20.6; 达标. 为改善和保护城区环境质量提出以下整改措施： （1）继续扩大城区的绿化植被面积，提高绿化覆盖率，减少扬尘的产生及对有毒有害气体的吸附。 （2）加强对城区碴土运输车的管理力度，采取相应措施保持道路的清洁，有效地减少二次扬尘的产生。在主城区建立洒水车洒水制度。 （3）加大对城区工业锅炉及第三产业锅炉的管理力度，做好烟尘控制达标验收的后续工作，巩固达标成果；规范中小饭店的油烟排放。 （4）提高能源利用率，减少污染物的产生。 （5）强化对机动车辆的尾气管理，对超标排放尾气车辆的处罚力度。 3.2水环境质量现状调查 根据《江苏明湖生物能源科技有限公司沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂PPP项目环境影响评价报告书》无锡市中证检测技术有限公司于2019年2月19日~2月21日连续三天对沂南河水质的监测，沭阳南方水务有限公司污水处理厂排污口入河口上游500米W1，排污口入河口下游500米W2，排污口入河口下游500米W3，资料进行统计分析，结果列于表3-2。 表3-2 水环境现状监测结果汇总 采样 日期; 采样地点; 检测项目. pH; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）. 2019.2.19; W1; 7.25; 15; 3.0; 23; 0.098; 0.03; 2.02. 7.16; 15; 3.0; 23; 0.094; 0.03; 1.94. W2; 7.20; 10; 2.6; 24; 0.106; 0.03; 1.94. 7.22; 13; 2.4; 24; 0.127; 0.03; 2.05. W3; 7.27; 14; 2.5; 23; 0.103; 0.02; 2.07. 7.19; 15; 3.0; 23; 0.102; 0.03; 2.07. 2019.2.20; W1; 7.17; 12; 2.2; 24; 0.102; 0.03; 1.10. 7.20; 14; 3.5; 24; 0.082; 0.03; 2.07. W2; 7.25; 16; 2.8; 23; 0.088; 0.03; 1.98. 7.18; 20; 3.7; 22; 0.094; 0.02; 2.09. W3; 7.23; 17; 2.9; 26; 0.076; 0.03; 1.96. 7.30; 16; 2.4; 23; 0.122; 0.03; 2.04. 2019.2.21; W1; 7.31; 14; 2.5; 24; 0.068; 0.03; 2.07. 7.25; 14; 2.5; 24; 0.091; 0.03; 2.05. W2; 7.27; 16; 2.8; 24; 0.088; 0.03; 2.02. 7.30; 15; 3.0; 23; 0.079; 0.03; 2.13. W3; 7.21; 13; 2.4; 23; 0.085; 0.03; 2.00. 7.33; 16; 3.3; 23; 0.078; 0.03; 2.06. 监测结果表明，COD、BOD5、氨氮、SS、总磷指标检测结果能达到Ⅳ类水质标准。其中总氮超标可能与沿河的生活污水面源有关，沿河周边污水收集纳管覆盖率较低、部分企业污水及当地居民生活污水未能普遍得到收集处理，造成污水无序排放至周围水体，从而导致超标现象。通过提高生活污水收集率和处理率，统筹推进城区市政道路雨污水管网改造、城区合流制小区和居住区雨污分流改造、集镇污水管网新建和分流改造、农村居民点生活污水治理，加大新建管网和泵站配套及老旧管网改造、破损修复力度，提升污水收集率。通过上述措施后，能有效改善沂南河水质。本项目产生的废水经厂区污水处理站处理后接管沭阳南方水务有限公司污水处理厂集中处理后排放，因此，本项目对附近地表水体沂南河水环境影响较小。 3.3声环境质量现状调查 根据《江苏明湖生物能源科技有限公司沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂PPP项目环境影响评价报告书》无锡市中证检测技术有限公司2019年2月19日至20日对项目地监测结果，对环境噪声监测数据统计整理见下表。 表3-3 噪声环境质量监测结果汇总 监测日期; 监测位置; 昼间(dB(A)); 夜间(dB(A)); 昼间标准(dB(A)); 夜间标准(dB(A)); 达标性. 2019.2.19; N1厂界东侧; 57.4; 46.2; 60; 50; 达标. N2厂界南侧; 58.3; 47.2; 60; 50; 达标. N3厂界西侧; 57.9; 45.4; 60; 50; 达标. N4厂界北侧; 56.6; 45.4; 60; 50; 达标. 2019.2.20; N1厂界东侧; 57.9; 45.8; 60; 50; 达标. N2厂界南侧; 58.3; 47.2; 60; 50; 达标. N3厂界西侧; 58.7; 46.7; 60; 50; 达标. N4厂界北侧; 56.5; 46.5; 60; 50; 达标. 从表5.2-7可见，本项目所在区域各测点声环境质量均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值的要求，本项目周边没有新增噪声源，现状噪声与监测时的噪声基本相同，声环境质量较好。 3.4辐射环境和生态环境 建设项目所在地无不良辐射和生态环境影响。 3.5主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 建设项目位于沭阳县春雨路2号，沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂院内，根据评价工作等级的判据，确定大气评价等级为二级，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。 根据项目所在声环境功能区划、项目噪声影响程度及周边敏感点分布，声环境评价范围为厂区周边200m。 结合现场周边情况，确定项目周边主要环境保护目标见表3-4和表3-5。 表3-4环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 中心村; 660626.54; 3776852.14; 居住区; 人群，600人; 二类区; NE; 440. 梅园别墅; 661730.85; 3776867.12; 居住区; 人群，200人; NE; 1600. 北京花园二期; 662244.86; 3776815.97; 居住区; 人群，1600人; NE; 1940. 沭阳高级中学; 662388.38; 3776609.96; 学校; 人群，1000人; NE; 2340. 建福嘉园; 662163.99; 3777064.78; 居住区; 人群，600人; NE; 2100. 纵观天下都城; 662389.10; 3777058.93; 居住区; 人群，1600人; NE; 2320. 中城美地; 661389.26; 3777384.18; 居住区; 人群，3200人; NE; 1350. 万榕上 江南; 661712.59; 3777359.21; 居住区; 人群，1200人; NE; 1890. 沭阳县协和康复医院; 661951.35; 3777224.50; 医院; 人群，150人; NE; 2000. 沭阳县深圳路实验小学; 662036.20; 3777380.82; 学校; 人群，900人; NE; 2110. 祥和城市花园; 661839.88; 3777715.18; 居住区; 人群，800人; NE; 2100. 孙巷小区; 661093.79; 3778152.36; 居住区; 人群，6000人; NE; 1400. 沭阳县建陵中学; 662023.73; 3778079.17; 学校; 人群，1200人; NE; 2450. 西城馥邦小区; 661745.63; 3778580.19; 居住区; 人群，800人; NE; 2550. 周庙村; 657434.48; 3777822.18; 居住区; 人群，190人; NW; 2200. 赵庄; 657574.89; 3776287.76; 居住区; 人群，200人; W; 2130. 前巷村; 661006.48; 3775471.48; 居住区; 人群，2000人; SE; 980. 李庄; 661754.11; 3775744.35; 居住区; 人群，120人; SE; 1700. 表3-5项目其他主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 地表水; 淮沭新河; W; 260; 中型; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ标准. 沂南河; NE; 4800; 小型; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ标准. 声环境; 厂界200米; 《声环境质量标准》 GB3096–2008中2类标准. 生态环境; 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区; W; 260; 32.83km2; 水源水质保护. 淮沭河第一饮用水水源保护区（沭阳县）; SW; 3.5; 10.14km2.

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物项目; 取值时间; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. 氨; 1小时平均; 0.2; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 2、地表水环境质量标准 项目纳污河流沂南河及附近河流淮沭新河水质分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类和Ⅲ类水质标准。SS参考执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; Ⅲ类标准; Ⅳ类标准; 标准来源. 1; pH; 6～9; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 2; COD; ≤20; ≤30. 3; BOD5; ≤4; ≤6. 4; 氨氮; ≤1.0; ≤1.5. 5; 总氮; ≤1.0; ≤1.5. 6; 总磷; ≤0.2; ≤0.3. 7; SS; ≤30; ≤60; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）. 3、声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体标准见表4-3。 表4-3 声环境质量标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目生产过程中产生的有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值，具体见下表。 表4-4废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒（m）; 标准来源. 烟尘; 120; 3.5; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值. 二氧化硫; 550; 2.6. 氮氧化物; 240; 0.77. 氨; 排放量; 单位; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 4.9; kg/h. 2、废水排放标准 本项目无新增废水产生。 3、噪声排放标准 建设项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体见表4-5。 表4-5建设项目厂界噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般固体废物处理、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单的有关规定。 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单的要求执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运营期污染物排放总量控制指标建议： 原环评报告书说明：沼气发电并网属于核准项目，企业投产前需完善相关手续，另行评价，取得相关部门通过许可后方可并网投产。原环评报告书仅对发电项目污染物进行了核算，批复了部分总量。 本项目污染物排放考核总量指标如下： （1）大气污染物： 表4-6 全厂污染物产生量、削减量和排放量“三本帐”(t/a) 项目; 已批项目工程(接管量); 技改项目工程; 发电项目已批复量; 本次申请量; 全厂总量. 污染因子; 批复 总量②; 技改项目产生量; 技改项目削减量; 技改项目排放（接管）量. 废气; 烟尘; 0.712; 0.126; 0; 0.126; 0.294; 0; 0.712. SO2; 0.996; 0.63; 0; 0.63; 0.412; 0.218; 1.214. NOx; 2.33; 6; 5.1; 0.9; 0.963; 0; 2.33. NH3; 0.0746; 0.129; 0; 0.129; 0; 0.129; 0.2036. H2S; 0.01863; 0; 0; 0; 0; 0; 0.01863. 油烟; 0.712; 0; 0; 0; 0; 0; 0.712. （2）水污染物： 无新增废水。 （3）固体废弃物： 项目产生的固体废物，都能得到妥善处理，不外排，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、工艺流程及产污环节图： 本项目 图5-1 沼气发电工艺流程及产污环节图 2、项目工艺流程简述： 厌氧发酵系统产生的沼气经收集，经过沼气阻火器进入沼气柜，再进入化学脱硫塔除去沼气中微量的H2S，并经脱硫系统中汽水分离器，除去沼气中的水汽，再进入内燃发电机组燃烧发电，燃烧尾气经脱硝后通过15米高排气筒排放。 SCR脱硝系统： SCR脱硝是目前国际主流高效去除尾气中NOx的技术路线。主要针对烟气中的NOx，在一定温度（一般为300℃-550℃）范围内，在催化剂的作用下，氨与NOx反应升成无害的氮气和水。 烟气脱硝系统的工作原理是尿素溶液在排气管道混合区遇高温烟气分解成氨气和水，与烟气充分混合后进入催化剂模块，在催化反应区NH3和NOx反应生成无害的氮气和水，最终通过排气筒排到大气中。 尿素溶液分解反应式如下：CO（CH2）2+H2O=2NH3+CO2 尿素经热解、水解生成氨气，为反应提供原料。 SCR脱硝系统中发生如下反应： 标准反应：4NH3+4NO+O2 4N2+6H2O 慢速反应：6NO2+8NH3 7N2+12H2O 快速反应：NO+NO2+2NH3 2N2+3H2O SCR脱硝系统主要由：SCR反应器、控制系统、尿素罐及尿素喷射系统、烟气检测与还原供给系统等组成。其工艺流程如下： 在电控单元的控制下，尿素泵将尿素溶液从尿素罐中抽出，计量、加压后送到双流体雾化喷枪，压缩空气经控制单元调压后也送到计量喷枪，喷射阀打开后，尿素在压缩空气的引射作用下喷出，和压缩空气混合后经喷嘴雾化喷入排气管道。电控单元根据废气流量、催化剂的温度和NOx溶度精确计算出所需的尿素溶液喷射量，发出相应的脉宽调制信号给计量泵，计量泵根据信号对尿素溶液进行计量，从而保证时刻精确的尿素溶液喷射到排气管道。当烟气经过SCR反应室的催化层时，发生选择性催化还原反应。 本项目SCR脱硝系统的主要性能指标见表5-1。 表5-1 本项目SCR脱硝系统主要性能指标 序号; 内容; 控制方式; 性能指标. 1; 脱硝; 以尿素溶液做还原剂; 脱硝效率可达80%以上. 2; 催化剂; 蜂窝状催化剂; 催化剂活性温度约为300-600℃. 3; 氨逃逸率; 设置烟气混合器，使得氨与氮氧化物充分的混合，采用CFD辅助设计，并进行实体流场模型来优化设计，以保证SCR反应器入口氨氮摩尔比的最大偏差不大于平均值的5%，确保催化剂的高活性; 氨逃逸控制在2.5mg/m3以下. 4; 尿素分解; 尿素溶液分解为氨和水的温度要求为350℃以上，项目发电机组尾气温度约为500℃，完全满足尿素溶液分解要求. 运营期产污环节 （1）废气 项目投入运行时，废气主要为沼气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘；脱销过程产生的逃逸氨； （2）废水 项目无新增废水； （3）噪声 项目投入运行时，发电机、脱硝装置运行会产生一定噪声； （4）固废 项目投入运行时会产生废催化剂、废润滑油。

二、污染物源强分析： 本项目只涉及设备安装，只分析营运期污染。 1、大气污染物 本项目废气主要来自沼气发电机组内燃机燃气废气。主要排放污染物为烟尘、SO2、NOx，发电机组内燃机燃气废气拟通过1根15m排气筒排放编号为1#排气筒。 本项目沼气用量为219万Nm3/a，沼气燃烧产生废气及烟尘量根据《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》，燃气发电机组燃机产污系数如下：废气量24.55 Nm3/m3-原料、烟尘57.5mg/m3原料； NOx2740mg/m3 ，选择性催化还原法（SCR）处理效率为85% ，SO2根据建设单位提供脱硫技术在资料中沼气脱硫后H2S浓度进行计算；。则烟尘产生量为0.126t/a，产生速率为0.017kg/h，产生浓度为2.34mg/m3。氮氧化物产生量为6t/a，产生速率为0.81kg/h，产生浓度为111.5mg/m3，则本项目氮氧化物排放量为0.9t/a，排放速率为0.125kg/h，排放浓度为16.7mg/m3。SCR脱硝的氨排放浓度与氮氧化物的浓度相关，根据设备厂家的承诺，该脱硝系统氨的逃逸率<2.5mg/m3。由此计算得出其排放量为0.129t/a，排放速率为0.018kg/h。 ①燃烧产生的二氧化硫排放计算 根据建设单位提供脱硫技术资料，沼气经脱硫后，硫化氢在沼气中的浓度约为153.9mg/m3，沼气量按照219万Nm3/a，则有0.336t/a硫化氢可供燃烧，按照硫化物（H2S）被完全氧化成二氧化硫：2H2S+3O2=2SO2+2H2O计算，本项目SO2产生量0.63t/a（0.09kg/h），产生浓度为12mg/m3。 2、水污染物 本项目无新增废水产生。 3、噪声污染源 本项目在运行过程中产生噪声主要为沼气发电机组、脱硝装置、风机、泵等。噪声源强约70-85dB（A）。 表5-2本项目主要噪声源及源强 序号; 设备名称; 数量; 单台噪声源强dB（A）; 治理措施. 1; 沼气发电机组; 1; 85; 降噪、隔声、设备合理布局. 2; 脱硝装置; 1; 75. 3; 风机; 1; 70. 4; 尿素泵; 1; 75. 4、固体废物 项目正常营运期间产生的固体废物主要为废催化剂和废润滑油。 本项目产生的各副产物根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2016年）》和《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）等相关文件进行工业固体废物及危险废物的判定。 建设项目固废产生情况汇总表见表5-3。项目营运期固体废物属性分析结果汇总表见表5-4，项目危险废物汇总情况详见表5-5。 表5-3 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废催化剂; 废气处理; 固态; 钒、钛; 0.04t/3a; √; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废润滑油; 设备维修; 液态; 矿物油; 1.9t/a; √. 表5-4营运期固体废物属性分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性*; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量. 1; 废催化剂; 危险固废; 废气处理; 固态; 钒、钛; --; HW50; 772-007-50; 0.04t/3a. 2; 废润滑油; 设备维修; 液态; 矿物油; T,I; HW08; 900-214-08; 1.9t/a. *注：属性指危险废物、一般工业固体废物或待鉴别。 表5-5项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.04t/3a; 废气处理; 固态; 钒、钛; 钒、钛; 三年; T; 委托有资质单位处理. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 1.9t/a; 设备维修; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T，I.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 发电机组 | 烟尘 | 2.34 | 0.126 | 2.34 | 0.017 | 0.126 | 通过15米高排气筒DA001排放 |
|  |  | SO2 | 12 | 0.63 | 12 | 0.09 | 0.63 |  |
|  |  | NOx | 111.5 | 6 | 16.7 | 0.125 | 0.9 |  |
|  | SCR系统 | 氨 | 2.5 | 0.129 | 2.5 | 0.018 | 0.129 |  |
| 水污染物 | 废水类型 | 污染物名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | / | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用 量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 废催化剂 | 0.04t/3a | 0.04t/3a |  |  | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  | 废润滑油 | 1.9 | 1.9 |  |  | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 本项目投入使用后，产生的噪声源主要来自于发电机、脱硝装置、风机、泵等噪声，其噪声在70-85dB。经采取措施后，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 区域不属于城市建成区，周边无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等敏感目标，生态系统主要以人工绿化为主。目前，项目施工期只涉及设备安装，不会对周边生态环境造成影响。本项目进行了合理平面布局，营运期对周围的生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析： 本项目利用一期建筑，施工期只涉及设备安装，施工期影响不考虑。 7.2营运期环境影响分析： 7.2.1大气环境影响分析 （1）评价因子和评价标准筛选 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。 （1）污染源强 建设项目有组织废气具体源强参数详见表7-1。 表7-1 项目点源参数表 编号; 1#排气筒. 名称; 沼气发电机组废气. 排气筒底部 中心坐标/m; X; 484174.73. Y; 3842292.85. 排气筒底部海拔高度/m; 38. 排气筒高度/m; 15. 排气筒出口内径/m; 0.5. 烟气流速/（m/s）; 27.8. 烟气温度/℃; 380. 年排放小时数/h; 7200. 排放工况; 正常. 污染物排放速率（kg/h）; 烟尘; 0.017. SO2; 0.09. NOx; 0.125. 氨; 0.018. （2）评价因子和评价标准筛选 表7-2评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 烟尘; 1小时平均; 0.45mg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日均浓度限值的三倍值. SO2; 1小时平均; 0.5mg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NOx; 1小时平均; 0.2mg/m³. 氨; 1小时平均; 0.2 mg/m³; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. （3）估算模型参数 表7-3估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; --23.4. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （4）主要污染源估算模型计算结果 表7-4 废气影响估算模型计算结果 下风向距离/m; 1#排气筒. 烟尘; SO2; NOx; 氨. 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%. 25; 3.34E-05; 0.01; 1.80E-04; 0.04; 2.47E-04; 0.10; 3.60E-05; 0.02. 50; 1.30E-04; 0.03; 7.00E-04; 0.14; 9.61E-04; 0.38; 1.40E-04; 0.07. 75; 1.90E-04; 0.04; 1.02E-03; 0.20; 1.40E-03; 0.56; 2.04E-04; 0.10. 100; 1.94E-04; 0.04; 1.04E-03; 0.21; 1.43E-03; 0.57; 2.08E-04; 0.10. 125; 1.87E-04; 0.04; 1.01E-03; 0.20; 1.38E-03; 0.55; 2.02E-04; 0.10. 150; 1.65E-04; 0.04; 8.90E-04; 0.18; 1.22E-03; 0.49; 1.78E-04; 0.09. 175; 1.44E-04; 0.03; 7.74E-04; 0.15; 1.06E-03; 0.42; 1.55E-04; 0.08. 200; 1.30E-04; 0.03; 7.00E-04; 0.14; 9.60E-04; 0.38; 1.40E-04; 0.07. 225; 1.43E-04; 0.03; 7.69E-04; 0.15; 1.05E-03; 0.42; 1.54E-04; 0.08. 250; 1.54E-04; 0.03; 8.31E-04; 0.17; 1.14E-03; 0.46; 1.66E-04; 0.08. 275; 1.59E-04; 0.04; 8.58E-04; 0.17; 1.18E-03; 0.47; 1.72E-04; 0.09. 300; 1.60E-04; 0.04; 8.62E-04; 0.17; 1.18E-03; 0.47; 1.72E-04; 0.09. 325; 1.58E-04; 0.04; 8.51E-04; 0.17; 1.17E-03; 0.47; 1.70E-04; 0.09. 350; 1.54E-04; 0.03; 8.29E-04; 0.17; 1.14E-03; 0.45; 1.66E-04; 0.08. 375; 1.49E-04; 0.03; 8.03E-04; 0.16; 1.10E-03; 0.44; 1.61E-04; 0.08. 400; 1.44E-04; 0.03; 7.73E-04; 0.15; 1.06E-03; 0.42; 1.55E-04; 0.08. 425; 1.38E-04; 0.03; 7.42E-04; 0.15; 1.02E-03; 0.41; 1.48E-04; 0.07. 450; 1.32E-04; 0.03; 7.11E-04; 0.14; 9.75E-04; 0.39; 1.42E-04; 0.07. 475; 1.26E-04; 0.03; 6.81E-04; 0.14; 9.33E-04; 0.37; 1.36E-04; 0.07. 500; 1.21E-04; 0.03; 6.51E-04; 0.13; 8.93E-04; 0.36; 1.30E-04; 0.07. 525; 1.16E-04; 0.03; 6.23E-04; 0.12; 8.54E-04; 0.34; 1.25E-04; 0.06. 550; 1.11E-04; 0.02; 5.96E-04; 0.12; 8.17E-04; 0.33; 1.19E-04; 0.06. 575; 1.06E-04; 0.02; 5.70E-04; 0.11; 7.82E-04; 0.31; 1.14E-04; 0.06. 600; 1.03E-04; 0.02; 5.57E-04; 0.11; 7.64E-04; 0.31; 1.11E-04; 0.06. 625; 1.04E-04; 0.02; 5.60E-04; 0.11; 7.68E-04; 0.31; 1.12E-04; 0.06. 650; 1.04E-04; 0.02; 5.61E-04; 0.11; 7.69E-04; 0.31; 1.12E-04; 0.06. 675; 1.04E-04; 0.02; 5.60E-04; 0.11; 7.69E-04; 0.31; 1.12E-04; 0.06. 700; 1.04E-04; 0.02; 5.59E-04; 0.11; 7.66E-04; 0.31; 1.12E-04; 0.06. 725; 1.03E-04; 0.02; 5.56E-04; 0.11; 7.62E-04; 0.30; 1.11E-04; 0.06. 750; 1.03E-04; 0.02; 5.52E-04; 0.11; 7.57E-04; 0.30; 1.10E-04; 0.06. 775; 1.02E-04; 0.02; 5.48E-04; 0.11; 7.51E-04; 0.30; 1.10E-04; 0.05. 800; 1.01E-04; 0.02; 5.43E-04; 0.11; 7.44E-04; 0.30; 1.09E-04; 0.05. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 1.94E-04; 0.04; 1.04E-03; 0.21; 1.43E-03; 0.57; 2.08E-04; 0.1. 下风向最大质量浓度落地点/m; 85; 85; 85; 85. D10%最远距离/m; /; /; /; /. 由上述结果可知，项目点源中的NOx的最大落地浓度最大，其Pmax =0.57%，大气环境影响评等级为三级。 综上，本项目大气环境影响评级等级为三级，不进行进一步预测与评价。 7.2.2水环境影响分析 本项目无新增废水产生。 7.2.3噪声环境影响分析 本项目的主要噪声源为生产设备运行时产生的噪声，噪声源强为70-85dB(A)。 高噪声设备均安置于生产车间内，采用“闹静分开”和“合理布局”的原则（高噪音设备布置在车间中部，高噪音生产车间按20dB(A)以上综合隔声能力进行设计、建造），并采取消声、减振措施，预计总降噪效果可达30dB(A)。 - 预测模式 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式，建设项目设备声源均为室内声源，本次预测将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点出的A声级。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级按下式计算： 式中： ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，=0 dB； ——倍频带衰减，dB； 、、、 、——分别指几何发散、大气吸收、地面效应、声屏障、其他多方面引起的倍频带衰减量，dB，衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.3-8.3.7相关模式计算。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： 或 可选择对声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图5所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为、。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： ——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图7-3 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： ——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ——房间常数；，为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 ——声源到靠近维护结构 某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 表7-5 各厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 声源; 综合噪声源强dB(A); 预测位置; 距离(m); 贡献值dB(A); 标准dB(A); 达标情况. 车间; 80; 东厂界; 50; 43.8; 昼间：60 夜间：50; 达标. 南厂界; 42; 44.5; 达标. 西厂界; 45; 41.9; 达标. 北厂界; 60; 43; 达标. （3）拟采取的噪声防治措施 ①在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备； ②对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，降低噪声。 ③充分利用厂区内现有的建筑物进行隔声降噪，厂界加强绿化； ④合理布局生产车间，要求生产设备布设在车间中央，车间安装隔声门窗； 通过以上措施和距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼≤60dB(A)、夜≤50dB(A)，所以该项目对该区域声环境质量的影响较小。 7.2.4固废环境影响分析 按照《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)的规定，对项目固废的利用处置方案进行汇总，本项目营运期固体废物利用处置方式评价表见表7-6： 表7-6 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物 代码; 产生量; 处置方式. 1; 废催化剂; 废气处理; 危险废物; 772-007-50; 0.04t/3a; 委托有资质单位处理. 2; 废润滑油; 设备维修; 危险废物; 900-214-08; 1.9t/a. 本项目产生危险废物共1.9t/a，占地面积不超过2m2，本项目依托原有项目危废仓库5m2，可满足本项目的需求。 表7-7 本项目危险废物暂存场所情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存点; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 厂区北侧; 单独包装、分开堆存; 5吨; 半年. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 单独包装、分开堆存. （1）建设项目一般固废暂存点需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求建设, 本项目产生的固体废物不会对项目周围环境造成明显影响，对周边环境影响较小。 本项目在厂区设置生活垃圾桶，每日委托环卫部门清运，垃圾暂存设施可满足项目需求。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 （2）危险废物贮存场所环境影响分析 按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，本项目危险固废暂存点场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）（2013年修订）及（苏环办[2019]327号）要求设置，要求做到以下几点： ①贮存设施按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)和省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）设置危险废物识别标志。 在识别标识外观质量上，应确保公开栏、标志牌、立柱、支架无明显变形；立柱、支架的材料、内外径大小及地下部分高度应确保公开栏、标志牌等安全、稳定固定，避免发生倾倒情况；公开栏、标志牌、立柱、支架等均应经过防腐处理；公开栏、标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落，无开裂、脱落及其它破损；公开栏、标志牌、标签等图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等情况时，应及时修复或更换。 ②贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏； ③贮存设施设置防火、防雨、防雷、防扬散、防渗漏等防范措施； ④贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑤贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑥在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件企业采用云存储方式保存视频监控数据。 ⑦建立危险废物台账，保存期不得少于3年。 （3）运输过程环境影响分析 本项目危险废物产生场所位于生产车间内，危废仓库也位于厂房内，厂房内地面做相关防渗处理。因此，密闭危险废物从产生环节运输至危废仓库不会对环境产生影响。 本项目危险固体废物在包装运输过程中若发生散落、泄漏，有可能对周围的大气、土壤、地下水等造成污染，影响周边环境质量。因此在收集前按照《关于印发工业危险废物产生单位规范化管理实施指南的通知》（苏环办[2014]232号）及（苏环办[2019]327号） 省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见的要求对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。在装载、运输过程中，配合专业人员做好相关工作，一旦发生散落、遗漏，做好应急工作。 综上所述，项目危险废物在运输过程中不会对环境产生影响。 项目危险固废暂存点设有严格的防渗措施，正常情况不会对地下水产生影响。项目危废仓库依托原有项目，位于厂区北侧，面积约为5m2。危废仓库基础场地均已作防渗处理，防渗层符合规范要求。 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 7.2.5环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健版）的危害程度。建设项目环境风险评价， 主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或亊故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 项目运行过程中使用的沼气会对环境造成重大影响，评价特对此进行环境风险分析。 （一）评价等级 （1）危险物质数量与临界量比值Q 物料储存过程中，桶装、罐装等容器破裂，就有可能造成大量泄漏，易燃物质遇见明火造成火灾爆炸等事故，物料泄漏遇见不相容物料造成爆炸等事故，毒性、剧毒性物料泄漏引发人员中毒等事故，以及次生的环境风险。 表7-8 厂内主要物料储存情况一览表 名称; 重要组分、规格、指标; 消耗量（t/a）; 最大储存量（t）; 储存方式. 沼气; 甲烷含量≥60%; 2674; 1.5; 1200m3 AAe组合式厌氧反应器储气. 表7-9 建设项目危险物质风险识别表 物质名称; 沸点 ℃; 闪点 ℃; LC50mg/m3(大鼠吸入)/ LD50mg/kg(大鼠经口); 危险性分类. 类别; 毒性; 易燃性; 爆炸性. 沼气; —; -188; —; 易燃易爆气体; —; 易燃; 易爆. 本项目生产过程中产生的沼气属于易燃易爆气体。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中危险物质与临界量比值（Q）计算方法。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2…qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识最大存在总量的依据和方法，建设项目建成后全厂最大存在总量辨识一览表见表7-10。 表7-10 本项目Q值确定表 物质名称; 存储方式; 最大贮存及使用量（t）; 临界量（t）; qi/Q. 甲烷; 储柜; 0.9; 10; 0.09. Σq/Q; 合计; 0.09. 由上表可见，本项目风险物质∑qn/Qn小于1，风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ-T169-2018）中表1 评价工作等级划分，本项目环境风险评价等级为简单分析，参照导则附录A 内容进行简单风险分析。 （二）环境风险识别 1、原辅料理化特性 本项目在生产、存、运输及“三废”处理过程中涉及的主要危险性物品有沼气， 其理化性质如下。 ①沼气的组成 沼气是一种无色略有气味的混合吋燃气体，其成分不仅取决于发酵原料的种类及其相对含量，而且随发酵条件及发酵阶段的不同而变化。其主要成分为CH4 (50-70%)和CO2 (30-40%),以及少量的H2、CO、N2、H2S等沼气中的CH4、H2、H2S都是可燃易燃物质。 ②沼气的特性 表7-11 沼气的主要特性参数 序号; 特性参数; CH450%; CH460%; CH470%. CO250%; CO240%; CO230%. 1; 密度（kg/m3); 1.347; 1.221; 1.095. 2; 比重; 1.042; 0.944; 0.847. 3; 热值（kJ/m3); 17937; 21524; 25111. 4; 理论空气量(m3/m3); 4.76; 5.71; 6.67. 5; 爆炸极限（%）; 上限; 26.1; 24.44; 20.13. 下限; 9.52; 8.8; 7. 6; 理论烟气量; 6.763; 7.914; 9.067. 7; 火焰代播速度（m/s); 0.152; 0.198; 0.243. 表7-12 甲烷的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类別; 第2.1类易燃气体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入; 有害燃烧产物; 一氧化碳. 环境及健康危害; 当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调，若不及时远离，可窒息死亡，皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。与空气混合能形成爆炸性混合物，空气中的甲烷含量在5%〜15.4%的范围内时， 遇热源或明火有燃烧爆炸的危险。. 第二部分理化特性. 外观及性状; 无色、无味的气体; 主要用途; 燃烧. 闪点（C):; -188.C; 相对密度（水=1):; 0.42 (-164.C). 沸点（C):; -161.51; 爆炸上限%(v/v):; 15. 引燃温度（c）; 538; 爆炸下限%(v/v):; 5.3. 溶解性; 在20c：、l00KPa大气压时，100单位体积的水溶解3个单位体积的甲烷. 第三部分毒理学资料及坏境行为. 毒性:; 属于微毒类，有单纯性窒息作用^. 中毒现象:; 小鼠吸入42%浓度x60分钟，麻醉作用：兔吸入42%浓度x60分钟，麻酔作用。. 危险特性：; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸 的位险，与氯气、次氯酸等强氧化剂接触反应剧烈。. 燃烧分解产物：; 碳（极不完全燃烧)、一化碳（不完全燃烧)、二氧化碳和水(完全燃烧)。. 最高允许浓度; 目前无标准. - 风险生产设施识别 根据项目工程分析可知，项目涉及的生产设施可分为生产装置单元及储运系统等。 项目储气柜为压力容器。当设备壁厚减薄、变脆，若检修不及时，受压容器及设备经常会因承受不了设计压力而发生泄漏，遇明火造成火灾和爆炸事故的发生。 由于项目各生产装置具有密闭化、连续化的特点，因而对岗位操作人员的素质要求高，要求严格，既要熟练地进行操作，又要对本岗位的各种仪表、设备等进行 常规的巡回检査，以便发现生产过程中的异常问题，并及时处理。 误操作和对仪表、设备巡回检査的不认真等都可能造成风险亊故的发生，此外，由于操作人员贵任心不强，违反操作规程，容易发生泄漏事故，严重时可能导致火灾、爆炸恶性事故的发生。 3、风险事故概率 风险事故发生概率统计: 风险的单位多采用“死亡/年”。安企和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为0。通常事故危害导致风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。表7-13列出的一些结构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平。 表7-13 最大可接受水平和可忽略水平的推荐值 机构和研究科; 最大可接受水平（a-1); 可忽略水平（a-1); 备注. 瑞典坏保局; 1x10-6; /; 化学污染物. 荷兰建设和坏境部; 1x10-6; 1x10-8; 化学污染物. 英因皇家协会; 1x10-6; Ixl0-7; /. (Milijostyrelsen〉丹麦; 1x10-6; /; 化学污染物. Travis (英国）; 1x10-6; /; /. 对于社会公众而言最大可接受风险不应髙于常见的风险值。在工业和其它活动中，各种风险水平及其可接受程度见表7-14。 表7-14 各种风险水平及其可接受程度 风险值 （死亡/a); 位险性; 可接受程度. 10-3数量级; 操作危险性特別高，相当于人的自然死亡率; 不可接受. 10-4数量级; 操作危险性中等; 必须立即采取措施改进. 10-5数量级; 与游泳率故和煤气中毒屈同等; 人们对此关心，可采取措施预防措施. 10-6数量级; 相与于地店和大灾的风险; 人们并不关心这类事故的发生. 10-7数量级; 相当于陨石坠落伤人; 没人愿意为这类亊故投资加以预防. 一般而，环境风险的可接受程度对有毒有害工业以及自然灾害风险值（即10-6）为背景值，根据本项目风险因素识别，本项目沼气压缩机发生泄漏和火灾、爆炸事故的因素最多，概率最大，所以，本项目最大可信事故应为厂内压缩机组及附件设备发生的天然气泄漏事故，泄漏量达到一定的浓度会引起中毒或窒息事故，遇明火还会引火灾、爆炸事故。 沼气输送过程中发生风险事故上要是泄漏事故，沼气泄漏事故概率的估算虽然已有一些可靠性工程研究方法，但仍需要以大量历史事故统计数据资料为样本。结合国内实际事故发生情况，进行管道增压压缩机组及设备泄漏事故概率分析。 本工程采用逻辑推导法中的故障树（FTA)方法分析估算压缩机组及设备泄漏事故概率。以压缩机组及设备可能发生的会产生环境污染的沼气泄漏事故作为顶上事故（顶事件），依据压缩机组运营理论实践和过往的历史数据，采用逻辑推理分析罗列压缩机组及设备运行过程中引发顶上事件的直接原闵作为中间事件，再进一步寻求中间原因的直接原因，一步一步逻辑推导，直到找到全部事故致因基本亊件。在此基础上，建立起全部致因基本事件与顶上事件的关系——故障树（FT)。然后根据己知的基本事件发生概率；独立近似求取故障树顶事件发生概率，进而通过比较风险分析，以相似类比原则，类比相关统计数据，并过渡到本项目的压缩机组及设备泄漏风险问题，以反映该类可信事故的风险概率。结果表明压缩机组及设备泄漏事故当中，火灾、爆炸事故（导致人员伤亡的事故则更少）概率为7.5×10-6 /年。 压气站内总体最大可信灾害事故——压缩机组设备泄漏风险概率为7.5x10-6/年，小于石油化工行业风险概率1.0×10-5/年，说明本项目发生最大可信事故的概率较小。 另一方而，虽然项目发生最大可信事故的概率小于石化行业风险概率，但差距不大，由此说明还需要进一步加强风险防范，最大限度降低本项目的事故概率，力争通过系统的管理、合理的防范应急措施，以使项目风险水平维持在较低水平。 （三）源项分析 1、环境风险（火灾事故）分析 由于本项目设有沼气柜，在沼气储存过程中可能出现火灾隐患；沼气输送管道可能发生沼气泄漏，在与空气混合后，到达爆炸极限范围，遇到明火，易产生爆炸，导致出现火灾隐患。火灾事故一旦发生将会对周围大气环境造成一定的影响，使空气中的烟尘量超过《环境空气质量标准》，并会给企业和周民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。一旦发生火灾事故，消防水发生事故性排放，进入周围地表水体，从而影响水中生物的生存和水体的自净作用，也干扰城市污水处理设施的正常运行；造成区域水质恶化、危害水产资源和人体健康；水体被污染，影响农作物生产并影响自然景观; 导致水资源功能下降，使本来就具有的水资源供需矛盾更加尖锐，给经济环境带来极大不利影响，严重地制约着经济社会的可持续发展。 2、沼气泄漏分析 A.泄漏事故应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式。 ②制定事故类型、队伍和联络方式。 ③配齐必要的救灾防毒器具及防护用品。 ④岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 ⑤制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系, 以便风险事故发生时得到及时救援。 B．泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，构筑圆堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适连喷尖烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。本项目利用厂区现有的应急事故池。 C．防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触吋可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度 区作业，须有人监护。 D．急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，送往医院急救。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则允许熄火正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 3、风险管理 ①公司应建立健全的健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最低限度的淸除事故隐患，一旦发生車故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强车问的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。 ④建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 ⑤短期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 ⑤配备24小时有效的报警装置，应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段. 7.2.6 环境管理与监测 （1）环境管理 为加强项目的环境管理，有效地保护区域环境，落实建设项目环境影响评价和“三 同时”制度，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程 环保设施的运行，及时掌握污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂 环境管理和环境监测计划。 组织机构：本项目应设置专门或专职的环保管理部，管理人员至少1人，负责环境管理工作。职责：贯彻执行环境保护法规和标准；组织制记和修改本项目环境保护管理规章制度，监督各班组执行情况；编制并组织实施环境保护规划和计划；定期检査项目环境保护设施，保证设备正常运行； 组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的 环境保护意识。 (2)环境监测 公司安装污染物排放监控设备，有监测需求时，委托有资质的环境监测单位对厂区污染源进行监测，把握公司生产过程中环境质量状况。在污染物排放监控位置设置永久性的采样口、采样平台和排污口标志。 根据本企业的排污特点及《环境监测工作的实施细则》，确定监测内容、监测项目及监测频率。监测制度详细内容见表7-15。 表7-15 环境监测计划 监测位置; 监测频率; 监测项目; 标准. 有组织废气排气口; 每季度一次; 烟尘、SO2、NOx; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值. 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界噪声; 每年一次; 昼、夜; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 7.2.7土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，行业类别属于“电力热力燃气及水生产和供应业-其他”，属于“Ⅳ类”，且本项目永久占地规模201平方米，为小型，项目周边为市政设施用地，土壤敏感程度为不敏感。则可不开展土壤评价。 根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号），土壤环境污染重点监管单位（以下简称重点单位）包括：（一）有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业中应当纳入排污许可重点管理的企业；（二）有色金属矿采选、石油开采行业规模以上企业；（三）其他根据有关规定纳入土壤环境污染重点监管单位名录的企事业单位。本项目不属于《工况用地土壤环境管理办法（试行）》）（部令第3号）中重点监管企业。综上所述，本项目暂不需要另行开展土壤和环境现状调查和编制调查报告。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | DA001 | 烟尘 | 脱硝+15米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值 |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |
| 水污染物 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 废气处理 | 废催化剂 | 委托有资质的单位处置 | 全部安全处置，不外排 |
|  | 设备维修 | 废润滑油 |  |  |
| 噪声 | 发电机组、脱硝装置、风机、泵等，噪声源强约为70-85dB(A) |  | 降噪、隔声、设备合理布局 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响：建设项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 本项目位于沭阳县春雨路2号，沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂院内，总投资401.7万元，占地面积201平方米，配备1套卡特彼勒BCGM785-B-10.5型沼气发电机组设备，项目完成后年产236.3万度电。通过对项目所在区域环境质量现状的评价以及对项目运营期进行的环境影响分析，本评价得出以下结论： 1、项目符合国家产业和江苏省产业政策 本项目属于生物质能发电，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类项目，本项目属于“第一类 鼓励类；四、电力；24、分布式能源”；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目，本项目属于“第一类 鼓励类；二、电力；25、分布式电源”。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 本项目已经通过沭阳县发展和改革局备案（沭发改备案[2020]72号）。因此，本项目的建设在产业政策方面是可行的。 2、环境质量现状分析 根据《2019沭阳环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO四项基本污染物达标，PM10、PM2.5两项基本污染物不达标，因此判定项目所在大气环境质量不达标。 为改善和保护城区环境质量提出以下整改措施： （1）继续扩大城区的绿化植被面积，提高绿化覆盖率，减少扬尘的产生及对有毒有害气体的吸附。 （2）加强对城区碴土运输车的管理力度，采取相应措施保持道路的清洁，有效地减少二次扬尘的产生。在主城区建立洒水车洒水制度。 （3）加大对城区工业锅炉及第三产业锅炉的管理力度，做好烟尘控制达标验收的后续工作，巩固达标成果；规范中小饭店的油烟排放。 （4）提高能源利用率，减少污染物的产生。 （5）强化对机动车辆的尾气管理，对超标排放尾气车辆的处罚力度。 根据《江苏明湖生物能源科技有限公司沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂PPP项目环境影响评价报告书》无锡市中证检测技术有限公司于2019年2月19日~2月21日连续三天对沂南河水质的监测，沂南河各监测断面中总氮超标，COD、BOD5、氨氮、SS、总磷指标检测结果能达到Ⅳ类水质标准。其中总氮超标可能与沿河的生活污水面源有关，沿河周边污水收集纳管覆盖率较低、部分企业污水及当地居民生活污水未能普遍得到收集处理，造成污水无序排放至周围水体，从而导致超标现象。通过提高生活污水收集率和处理率，统筹推进城区市政道路雨污水管网改造、城区合流制小区和居住区雨污分流改造、集镇污水管网新建和分流改造、农村居民点生活污水治理，加大新建管网和泵站配套及老旧管网改造、破损修复力度，提升污水收集率。通过上述措施后，能有效改善沂南河水质。本项目产生的废水经厂区污水处理站处理后接管沭阳南方水务有限公司污水处理厂集中处理后排放，因此，本项目对附近地表水体沂南河水环境影响较小。 根据《江苏明湖生物能源科技有限公司沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂PPP项目环境影响评价报告书》无锡市中证检测技术有限公司2019年2月19日至20日对项目地监测结果，项目所在区域声环境质量均能够满足2类功能区要求，本项目周边没有新增噪声源，现状噪声与监测时的噪声基本相同。 3、营运期环境影响分析及对策措施 （1）废气 项目沼气发电机组产生的烟尘、SO2、NOx污染物经过15米高排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。氨的排放量满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的标准限值要求。 综上，本项目排放的废气均能达到相应标准，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 项目劳动定员从原厂区内调配，无新增生产、生活废水。 （3）噪声 该项目主要噪声源为发电机组、脱硝装置、风机、泵等设备产生的噪声，噪声值大约为70-85dB（A）之间。通过采取降噪、隔声、设备合理布局等措施且经距离衰减后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类要求，对周边环境影响较小。 （4）固体废弃物 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单(公告2013年第36号)。项目固体废物全部安全处置，外排，不影响外环境。 4、总量控制 废气：SO20.218t/a；氨0.129t/a。 固废：全部安全处置，不外排。 5、三同时一览表 本项目总投资401.7万元，其中环保投资为28万元，占总投资额的7%，项目环保“三同时”验收详见表9-1。 表9-1 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源验收点; 验收因子; 处理措施验收; 执行标准; 完成时间. 本项目; 有组织; 沼气发电机组; 烟尘; 脱硝装置+15高排气筒DA001; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值; 与主体工程同时设计、同时施工、同时运行. SO2. NOx. SCR; 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 废水; /; /; /. 固废; 废催化剂、废润滑油; 废催化剂、废润滑油委托有资质单位安全处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中相关规定. 噪声; 发电机组、脱硝装置、风机、泵等; 降噪、隔声、设备合理布局; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值. 清污分流、排污口规范化设置; 1个排气筒，排污口设置标识牌，规范化设置，雨污分流，雨水排口依托原有; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 固废堆场; 危险固废暂存点（5m2），依托一期，位于厂区北侧，规范化设置. 环境管理; 设单位须有1人以上的专门人员（或者兼职人员）负责日常环境管理工作，建立环境管理制度；建立危险废物台账，保存期不得少于3年。. 综上所述，项目的建设符合国家及地方产业政策，选址合理，在正常营运期间，只要认真落实本项目环境影响报告的减缓措施及建议，项目的环境影响将得到有效控制。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、建设单位应当加强日常环境管理工作，提高员工的环保意识与自身素质。 2、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 3、定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强沼气输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 4、加强站区绿化，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。.

预审意见： 经办人（签字） （公章） 年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人（签字） （公章） 年月日

审批意见： 经办人： 审核人： 审批人： （公章） 年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2声明确认单 附件3信用承诺书 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目水系图 附图3生态红线图 附图4平面布置图 附图5 建设项目周围敏感目标图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2 列进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态环境影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 7．辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。